- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 宁阳坤鹏建材有限公司固体废弃物循环利用改扩建项目

建设单位（盖章）：  宁阳坤鹏建材有限公司

编制日期：          2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁阳坤鹏建材有限公司固体废弃物循环利用改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-370921-04-01-251647 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 程令昆 | 联系方式 | 15550815666 |
| 建设地点 |  | 山东省泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南680m |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 东经：117 度 0 分 46.330 秒， 北纬：35 度 55 分 21.650 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 |
|  |  | C3039其他建筑材料制造 |  | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站），以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宁阳县行政审批服 务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2502-370921-04-01-251647 |
| 总投资（万元） |  | 107 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  | 42 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：该项目未依法报批环境影响评价文件，擅自开工建设，目前项目已建设完成并调试，未正式投产，泰安市生态环境局对其处以罚款，处罚文号：泰环罚决字[2024]ny-42号，宁阳坤鹏建材有限公司已缴纳罚款并报批此次环境影响评价文件。 | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增，位于现有项目厂区内，现有项目占地面积6330m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行））》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价 的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放废气中含有颗粒物，不属于排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的建设项目; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无新增工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据环境风险分析，项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过其临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十三条规定：“国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区”。因此，饮用水水源准保护区不属于饮用水水源保护区范畴。项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查找国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第十二条“建材”第9款“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”。项目没有使用《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的落后和淘汰设备，且项目已在宁阳县行政审批服务局备案，备案号为：2502-370921-04-01-251647（详见附件6项目备案）。综上，项目建设符合国家相关产业政策的要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于山东省泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南方680m，现有项目厂区内，不新增用地，不改变现有土地使用功能，根据宁阳县蒋集镇人民政府发布的《关于宁阳坤鹏建材有限公司用地证明》可知，该项目符合国家产业政策，土地性质现状为建设用地（用地证明见附件7）。根据自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局2024年12月2日发布的“关于印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知”中规定，项目不属于“限制类”用地和“禁止类”用地项目，项目周围水、电、通讯全方位畅通，基础设施完善，因此本项目选址合理。 3、与水源地位置关系符合性分析 本项目位于泰安市东武水源地准保护区内，《中华人民共和国水污染防治法》第六十七条规定，禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。本项目生产用水经沉淀后全部回用于生产不外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，无废水排放，不会对周围水体造成污染，符合《中华人民共和国水污染防治法》第六十七条要求。本项目与水源地位置关系详见附图4。 4、与“三线一单”符合性分析 ①与“生态保护红线”符合性分析 项目建设地点位于山东省泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南方680m，对照泰安市生态保护红线规划图，距离项目最近的生态保护红线为北侧2.8km的大汶河水源涵养生态保护红线区，项目不在生态红线保护区范围内。因此，项目建设符合生态红线保护要求。项目与泰安市生态保护红线的位置关系见附图5。 ②环境质量底线 项目所在区域环境质量现状见下表。 表1-2 项目所在区域环境质量现状一览表 序号; 项目; 环境质量底线. 1; 大气环境质量目标; 2023年宁阳职教中心例行监测点环境空气中SO2、NO2、CO年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标，O3保证率日最大8h滑动平均质量浓度不达标。项目所在区域为不达标区。但在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。. 2; 地表水环境质量目标; 2024年10月大汶河水域大汶口断面水质情况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，水质达标。. 3; 土壤环境质量目标; 本项目进行分区防渗，防止土壤污染。. 项目废气污染物主要为颗粒物，在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准；项目洗车废水经洗车台设置的沉淀池处理后循环使用，不外排；洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液进入清水池循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。项目产生固体废物可得到合理处置。 ③资源利用上线 本项目运营过程中，消耗一定的电、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，用水量不会达到资源利用上线。因此，该项目符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 根据泰安市生态环境保护委员会办公室2024年9月3日发布的《关于印发泰安市生态环境分区管控动态更新方案（2023年动态更新版）的通知》（泰环委办〔2024〕17号），本项目所属管控单元蒋集镇（环境管控单元编码ZH37092130008），属于一般管控单元。 本项目与泰安市市级生态环境准入清单符合性见表1-3，与蒋集镇管控单元准入清单符合性详见表1-4。 表1-3 项目与《泰安市市级生态环境准入清单》符合性分析 管控维度; 泰安市市级生态环境准入清单; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1新（改、扩）建项目的环境影响评价，应满足区域规划环评的要求。组织对区域、流域建设开发利用规划以及工业、农业、畜牧业、渔业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等有关专项规划进行环境影响评价，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。; 项目所在区域无规划环评; 符合. 1.2重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产，必须以大气污染物排放量不增为刚性约束。产能总量采取全市平衡，优化整合过程中相关产能总量不能增加；污染物总量采取新产能落地县（市、区）区域内平衡，通过减量或等量替代，优化整合过程中不能增加新产能落地区域的污染物排放总量，新优化产能投产之时，被整合老产能一律依法同时关停。严格实施环境容量控制制度，对空气质量达不到国家二级标准且连续3个月同比恶化的区域，实行涉气建设项目环保限批。原则上不再审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目，确需新建技改提能的一律实行减量置换。; 项目将按要求申请颗粒物的倍量削减替代量。; 符合. 1.10新建项目一律不得违规占用城市水域，土地开发利用应留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出，确保城市规划区保留一定比例的水域面积。; 项目位于泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南方680m，不涉及城市水域。; 符合. 1.12严格执行相关行业企业布局选址要求，环境风险较大的企业或新建项目，必须迁入或纳入依法设立、环保基础设施完善并经规划环境影响评价的产业园区。; 本项目不属于环境风险较大的项目。; 符合. 1.17禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的，应依法予以拆除或者关闭。对新建城市、城镇及农村水源地和应急或备用水源地，应按照饮用水水源保护区划分技术规范等相关要求及时划定水源保护区，加强水源地规范化建设。; 本项目位于泰安市东武水源地准保护区内，不属于饮用水水源一级保护区或饮用水水源二级保护区; 符合. 污染物排放管控; 2.1全面执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）大气污染物排放浓度限值，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应排放标准要求。; 项目严格执行上述相关标准要求。; 符合. 2.13实施非道路移动机械第四阶段排放标准。对达不到国三排放标准的非道路移动机械禁止入场作业。禁止使用超标排放工程机械，消除冒黑烟现象。; 项目按要求配置符合标准的非道路移动机械。; 符合. 环境风险防控; 3.3加强危险废物监管能力建设，建立危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置等全过程监管体系。严格执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可制度。强化危险废物跨区域转移监管，严格把控危险废物跨市处置，严防危险废物非法转移、处置。; 本项目危险废物均得到妥善处置，对危险废物的产生、收集、运输、贮存、利用和处置等全过程实行监管。; 符合. 3.4按照《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》要求，引导企业使用低毒低害和无毒无害原料，促进企业从源头削减或避免危险废物产生。对以危险废物为原料进行生产或者在生产中排放危险废物的企业，实施强制性清洁生产审核，提出并实施减少危险废物的使用、产生和资源化利用方案。; 项目不存在上述目录中提及的有毒有害原料。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 全面贯彻落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污三条红线。落实水资源消耗总量和强度双控行动实施方案，严控用水总量，严管用水强度，严格节水标准，严控耗水项目。坚持和落实节水优先的方针，全面提高用水效率，水资源短缺地区、生态脆弱地区要严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。所有新（改、扩）建建设项目需要取水的，应当按照有关规定开展建设项目水资源论证，并办理取水许可手续。严格落实区域用水总量限批制度，新增取水许可优先利用矿井排水、再生水等非常规水源。新（改、扩）建建设项目，应当编制节水措施方案，配套建设节水设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并保证节水设施正常使用。落实黄河流域接水战略，实行水资源消耗总量和强度双控，坚决抑制不合理用水需求。; 本项目营运过程中消耗一定量的水资源，项目用水来自自备井，水资源消耗量相对区域资源利用总量较小。; 符合. 表1-4 与泰安市生态环境管控单元（蒋集镇）准入清单符合性分析 管控维度; 生态环境准入清单; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内。; 符合. 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用一般生态空间。; 本项目在现有厂区内建设，不新增用地，不占用一般生态空间。; 符合. 3.严格控制“两高”项目，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则、“两高”政策要求；新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。; 本项目不属于“两高”产能项目，本项目废气经处理后能够达标排放。; 符合. 4.大汶河省级湿地公园严格按照《湿地保护管理规定》《山东省湿地保护办法》对区域开发行为进行管控。禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止擅自排放污水。禁止永久性截断湿地水源。; 本项目无废水外排，固体废物均得到合理处置。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。; 本项目废气经处理后能够达到排放标准要求，粉尘排放不超过区域允许排放量。; 符合. 2.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，确保工业园区污水集中处理设施稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收，推动水环境质量不断改善。; 本项目生产废水经污水处理设施处理后全部回用，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 当地部门发布重污染天气预警时，严格落实重污染天气应急预案措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤，暂不具备清洁能源替代条件的地区，允许使用“洁净煤+节能环保炉具”等方式取暖。严防散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，严厉打击劣质煤销售，对散煤经销点进行全面监督检查，确保行政区域内使用的散 煤质量符合国家和地方标准要求。; 本项目无煤炭使用情况。; 符合. 5、与《关于加强改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）符合性分析 表1-5 与环环评〔2016〕150号符合性分析 分类; 具体要求; 本项目情况. 强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目中心坐标117度0分46.330秒，35度55分21.650秒，用地性质符合规划要求，不在生态保护红线范围内。. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求，项目的实施不会对当地环境质量造成明显影响。. （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高耗能、高耗水项目。. （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据泰安市生态环境管控单元（蒋集镇）准入负面清单，本项目不属于限制类和禁止类项目，符合要求。. 建立“三挂钩”机制; （五）加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 本项目无相关规划环评. （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。; 现有同类型项目无环境污染或生态破坏严重及环境违法违规现象。. （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 项目建成投产后，污染物均达标排放，能够满足区域环境质量改善目标管理要求。. 多措并举清理和查处环保违法违规项目; （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。; 本项目属于未批先建项目，已依法缴纳罚款，正在补办编制相关环评报告表. “三管齐下”切实维护群众的环境权益; （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。; 已在环评中提出，建设单位承诺项目建设严格执行环保“三同时”制度。. 6、与《山东省环境保护条例》符合性分析 项目与《山东省环境保护条例》相关要求符合性分析见下表。 表1-6 与《山东省环境保护条例》符合性分析 序号; 具体要求; 项目情况; 符合性. 1; 第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 项目不属于上述严重污染环境的生产项目，符合产业政策。; 符合. 2; 第十七条实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。; 项目建成后将严格实行排污许可管理制度。; 符合. 3; 第十八条 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。; 项目正在进行环境影响评价。; 符合. 4; 第三十五条省人民政府应当根据生态环境状况，在重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，明确禁止、限制开发的区域和活动，制定严格的环境保护措施。; 本项目位于宁阳县蒋集镇小胡庄村东南方680m，不涉及该内容。; 符合. 5; 第三十七条对具有代表性的自然生态系统区域、野生动植物自然分布区域、重要水源涵养区域、自然资源和人文景观集中区域以及其他需要特殊保护的区域，应当通过划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等予以严格保护。; 本项目位于宁阳县蒋集镇小胡庄村东南方680m，不涉及该内容。; 符合. 6; 第四十四条各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目在现有厂区内进行改扩建，不新增用地，废气经处理后达标排放，生产废水经污水处理设施处理后回用于生产不外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。所以本项目符合要求。; 符合. 7; 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 项目拟采取措施防治生产运行中产生的废气、废水、固体废物、噪声等对环境的污染及危害，并实现达标排放。; 符合. 8; 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施，严格执行环保“三同时”制度。; 符合. - 7、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》的符合性 表1-7 与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的符合性 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 蓝天; 严格扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。强化道路扬尘综合治理，到2025年，设区市和县（市）城市建成区道路机械化清扫率达到85%。规范房屋建筑（含拆除）工程、市政工程建筑垃圾密闭运输和扬尘防控，通过视频监控、车牌号识别、安装卫星定位设备等措施，实行全过程监督。大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。实施城市降尘监测考核，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。鼓励各市细化降尘控制要求，实施县（市、区）降尘量逐月监测排名。; 本项目施工期仅进行生产设备的安装及调试，无土建环节，施工扬尘的产生量很小; 符合. 碧水; 精准治理工业企业污染; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 本项目位于泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南方680m宁阳坤鹏建材有限公司内，本项目车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用，不外排；生产废水经污水处理设施处理后进入清水池回用于生产；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。; 符合. 净土; 加强土壤污染重点监管单位环境监管; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位。项目进行分区防渗，防止土壤污染。; 符合. 加强固体废物环境管理; 构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 项目固废合理处置。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的要求。 - 8、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）符合性分析 项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）见下表。 表1-8 项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）符合性分析表 序号; 具体要求; 项目情况; 符合性. 1; 4.1 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。 4.2 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。 4.3 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目所用原料主要有建筑垃圾、风化岩、沙土、矿山尾矿、工程弃砂、山石、石渣（不涉及开采），属于一般工业固体废物，生产工艺为破碎、筛分等，产生的颗粒物经收集处理后达标排放，环境及人体健康隐患很小，本项目选址不新增用地，项目用地性质为建设用地，符合当地城乡总体规划。; 符合. 2; 4.4 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 项目严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施，严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 3; 4.5 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。 4.6 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放(控制)标准与排污许可要求。; 项目已识别相关环境污染因子，拟采取有效污染控制措施，实现污染物达标排放。; 符合. 4; 4.7 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合 GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 项目产品严格执行《机制砂石生产技术规程》（JC/T2299-2014），污染物排放符合相关控制标准。; 符合. 5; 5.1.4 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。 5.1.5 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放(控制)标准的要求。没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。; 本项目不涉及有毒有害气体，已采取粉尘收集措施并有效控制，排放速率能够满足GB16297的要求。; 符合. - 综上所述，项目建设符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）的规定。 9、与《泰安市工业企业内部堆场扬尘治理技术导则》的符合性分析 表1-9 与《泰安市工业企业内部堆场扬尘治理技术导则》符合性分析 序号; 泰安市工业企业内部堆场扬尘治理技术导则要求; 本项目采取的措施; 是否满足要求. 一; 堆场防尘技术标准. 1; 堆场地面必须全部硬化; 仓库地面全部硬化处理; 满足. 2; 贮存易产生扬尘的的各类粉状、粒状、块状物料及燃料堆场要进行封闭式改造，全部密闭储存; 设置密闭原料车间、成品车间、回料库; 满足. 2.1; 内部堆场应当采取筒仓、条形（矩形）仓、半球形仓和圆形仓等密闭措施；禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生扬尘污染的方式堆存物料; 设置密闭矩形原料车间、成品车间、回料库，加设喷淋装置; 满足. 3; 适合喷淋的物料堆场应设置固定式或移动式的喷淋设施，喷淋设施数量和供水压力应满足喷淋覆盖堆场全部区域的要求。原则上每天喷淋不少于4次，每次不低于 20 分钟。干燥大风天气要加大喷淋频率，以不产生扬尘为目标。; 原料车间、成品车间、回料库设置喷淋装置，原则上每天喷淋不少于4次，每次不低于20分钟。干燥大风天气要加大喷淋频率，以不产生扬尘为目标。; 满足. 二; 物料输送防尘技术标准. 1; 物料输送要采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机，易起尘物料传输过程要进行喷淋作业，最大限度抑制扬尘污染。; 物料输送设置密闭皮带; 满足. 2; 物料运输要采用密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式。; 物料运输采用密闭车厢输送; 满足. 3; 进出厂的运输车辆必须采取密闭或全覆盖措施，不得抛洒和泄漏。; 进出厂运输车辆采取密闭、全覆盖措施; 满足. 4; 物料、产品用车辆运输出厂的企业必须设置洗车台。车辆出厂前应对两侧、底盘、轮胎等进行全方位的冲洗，确保不带尘上路。; 厂内出入口处设置洗车平台; 满足. 4.1; 洗车台规格应满足运输车辆全面清洗要求，原则上洗车台长度不低于6米，宽度不低于4米，喷水高度不低于1.2米，喷水压力不低于0.4MPa，两侧要有挡板。车辆行驶冲洗过程中时速不高于2公里/小时，以静止洗车为宜。; 洗车平台长9米，宽4.6米，喷水高度 1.2 米，喷水压力 0.4MPa，两侧设有挡板; 满足. 4.2; 洗车台应配套建设二到四级沉淀池或其它循环处理设施，洗车污水经处理后循环使用。污泥定期清理，合理处置。; 本项目洗车台设置两级沉淀池，洗车废水经处理后循环使用，沉渣定期清理，外售用于绿化、矿坑基坑回填、建材生产等。; 满足. 三; 道路防尘技术标准. 1; 进出堆场的道路必须全部硬化; 进出堆场的道路全部硬化; 满足. 2; 进出堆场的道路必须配备清扫设施、洒水车或其它喷洒设施。清扫及洒水频率根据具体情况确定，原则上每天湿式清扫不得少于 2 次，洒水不得少于 4 次。干燥、大风天气时要加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。; 道路每天湿式清扫不少于 2 次，洒水不少于 4 次。干燥、大风天气时要加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。; 满足. 四; 视频监控技术标准. 1; 堆场必须安装视频监控系统，监控范围包括堆场喷淋、洗车台、堆场道路等地方。确保全覆盖、无盲区，全时段监控。; 厂区安装视频监控系统，监控范围包括原料库喷淋、洗车台、道路等地方。; 满足. 10、与环发[2012]77号文的符合性分析 根据环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），本次环评针对该项目自身的特点，与环发[2012]77号文的符合性进行了分析。经对照，该项目建设符合文件中的相关规定，具体分析结果详见下表。 表1-10 项目建设与环发[2012]77号文符合性分析表 环发[2012]77号文要求; 本项目情况; 符合性. 新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。; 本项目属于改扩建项目，企业拟按照环评要求建设，采取相应的环境风险防范设施和应急措施。; 符合. 建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按我部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）等相关规定执行。; 企业拟按照环评要求建设，采取相应的环境风险防范设施和应急措施，并编制突发环境事件应急预案及备案。; 符合. 企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区（港区、资源开采区）环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区（港区、资源开采区）的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。; 企业应急预案包括与社会、相关部门的联动机制，能够与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。; 符合. 综上所述，项目建设符合《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求。 11、项目与“三区三线”符合性分析 根据“三区三线”成果分析，本项目所在地不在生态保护红线、永久基本农田范围内，位于城镇开发边界范围内，符合“三区三线”规划控制要求。项目与“三区三线”位置关系见附图8。 12、固定污染源排污许可相关要求 依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，固定污染源排污许可分类依据见下表。 表1-11 固定污染源排污许可分类依据（石子生产） 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 64.砖瓦、石材等建筑材料制造303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦); 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的)，建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 表1-12 固定污染源排污许可分类依据（水洗砂生产） 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 70.石墨及其他非金属矿物制品制造309; 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料)，其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒); 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的)，其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒沥青混合物); 其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的). 本项目石子生产属于“C3039 其他建筑材料制造”项目，水洗砂生产属于“C3099其他非金属矿物制品制造(除重点管理、简化管理以外的)”项目，依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目排污许可管理类别为简化管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可证重新申请。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况及由来 项目名称：宁阳坤鹏建材有限公司固体废弃物循环利用改扩建项目 建设单位：宁阳坤鹏建材有限公司 建设地点：山东省泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南680m 建设性质：改扩建 现有“年加工30万吨固体废弃物循环利用项目”环评报告表中设计建设一条机制砂生产线，一条水洗砂生产线及一条制砖生产线，根据“年加工30万吨固体废弃物循环利用项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告表，实际仅建设一条机制砂生产线，水洗砂生产线及制砖生产线未建设。宁阳坤鹏建材有限公司2024年2月18日开工建设了三条水洗砂生产线，属于建设项目规模发生重大变动，未依法报批环境影响评价文件，擅自开工建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，泰安市生态环境局对其处以罚款，处罚文号：泰环罚决字[2024]ny-42号，宁阳坤鹏建材有限公司已停止违法行为，缴纳罚款并报批此次环境影响评价文件，详见附件11。 宁阳坤鹏建材有限公司现有项目产品为机制砂，原料主要为建筑垃圾，设计生产能力为28万吨/年。本项目新增三条水洗砂生产线，购置安装给料机、对辊制砂机、洗砂机组等设备，同时配套建设成品库、一般固废暂存区等，原料主要为建筑垃圾、风化岩、沙土、矿山尾矿、工程弃砂、山石、石渣（不涉及开采），改扩建后水洗砂设计生产能力为30万吨/年、石子设计生产能力为20万吨/年，项目建成后完全替代现有项目，因此，本次环评对全厂的污染物产生及排放情况进行分析。 项目机制砂生产工艺中进料量由原来的30万吨增加到34万吨，年生产时间增加到3000小时，同时为保证水洗砂产品质量，新增三条水洗砂生产线，水洗砂生产线实行两班制，每班8小时，年工作时间为4800小时。该项目建成后，全厂年产水洗砂30万吨，石子20万吨。 2、项目组成 项目组成详见下表。 表2-1 项目组成表 名称; 内容. 主体 工程; 破碎车间; 1层，1座，长62米，宽48米，高12米，总建筑面积2976平方米，钢构，位于厂区中部，运行一条机制砂、石子生产线。. 1#洗砂车间; 1层，1座，长62米，宽25米，高12米。总建筑面积1550平方米，钢构，位于厂区北侧，主要用于洗砂工序，运行1#、2#两条水洗砂生产线。. 2#洗砂车间; 1层，1座，长25米，宽14米，高12米。总建筑面积350平方米。钢构，位于厂区西部，主要用于洗砂工序，运行一条3#水洗砂生产线。. 辅助 工程; 配电室; 2座，位于厂区东侧，主要用于厂区配电。. 办公室; 2座，位于厂区东侧，主要用于办公。. 沉淀池; 2座，位于厂区北侧，长27米、宽5米、深2.8米，总容积756m³，主要用于污泥沉淀。. 压滤机; 2座，位于厂区北侧，用于泥水脱水。. 污泥罐; 3座，位于厂区北侧，总容积700m³，用于废水处理。. 清水池; 1座，位于厂区北侧，长9米、宽9米、深4.5米，容积365m³，主要用于生产废水沉淀后回用水暂存。. 集水池; 1座，位于厂区北侧最低点，（长23米、宽4.8米、深2.5米），容积276m³，主要用于雨水、降尘水、产品砂控水收集后再利用。. 洗车平台; 1座，9（长）×4.6（宽）×4.9（高），用于对进出厂区的车辆进行冲洗。. 洗车废水沉淀池; 3座，3.2（长）×3.5（宽）×1.8（深），用于洗车废水的沉淀处理。. 储运工程; 原料车间; 1层，1座，长62米，宽54米，高12米，总建筑面积3348平方米，钢构，位于厂区南侧，用于堆放各类原材料：建筑垃圾、风化岩、沙土、矿山尾矿、工程弃砂、山石、石渣。. 洗砂原料车间; 1层，1座，长25米，宽14米，高12米。总建筑面积350平方米。钢构，位于2#洗砂车间东部，主要用于储存沙土、工程弃砂。. 成品库; 1层，1座，长62米，宽30米，高12米，总建筑面积1860平方米，钢构，主要储存成品砂、石子。. 1#洗砂成品库; 1层，1座，长31米，宽25米，高12米。总建筑面积775平方米。钢构，位于1#洗砂车间东部，主要用于储存成品砂。. 2#洗砂成品库; 1层，1座，长35米，宽13米，高12米。总建筑面积455平方米。钢构，位于2#洗砂车间西部，主要用于储存成品砂。. 一般固废区; 1处，位于厂区北侧，面积160平方米，主要用于生产过程中泥巴的暂存。. 危废暂存间; 1层，位于厂区东南侧，面积18平方米，主要用于危险废物的暂存。. 公用 工程; 供水; 由自备水井提供。. 供电; 由区域供电网提供。. 环保 工程; 废气处理; 破碎车间给料、破碎、筛分、回料库卸料以及细粉分离粉尘：给料粉尘经集气罩收集，其余废气经密闭罩收集，合并后经旋风除尘器+袋式除尘器处理，废气通过15米高、直径1.5米排气筒(P1)排放；. 未收集的破碎车间给料、破碎、筛分、回料库卸料以及细粉分离粉尘：车间封闭并加装喷雾降尘措施；. 装卸粉尘：原料及成品车间密闭，设置喷淋措施；. 运输扬尘：采取定期清扫、洒水、限制车速、运输车辆加盖篷布、保持路面清洁等措施进行降尘。. 废水处理; 洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液进入清水池循环使用，不外排。洗车废水经洗车沉淀池处理后回用，不外排。集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产。生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。. 噪声处理; 选用低噪声源强的设备，对设备基础采取减震措施，强化车辆管理制度，厂区内减速慢行，禁止鸣笛。. 固废处理; 除尘器收集的粉尘：集中收集后外售； 沉淀池池渣：集中收集后外售； 污泥：集中收集后外售； 絮凝剂包装袋：集中收集后外售； 除尘器废布袋：委托环卫部门清运； 职工生活垃圾：委托环卫部门清运； 废机油：委托有资质的单位处理； 废机油桶：委托有资质的单位处理。. 3、项目产品及产能 本项目建成后完全替代现有项目，全厂设计年产水洗砂30万吨/年（粒径≤5mm），石子（1-2规格）20万吨/年。 表2-2 产品方案及生产规模 序号; 名称; 单位; 数量; 规格. 1; 水洗砂; 吨/年; 30万; 粒径≤5mm. 2; 石子; 吨/年; 20万; 1-2. 4、项目主要原辅材料 本项目建成后完全替代现有项目，全厂原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 本项目原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 建筑垃圾; 万t/a; 12; 外购. 2; 风化岩; 万t/a; 6; 外购. 3; 矿山尾矿; 万t/a; 6; 外购. 4; 山石、石渣（不涉及开采）; 万t/a; 10; 外购. 5; 沙土; 万t/a; 10; 外购. 6; 工程弃砂; 万t/a; 10; 外购. 7; 絮凝剂; t/a; 20; 外购，袋装，25kg/袋，最大储存量2t. 8; 机油; t/a; 1; 外购，170kg/桶，最大储存量两桶. 5、项目主要设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 类型; 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 机制砂生产设备; 1; 链板给料机; 1.2*2.4; 台/套; 1; 依托现有. 2; 颚式破碎机; 750; 台/套; 1; 依托现有. 3; 反击破; 1318; 台/套; 1; 依托现有. 4; 振动筛; 2.4*6; 台/套; 2; 依托现有. 5; 细料分离器; HX20; 台/套; 1; 依托现有. 6; 油锤; 70; 台/套; 1; 依托现有. 7; 制砂机; 1145; 台/套; 1; 依托现有. 洗砂设备; 8; 洗砂机组（含细砂回收机）; 18*36; 台/套; 3; 新增. 9; 对辊制砂机; 80; 台/套; 1; 新增. 10; 给料机; /; 台/套; 4; 新增. 11; 脱水筛; 1850; 台/套; 3; 新增. 配套设备及环保设备; 12; 水喷淋系统; /; 台/套; 6; 3台依托现有，3台新增. 13; 压滤机; 250; 台/套; 2; 新增. 14; 污泥罐; 100T*1 300T*2; 台/套; 3; 新增. 15; 皮带运输机; /; 台/套; 20; 依托现有. 16; 袋式除尘器; /; 台/套; 1; 依托现有. 17; 旋风除尘器; /; 台/套; 1; 新增. 6、厂区平面布置 本项目位于泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南方680m，生产线利用现有厂房建设，新建成品库以及1#、2#洗砂成品库，办公区与厂房分区设置，功能分区明确，办公生活区位于厂区西南侧，现有生产车间位于厂区北侧及厂区东部，办公生活区不在生产区的下风向（年主导风向ES）。车间内人货流动畅通，并充分考虑到建材行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，综上所述，本项目平面布置基本合理。厂区总平面布置详见附图2。 7、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员共30人，机制砂生产线每天工作10小时，年工作300天，共计3000小时；水洗砂生产线实行两班制，每班8小时，年工作时间4800小时。 8、公用工程 8.1给排水 - 本项目建成后完全替代现有项目，所以本项目的给排水情况即为全厂的给排水情况。 - 给水 本项目用水环节主要包括洗砂用水、喷淋降尘用水、洗车用水、绿化用水、职工生活用水，水源为新鲜水，由自备水井供给，能够满足项目需求。 （1）职工生活用水 本项目新增劳动定员30人，厂区不设住宿，生活用水量按50L/人·d计，职工生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 （2）洗砂用水 本项目洗砂工序中滚筒筛顶部装有喷水器，洗砂用水通过迷雾喷水器喷到滚筒筛内，洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入水凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液进入清水池循环使用，不外排，定期补充。根据企业提供同类企业项目经验数据及设计资料，补水量约为24.7m3/d（7414m3/a）。 （3）洗车用水 项目运输车辆每次进出厂区都要进行自动冲洗，项目车流量：项目原料按54万t/a计算，产品运输量均按50万t/a计算，单车每次运输量按20t计算，故每年运输车辆约为5万车次。每天运输车辆约为166车次，车辆每天进出厂区共约332次，每次冲洗水量0.1 m3，合计冲洗水量33.2m3/d，洗车平台配套洗车沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后回用。沉淀池定期补加损耗，每天补水量约为2.12m3/d（636m3/a）。 （4）喷淋降尘用水 本项目装卸过程、原料车间、生产车间、回料库等环节均设置喷淋设施，厂区内道路定期洒水降尘，根据企业提供同类企业项目经验数据及设计资料，喷淋降尘用水量约为414m3/a。 综上所述，本项目新鲜水用量为9500m3/a。 2、排水 项目产生的废水主要为车辆冲洗废水、洗砂废水和生活污水。 车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液以及污泥罐上清液进入清水池循环使用，不外排；集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 水平衡图 单位：m3/a 8.2供电 项目用电由宁阳县供电电网供给，电力充足，具有较好的供电条件，供电负荷完全可以满足项目的需要，根据企业提供资料，本项目年用电量为190万kwh，来自宁阳县供电站供给。 9、环保投资 本项目环保投资45万元，占总投资107万元的42%，环保设施具体投资见下表。 - 表2-5 项目环保投资一览表 项目; 内容; 投资估算; 备注. 废水处理; 车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液以及污泥罐上清液进入清水池循环使用，不外排；集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。; 30; 项目执行环保“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。. 废气处理; 本项目产生的有组织废气主要为破碎车间给料、破碎、筛分、回料库卸料、细粉分离粉尘，合并后一起经旋风除尘器+袋式除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒P1排放。; 7. 固废处理; 一般固废暂存场所，生活垃圾收运系统（如密闭、防渗垃圾桶等）; 6. 危废暂存间（防流失、防渗漏）. 噪声处理; 主要噪声为生产设备及泵类、风机运行噪声，采取低噪声设备、装置内布置、消声、隔声等降噪措施；; 2. 合计; ——; 45万元; 占总投资的42%. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 一、施工期 本项目新增的三条水洗砂生产线利用现有车间进行生产，仅在车间内部安装生产设备，不涉及土建施工。施工期主要为设备安装，对周围环境影响较小。 二、运营期 1.工艺流程如图： 本项目生产线采用三级破碎、二级筛分的工艺流程，主要流程如下： 注：G-废气，W-废水，N-噪声，S-固废。 图2-2 项目营运期工艺流程图 - 1、石子、机制砂工艺： - 将外购的建筑垃圾、风化岩、矿山尾矿、山石、石渣等原料，通过链板给料机投入颚式破碎机中，破碎后的物料通过皮带机送至反击破，经反击破破碎后，通过振动筛进行筛分，筛分出粒径1-2的部分成品送至石子成品库，其余粒径合格的大部分物料输送至回料库暂存，不合格物料返回反击破再次进行破碎。回料库中物料经回料库皮带输送机送至制砂机破碎，破碎后再经过振动筛进行筛分，不符合粒度要求的物料重新进入破碎工序再次破碎，颗粒粒径≤5mm的机制砂输送至细粉分离器降低含粉率， - 机制砂生产工艺中给料、破碎、筛分、回料库卸料以及细粉分离过程中会产生粉尘废气；除尘器收尘为一般固废；设备运转过程中有噪声产生。 2、洗砂工艺： 自制的机制砂、外购的沙土、工程弃砂等原料由皮带输送机（给料机）输送至洗砂机滚筒筛中，滚筒筛顶部装有喷水器（喷水器的喷水量约为32m3/h），洗砂用水通过迷雾喷水器喷到滚筒筛内，粒径小于5mm的原料透过筛网进入洗砂机中，洗砂机对细度合格的产品进行清洗，得到成品砂，由皮带输送机输送至产品存放区暂存。粒径大于5mm的则送至对滚制砂机进行破碎，破碎至粒径小于5mm后由皮带输送机输送至洗砂机滚筒筛中进行洗砂。 进入给料机的原料均为湿料，且给料机给料口设置水喷淋系统，故此环节仅产生少量装卸粉尘，无组织排放；进入对辊制砂机的破碎料为湿料，因此对辊制砂机破碎过程不考虑粉尘排放。洗砂过程中会产生洗砂废水，经污水处理设施处理后回用于生产，不外排。设备运转过程中会产生噪声。 3、废水处理工艺： 车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液以及污泥罐上清液进入清水池循环使用，不外排；集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。 项目运营期主要产排污环节见下表。 表2-6 项目运营期主要产排污环节一览表 污染源; 污染源名称; 主要污染物; 治理措施. 废气; 有组织; 给料废气; 颗粒物; 废气经集气罩收集，经过旋风除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高、内径1.5m的P1排气筒排放. 颚式破碎废气; 颗粒物; 废气经密闭罩收集，经过旋风除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高、内径1.5m的P1排气筒排放. 反击破及筛分废气; 颗粒物; 废气经密闭罩收集，经过旋风除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高、内径1.5m的P1排气筒排放. 回料库卸料废气; 颗粒物; 废气经密闭罩收集，经过旋风除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高、内径1.5m的P1排气筒排放. 制砂机破碎及筛分废气; 颗粒物; 废气经密闭罩收集，经过旋风除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高、内径1.5m的P1排气筒排放. 细粉分离废气; 颗粒物; 废气经密闭罩收集，经过旋风除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高、内径1.5m的P1排气筒排放. 无组织; 未收集的给料、破碎、筛分，回料库卸料及细粉分离废气; 颗粒物; 车间密闭，设置水喷淋系统. 装卸废气; 颗粒物; 降低落料高差，设置水喷淋系统. 运输扬尘; 颗粒物; 采取定期清扫、洒水、限制车速、运输车辆加盖篷布、保持路面清洁等措施进行降尘。. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS等; 生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排. 洗砂废水; SS; 洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液进入清水池循环使用，不外排. 车辆清洗废水; SS; 洗车废水经洗车台设置的沉淀池处理后循环使用，不外排. 固体 废物; 一般固废; 生活垃圾; 废纸、果皮、食物残渣等; 委托环卫部门清运. 除尘器收尘; 粉尘; 收集后外售. 沉淀池池渣; 沉淀物; 收集后外售. 污泥; 泥沙; 收集后外售. 絮凝剂包装袋; 包装袋; 收集后外售. 除尘器废布袋; 废布袋; 委托环卫部门清运. 危险废物; 废机油; 矿物油; 委托有资质的单位处理. 废油桶; 矿物油; 委托有资质的单位处理. 噪声; 设备运转噪声; 等效连续A声级; 采取选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声，加强设备维护保养等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续履行情况 与本项目有关的现有工程环保“三同时”情况见下表。 表2-7 与本项目有关的现有工程“三同时”执行情况一览表 序号; 项目名称; 环评主要产品及规模; 环评情况; 验收主要产品及规模; 验收情况. 1; 年加工30万吨固体废弃物循环利用项目; 设计建设一条机制砂生产线，一条水洗砂生产线以及一条制砖生产线。年加工水洗砂28万吨、透水砖60万块; 宁环审报告表【2019】21号；2019.2.21; 实际建设一条机制砂生产线。年加工机制砂28万吨。; 自主验收；2020.05. 由于经营主体发生变动，现有项目于2025年02月07日重新进行了排污许可登记，排污许可登记编号：91370921MA3TF9AQ13001Z，有效期：2025年02月07日至2030年02月06日。 二、现有项目污染物排放达标情况 1、废气 现有项目有组织排放废气主要为破碎车间内产生的破碎、筛分、回料库卸料以及细粉分离废气经密闭罩收集，经过袋式除尘器处理后通过15m高、内径1.5m的P1排气筒排放。 表2-8 现有项目废气产生、处理措施一览表 排气筒编号; 生产车间; 产污节点; 污染物; 治理措施. P1; 破碎车间; 破碎、筛分、回料库卸料，细粉分离; 颗粒物; 袋式除尘器+1根高15m、内径1.5m排气筒. 企业委托天一检测科技（山东）有限公司于2025年03月对现有项目废气进行了现场采样检测并出具检测报告（TYJC[2025]（现）第 0208 号），检测报告见附件10。 企业现有项目产生的废气污染物达标排放情况见表2-9。 表2-9 现有项目废气污染物达标情况表 类型; 污染物; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 废气量(Nm3/h); 达标情况. 有组织废气; P1; 颗粒物; 4.2; 0.314; 74864; 排放浓度满足：《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“一般控制区”排放浓度限值要求（20mg/m3） 排放速率满足：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）. 无组织废气; 颗粒物; 0.286; /; /; 排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除水泥外其他建材”排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。. 废气监测布点图如下图 图2-3 废气监测布点图 表2-10 现有工程废气污染物排放情况一览表 污染物; 实际排放量（t/a）; 排污许可证许可排放量（t/a）; 是否符合许可排放量. 颗粒物; 0.942; /; /. 2、废水 现有项目废水主要为车辆冲洗废水及生活污水，车辆冲洗废水经洗车沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。 3、噪声 现有项目主要噪声源为给料机、破碎机、振动筛等设备，采取隔声、减振等治理措施，根据天一检验检测科技（山东）有限公司出具的检测报告（TYJC[2025]（现）第 0208 号），检测时间2025年3月14日，东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求（60dB）。检测结果详见下表。 表2-11 现有工程厂界噪声监测数据 序号; 点位; 监测项目; 单位; 2025.03.14; 备注. 昼间. N1; 东厂界; 等效连续 A 声级 Leq; dB(A); 57.9; 工况： 企业正常运行. N2; 南厂界; 56.9. N3; 西厂界; 55.7. N4; 北厂界; 58.3. 气象条件; 2025.03. 14 昼间，气压：101.7kPa 温度：14.8℃ 湿度：20. 1%RH 风向：E 风速：1.6m/s。. 厂界噪声监测布点图如下图： 图2-4 厂界噪声监测布点图 4、固体废物 现有项目产生的一般工业固体废物包括除尘器收尘、沉淀池池渣、除尘器废布袋，除尘器集尘、沉淀池池渣收集后外售，除尘器废布袋以及生活垃圾委托环卫部门统一清运；产生的危险废物为废机油、废机油桶，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。现有项目固体废物的产生及利用情况见下表。 表2-12 现有项目固体废物的产生、利用情况一览表 序号; 固体废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 去向. 1; 除尘器集尘; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 428.3; 收集后外售. 2; 沉淀池沉渣; 900-099-S59; 6; 收集后外售. 3; 除尘器废布袋; 900-009-S59; 0.17; 委托环卫部门清运. 4; 生活垃圾; /; /; 3; 委托环卫部门清运. 5; 废机油; 危险废物; 900-249-08; 0.4; 委托有资质的单位处理. 6; 废机油桶; 900-249-08; 0.03; 委托有资质的单位处理. 由上可见，现有项目产生的固体废物均得到妥善处理处置或综合利用，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目所在区域环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价收集了宁阳县职教中心例行监测点评价基准年2023年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见表3-1。 表3-1 2023年宁阳县职教中心例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; μg/m³; 年平均质量浓度; 9.4; 60; 15.67; 达标. 24小时平均质量浓度第98百分位数，全年共362个有效数据; 17.76; 150; 11.84. NO2; μg/m³; 年平均质量浓度; 28.2; 40; 70.5; 达标. 24小时平均质量浓度第98百分位数，全年共361个有效数据; 58; 80; 72.5. PM10; μg/m³; 年平均质量浓度; 81.9; 70; 117; 超标. 24小时平均质量浓度第95百分位数，全年共352个有效数据; 182.8; 150; 121.87. PM2.5; μg/m³; 年平均质量浓度; 44.46; 35; 127; 超标. 24小时平均质量浓度第95百分位数，全年共352个有效数据; 116.4; 75; 155.2. CO; mg/m³; 24小时平均质量浓度第95百分位数，全年共363个有效数据; 1.2; 4; 30; 达标. O3; μg/m³; 日最大8小时滑动平均质量浓度第90百分位数，全年共359个有效数据; 190; 160; 118.75; 超标. 由表3-1可见，2023年宁阳职教中心例行监测点环境空气中SO2、NO2、CO年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标，O3保证率日最大8h滑动平均质量浓度不达标。项目所在区域为不达标区。 超标原因主要是由于宁阳县地处我国的北方地区，干旱少雨、风沙较大，同时机动车辆的迅速发展所带来的地面扬尘、汽车尾气和烟尘也是一重要原因；由于大气污染综合防治涉及面比较广，影响因素比较复杂，建议评价区域采取以下措施：区域集中供热；植树选林、绿化环境；改善能源结构，提高能源有效利用率；全面规划，合理布局，逐步改善环境空气质量。 引用监测： 为了解项目所在地大气环境质量现状情况，本次环境影响评价TSP的环境质量现状数据引用《山东宁阳经济开发区跟踪监测报告》（SDSC-XWT-202309-03），监测时间为2023年9月21日至9月27日，金水湖曦园监测点位于本项目区东南方向3.8km处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。引用监测数据如下表。 表3-2 金水湖曦园空气质量现状监测结果 污染物; 单位; 监测时间; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. TSP; μg/m³; 2023.09.21; 201; 300（日均值）; 67; 达标. 2023.09.22; 213; 71; 达标. 2023.09.23; 209; 69.67; 达标. 2023.09.24; 185; 61.67; 达标. 2023.09.25; 182; 60.67; 达标. 2023.09.26; 173; 57.66; 达标. 2023.09.27; 163; 54.33; 达标. 区域大气环境治理措施： 泰安市落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》工作方案： 主要目标：到2025年，全市PM2.5年均浓度达到40微克/立方米，O3浓度保持稳定，空气质量优良天数比例达到69%，重度及以上污染天数比例不超过0.8%。 1）淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”全面排查和问题整改工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 2）压减煤炭消费量 持续压减煤炭消费总量，完成“十四五”期间省下达我市的任务目标。非化石能源消费比重提高到10%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前全面完成清洁取暖试点。 3）实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。 4）强化工业源NOx深度治理 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置，并报生态环境部门备案，纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。 5）严格扬尘污染管控 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“10个100%”要求。 2、地表水环境 距离本项目最近的河流为大汶河，所在地地表水环境功能区属IV类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。根据2025年3月4日泰安市生态环境局发布的《关于2024年10月份重点河流水环境质量状况及重点水污染防治项目建设进展的通报》（泰环境函[2024]108号），2024年10月，全市53个地表水监测断面，优良水体（Ⅰ-Ⅲ 类）38 个，占71.70%，无劣Ⅴ类水体。6个国控断面中，5 个断面达标，1个断面断流；2个省控断面均达标；18个市控断面中，17个断面达标，1个断面未达标；4个南四湖流域断面均达标。大汶河流域（水质状况）呈良好。2024年10月大汶河水域大汶口断面目前水质情况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，水质达标。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目位于山东省泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南680米，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目车间地面全部硬化并做防渗处理，沉淀池、集水池和仓库等进行重点防渗处理，对地下水和土壤环境影响较小，无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于宁阳县蒋集镇小胡庄村东南680米，该项目周边环境保护目标及保护级别详见下表。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 方位; 距离（m）; 保护级别. 环境空气; 尚家庄; ES; 400; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 地下水; 厂界外500米; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 声环境; 厂界外50m; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 生态环境; 本项目位于宁阳县蒋集镇小胡庄村东南680米，占地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“一般控制区”排放浓度限值要求及表3无组织排放限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；详见表3-4。 表3-4 废气排放标准一览表 有组织; 污染物; 执行标准; 标准限值. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率kg/h）. 颗粒物（P1）; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“一般控制区”排放浓度限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 20; 3.5. 无组织; 颗粒物; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除水泥外的其他建材”无组织排放限值要求; 1.0; --. - 废水 - 车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液以及污泥罐上清液进入清水池循环使用，不外排；集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。综上，本项目无废水外排。 3、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3-5。 表3-5 运营期噪声执行标准限值 标准; 昼间; 夜间. 2类功能区标准; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求妥善处理，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 企业现有项目原环评编制时间较早，无颗粒物的总量文件，本次环评需重新确认总量，本次改扩建后全厂颗粒物排放量为0.978t/a，需申请颗粒物的总量指标为0.978t/a。 根据企业2019年已批复项目环评及环评批复内容，已批复项目颗粒物排放量0.294t/a，本项目建成后新增颗粒物的排放量为0.684t/a。根据山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，颗粒物年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs 四项污染物均需进行2倍削减替代。项目新增颗粒物的排放量为0.684t/a，因此需申请颗粒物的2倍替代量为1.368t/a。 车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液以及污泥罐上清液进入清水池循环使用，不外排；集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。故本项目无废水外排，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析： 本项目新增三条水洗砂生产线利用现有车间进行生产，仅在车间内部安装生产设备，不涉及土建施工。施工期主要为设备安装，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 1、废气污染物排放源 本项目废气产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目污染物产生及排放情况表 排放形式; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生; 排放口基本情况; 排放标准. 浓度 (mg/m3); 速率 （kg/h）; 产生量 (t/a); 处理 能力 (m3/h); 治理 工艺; 去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度 (mg/m3); 速率 （kg/h）; 排放量 (kg/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度(℃); 编号/名称; 类型; 排气筒底部中心坐标; 浓度 限值 (mg/m3); 速率 限值 (kg/h). 有组织; P1; 颗粒物; 1805.4; 163; 489.14; 90000; 旋风除尘+袋式除尘; 99.8; 是; 3.62; 0.326; 0.978; 15; 1.5; 25; P1; 一般排放口; 35° 55' 22.800"N 117° 0' 28.800"E; 20; 3.5. 无组织; 颗粒物; --; 5.24; 15.73; --; 喷雾降尘、洒水降尘; --; 是; --; 1.041; 3.132; 无组织排放; 1.0; --. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染源源强核算 - （1）有组织废气 本项目产生的有组织废气主要为破碎车间给料、破碎、筛分、回料库卸料、细粉分离粉尘，合并后一起经旋风除尘器+袋式除尘器处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--3039其他建筑材料制造行业系数表》（生态环境部2021年6月），旋风除尘器除尘效率取80%，袋式除尘器除尘效率取99%，串联后除尘效率取99.8%，废气处理后通过1根15m高排气筒P1排放。现有“年加工30万吨固体废弃物循环利用项目”原料为建筑垃圾，产品为机制砂，与本项目相比，原辅材料种类及产品种类发生变化，不具备可类比性，故本次源强核算采用系数法。 A.给料粉尘 本项目制砂原料主要是建筑垃圾、风化岩、矿山尾矿、山石、石渣等。原料用量为340000t/a，建筑垃圾、尾矿、山石等原料在给料过程中会产生粉尘，给料粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中卸料尘源产污系数0.01千克/吨-原料；给料量为340000t/a，给料机进料口设置集气罩，收集效率取90%，则给料粉尘有组织产生量为3.06t/a。给料粉尘通过旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，本项目保守估计处理效率为99.8%，处理后经1根15m排气筒P1排放，则给料粉尘的有组织排放量为0.00612t/a。 B.颚式破碎粉尘 项目原料给料后进入颚式破碎机中进行破碎，破碎过程中会产生粉尘，颚式破碎粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中一级破碎和筛选尘源产污系数为0.05千克/吨-原料，破碎量为340000t/a，废气经密闭罩收集，收集效率取98%，则一次破碎粉尘有组织产生量为16.66t/a。颚式破碎粉尘通过旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，本项目保守估计处理效率为99.8%，处理后经1根15m排气筒P1排放，则颚式破碎粉尘的有组织排放量为0.0333t/a。 C.反击破及筛分粉尘 项目物料经颚式破碎机后进入反击破中进行二级破碎，破碎后经振动筛进行筛分，破碎及筛分过程中会产生粉尘，反击破及筛分粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中二级破碎和筛选尘源产污系数为0.05千克/吨-原料，破碎筛分量为340000t/a，废气经密闭罩收集，收集效率取98%，则反击破及筛分粉尘有组织产生量为16.66t/a。反击破及筛分粉尘通过旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，本项目保守估计处理效率为99.8%，处理后经1根15m排气筒P1排放，则反击破及筛分粉尘的有组织排放量为0.0333t/a。 D.回料库卸料粉尘 项目物料经反击破破碎及振动筛筛分后，产出1-2规格的石子产品，其余合格的物料进入回料库，卸料过程中会产生粉尘，回料库卸料粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中筛选、运输和搬运尘源产污系数为0.15千克/吨-原料，卸料量为140000t/a，废气经密闭罩收集，收集效率取98%，则回料库卸料粉尘有组织产生量为20.58t/a。回料库卸料粉尘通过旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，本项目保守估计处理效率为99.8%，处理后经1根15m排气筒P1排放，则回料库卸料粉尘的有组织排放量为0.0412t/a。 E.制砂机破碎及筛分粉尘 项目回料库中的物料进入制砂机中进行三级破碎，破碎后经振动筛进行筛分，破碎及筛分过程中会产生粉尘，制砂机破碎及筛分粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中三级破碎和筛选尘源产污系数为3千克/吨-原料，破碎筛分量为140000t/a，废气经密闭罩收集，收集效率取98%，则制砂机破碎及筛分粉尘有组织产生量为411.6t/a。制砂机破碎及筛分粉尘通过旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，本项目保守估计处理效率为99.8%，处理后经1根15m排气筒P1排放，则制砂机破碎及筛分粉尘的有组织排放量为0.823t/a。 F.细粉分离粉尘 项目经制砂机破碎和振动筛筛分的物料进入细粉分离器中降低含粉率，细粉分离过程中会产生粉尘，细粉分离粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中筛选、运输和搬运尘源产污系数为0.15千克/吨-原料，细粉分离量为140000t/a，废气经密闭罩收集，收集效率取98%，则细粉分离粉尘有组织产生量为20.58t/a。细粉分离粉尘通过旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，本项目保守估计处理效率为99.8%，处理后经1根15m排气筒P1排放，则细粉分离粉尘的有组织排放量为0.0412t/a。 - 风量计算： - 本项目破碎车间内设备规格型号及数量相比于现有项目无变更，故风量可依据天一检测科技（山东）有限公司于2025年03月对现有项目废气进行现场采样检测并出具的检测报告（TYJC[2025]（现）第 0208 号）进行计算，本项目拟在破碎车间给料机给料口增加集气罩，所以P1排气筒风量为现有项目风量与给料口集气罩风量之和。 - 根据2025年3月宁阳坤鹏建材有限公司污染源现状监测报告（TYJC[2025]（现）第 0208 号），现有项目P1排气筒风量保守取75000m3/h。 给料风量计算：根据《三废处理工程技术手册：废气卷》，上部伞型罩--冷态--三侧有围挡，排气量计算公式：Q=WHVx 式中：Q——集气罩排风量，m3/s； W——罩口长度，m，本项目取值4m； H——污染源至罩口的距离，m，本项目取值1m； Vx——罩口平均速度，m/s；本项目取值1m/s； - 计算可知，风量为14400m3/h。输送管道有部分损耗，距离主风机约10米，损耗按每10m损失风量2.5%计算，则实际给料废气所需风量为14769m3/h。 - 综上所述，本项目P1排气筒风机风量保守估计取90000m3/h。 - 本项目机制砂生产线产生的给料、破碎、筛分、回料库卸料及细粉分离废气收集后合并进入旋风除尘器+袋式除尘器中进行处理，经1根15m排气筒P1排放，颗粒物有组织排放量合计0.978t/a，有组织排放速率0.326kg/h，有组织排放浓度为3.62mg/m3。 排气筒高度设置合理性分析： 根据《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定“排气筒的高度应不低于15 m”、“高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准严格50%执行”，本项目200m范围内不存在高于10米的建筑物，因此本项目废气排气筒（P1）高度设计为15m，符合要求。 （2）无组织废气 本项目产生的无组织废气主要为未收集的破碎车间给料、破碎、筛分、回料库卸料、细粉分离粉尘、原料及成品的装卸粉尘，车辆运输过程中的运输扬尘。 ①生产过程中未收集的粉尘 根据有组织废气计算，生产过程中未经收集的粉尘约10.26t/a无组织排放，车间封闭并加装喷雾降尘措施，参考其他同类型项目，在生产车间内加装喷雾降尘措施，可以减少粉尘排放80~90%，本次评价保守估计，生产过程中未收集的粉尘按减少量80%计算，则无组织排放量为2.052t，排放速率为0.684kg/h。 ②装卸粉尘 项目原料在卸料至原料车间时由于重力作用会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，粉尘产生系数确定均为0.01kg/t·原料，根据企业提供设计资料，项目原料卸在原料库的量约为54万t/a，在卸料过程中会进行喷雾降尘，参考其他同类型项目，装卸时进行喷雾抑尘，可以减少粉尘排放80~90%，本次评价保守估计，装卸时进行喷淋降尘按减少量80%计算，则原料车间内产生的粉尘量约为1t/a，排放速率约为0.33kg/h。 ③运输扬尘 项目物料运输主要为汽车运输，在运输过程不可避免地要产生扬尘，厂区内道路硬化，车辆密闭运输，在道路完全干燥的在道路完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 该项目车辆在厂区内行使距离按平均100m计算，平均每天发车空、重载各116辆次（50000辆次/a）；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度5km/h行驶，项目路面拟进行硬化处理，汽车运输起尘量较少，路面清洁度按0.1kg/m2计算，则厂区内运输扬尘量为0.47t/a。经采取洒水降尘等措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低85%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.071t/a。 综上，本项目无组织粉尘排放量约为3.132t/a，排放速率为1.041kg/h，经预测，颗粒物最大落地浓度为0.18mg/m3。 （3）排放口基本情况 表4-2 本项目排放口基本情况一览表 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 15; 1.5; 常温; P1; 排气筒P1; 一般排放口; 117°00'46.33"E，35°55'21.65"N. （4）监测要求及排放标准 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本次环评提出大气污染源监测计划见下表。 表4-3 本项目监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒P1; 颗粒物; 1次/年; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“一般控制区”排放浓度限值要求（20mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除水泥外其他建材”排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。. （5）达标排放情况 根据前文分析可知，P1排气筒颗粒物排放浓度为3.62mg/m3，排放速率为0.326kg/h，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“一般控制区”排放浓度限值要求（20mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h），达标排放；无组织粉尘排放量约为3.132t/a，排放速率为1.041kg/h，经预测，颗粒物最大落地浓度为0.18mg/m3，，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除水泥外其他建材”排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。 本项目废气导排图见下图： 破碎车间给料、破碎、筛分、回料库卸料、细粉分离废气 旋风除尘器 P1排气筒 袋式除尘器 图4-1 本项目废气导排图 （6）非正常工况 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目可能出现的非正常排放主要是厂区废气处理设施故障，当废气处理设施发生故障时，会导致废气处理效率降低甚至失效，排放的废气污染物浓度上升，会对周围环境造成影响。生产中一旦出现故障时，应立即进行维修，如果30分钟内不能排除故障，应立即停车，消除故障后再生产。此时按废气处理效率完全失效考虑，排放速率、排放浓度见下表。 - 表4-4 本项目非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/次）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次. 排气筒P1; 废气处理设施故障; 颗粒物; 163; 81.5; 1805.4; 30分钟; 2次. 由上表可知，非正常工况下，P1排气筒颗粒物不能满足达标排放的要求，要求建设单位在生产中应加强管理，加强设备检查维修维护，保障设备正常运行，出现故障时，应立即停车维修，消除故障后再生产。 为了进一步减少非正常工况的污染物排放量，建议采取以下措施： ①双回路电源，防止突然断电引起非正常排放。 ②定期检查、维修、维护各种设备，尤其是各种风机、废气处理设备等。 ③加强管理和培训，防止因操作失误或玩忽职守引起非正常排放。 （7）废气污染治理设施可行性分析 本项目废气中的粉尘属于一般性的粉尘，采用的旋风除尘+袋式除尘的废气治理技术为高效，成熟的污染治理技术，经前文分析，本项目产生的有组织废气经旋风除尘器+袋式除尘器处理后能够稳定达标排放，所以本项目采用的废气污染治理设施可行。 二、废水 本项目洗车废水经洗车台设置的沉淀池处理后循环使用，不外排；洗砂废水经厂区污水处理设施处理后进入清水池回用于生产，不外排。集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。 洗砂废水污水处理工艺简介： 图4-2 污水处理设施工艺流程图 洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，沉淀后的废水由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，污泥罐中压滤后的污泥收集后进入一般固废暂存区中暂存，外售处理，滤液和污泥罐中上清液进入清水池循环使用。 综上所述，本项目无废水外排，对周边环境影响较小。 三、噪声 1、噪声产排情况 本项目建成后完全替代现有项目，因此本次环评噪声预测以全厂的生产设备进行预测分析。本项目营运期全厂噪声源主要为链板给料机1台、颚式破碎机1台、反击破1台、振动筛2台、制砂机1台、对辊制砂机1台、洗砂机3台、给料机4台，为固定噪声源，本项目噪声污染源源强见下表。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB (A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 建筑物; 洗砂机; 70; 隔声、减振; 157.15; 140.33; 1; 19.07; 58.16; 昼间; 20; 32.16; 1. 2; 建筑物; 洗砂机; 70; 157.15; 140.33; 1; 6.22; 58.28; 昼间; 20; 32.28; 1. 3; 建筑物; 洗砂机; 70; 157.15; 140.33; 1; 52.25; 58.15; 昼间; 20; 32.15; 1. 4; 建筑物; 洗砂机; 70; 157.15; 140.33; 1; 16.75; 58.17; 昼间; 20; 32.17; 1. 5; 建筑物; 洗砂机; 70; 157.15; 140.33; 1; 19.07; 58.16; 夜间; 20; 32.16; 1. 6; 建筑物; 洗砂机; 70; 157.15; 140.33; 1; 6.22; 58.28; 夜间; 20; 32.28; 1. 7; 建筑物; 洗砂机; 70; 157.15; 140.33; 1; 52.25; 58.15; 夜间; 20; 32.15; 1. 8; 建筑物; 洗砂机; 70; 157.15; 140.33; 1; 16.75; 58.17; 夜间; 20; 32.17; 1. 9; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 48.63; 58.15; 昼间; 20; 32.15; 1. 10; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 5.59; 58.31; 昼间; 20; 32.31; 1. 11; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 22.66; 58.16; 昼间; 20; 32.16; 1. 12; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 16.81; 58.17; 昼间; 20; 32.17; 1. 13; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 48.63; 58.15; 夜间; 20; 32.15; 1. 14; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 5.59; 58.31; 夜间; 20; 32.31; 1. 15; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 22.66; 58.16; 夜间; 20; 32.16; 1. 16; 建筑物; 洗砂机; 70; 186.71; 138.9; 1; 16.81; 58.17; 夜间; 20; 32.17; 1. 17; 建筑物; 给料机; 80; 157.14; 152.25; 1; 19.06; 68.16; 昼间; 20; 42.16; 1. 18; 建筑物; 给料机; 80; 157.14; 152.25; 1; 18.14; 68.16; 昼间; 20; 42.16; 1. 19; 建筑物; 给料机; 80; 157.14; 152.25; 1; 52.78; 68.15; 昼间; 20; 42.15; 1. 20; 建筑物; 给料机; 80; 157.14; 152.25; 1; 4.84; 68.37; 昼间; 20; 42.37; 1. 21; 建筑物; 给料机; 80; 157.14; 152.25; 1; 19.06; 68.16; 夜间; 20; 42.16; 1. 22; 建筑物; 给料机; 80; 隔声、减振; 157.14; 152.25; 1; 18.14; 68.16; 夜间; 20; 42.16; 1. 23; 建筑物; 给料机; 80; 157.14; 152.25; 1; 52.78; 68.15; 夜间; 20; 42.15; 1. 24; 建筑物; 给料机; 80; 157.14; 152.25; 1; 4.84; 68.37; 夜间; 20; 42.37; 1. 25; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 48.15; 68.15; 昼间; 20; 42.15; 1. 26; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 17.03; 68.16; 昼间; 20; 42.16; 1. 27; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 23.63; 68.16; 昼间; 20; 42.16; 1. 28; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 5.38; 68.33; 昼间; 20; 42.33; 1. 29; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 48.15; 68.15; 夜间; 20; 42.15; 1. 30; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 17.03; 68.16; 夜间; 20; 42.16; 1. 31; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 23.63; 68.16; 夜间; 20; 42.16; 1. 32; 建筑物; 给料机; 80; 186.23; 150.36; 1; 5.38; 68.33; 夜间; 20; 42.33; 1. 33; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 59.00; 66.47; 昼间; 20; 40.47; 1. 34; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 61.15; 66.47; 昼间; 20; 40.47; 1. 35; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 75.82; 66.46; 昼间; 20; 40.46; 1. 36; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 19.26; 66.52; 昼间; 20; 40.52; 1. 37; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 60.77; 66.47; 昼间; 20; 40.47; 1. 38; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 59.00; 66.47; 夜间; 20; 40.47; 1. 39; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 61.15; 66.47; 夜间; 20; 40.47; 1. 40; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 75.82; 66.46; 夜间; 20; 40.46; 1. 41; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 19.26; 66.52; 夜间; 20; 40.52; 1. 42; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 60.77; 66.47; 夜间; 20; 40.47; 1. 43; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 58.65; 61.47; 昼间; 20; 35.47; 1. 44; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 69.20; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 45; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 75.94; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 46; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 11.21; 61.65; 昼间; 20; 35.65; 1. 47; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 58.28; 61.47; 昼间; 20; 35.47; 1. 48; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 58.65; 61.47; 夜间; 20; 35.47; 1. 49; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 69.20; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 50; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 75.94; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 51; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 11.21; 61.65; 夜间; 20; 35.65; 1. 52; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 58.28; 61.47; 夜间; 20; 35.47; 1. 53; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 6.30; 67.04; 昼间; 20; 41.04; 1. 54; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 21.95; 66.51; 昼间; 20; 40.51; 1. 55; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 129.61; 66.46; 昼间; 20; 40.46; 1. 56; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 隔声、减振; 213.56; 125.53; 1; 57.25; 66.47; 昼间; 20; 40.47; 1. 57; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 20.89; 66.51; 昼间; 20; 40.51; 1. 58; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 6.30; 67.04; 夜间; 20; 41.04; 1. 59; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 21.95; 66.51; 夜间; 20; 40.51; 1. 60; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 129.61; 66.46; 夜间; 20; 40.46; 1. 61; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 57.25; 66.47; 夜间; 20; 40.47; 1. 62; 建筑物; 对辊制砂机; 85; 213.56; 125.53; 1; 20.89; 66.51; 夜间; 20; 40.51; 1. 63; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 69.25; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 64; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 61.11; 61.47; 昼间; 20; 35.47; 1. 65; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 65.56; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 66; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 19.53; 61.52; 昼间; 20; 35.52; 1. 67; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 70.59; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 68; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 69.25; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 69; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 61.11; 61.47; 夜间; 20; 35.47; 1. 70; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 65.56; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 71; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 19.53; 61.52; 夜间; 20; 35.52; 1. 72; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 70.59; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 73; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 82.28; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 74; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 60.47; 61.47; 昼间; 20; 35.47; 1. 75; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 52.55; 61.47; 昼间; 20; 35.47; 1. 76; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 20.46; 61.52; 昼间; 20; 35.52; 1. 77; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 83.22; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 78; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 82.28; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 79; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 60.47; 61.47; 夜间; 20; 35.47; 1. 80; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 52.55; 61.47; 夜间; 20; 35.47; 1. 81; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 20.46; 61.52; 夜间; 20; 35.52; 1. 82; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 83.22; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 83; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 6.34; 62.03; 昼间; 20; 36.03; 1. 84; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 14.91; 61.57; 昼间; 20; 35.57; 1. 85; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 129.76; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 86; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 64.28; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 87; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 22.83; 61.51; 昼间; 20; 35.51; 1. 88; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 6.34; 62.03; 夜间; 20; 36.03; 1. 89; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 14.91; 61.57; 夜间; 20; 35.57; 1. 90; 建筑物; 给料机; 80; 隔声、减振; 220.6; 125.31; 1; 129.76; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 91; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 64.28; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 92; 建筑物; 给料机; 80; 220.6; 125.31; 1; 22.83; 61.51; 夜间; 20; 35.51; 1. 93; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 68.84; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 94; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 68.70; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 95; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 65.76; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 96; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 11.94; 61.63; 昼间; 20; 35.63; 1. 97; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 68.15; 61.46; 昼间; 20; 35.46; 1. 98; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 68.84; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 99; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 68.70; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 100; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 65.76; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 101; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 11.94; 61.63; 夜间; 20; 35.63; 1. 102; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 68.15; 61.46; 夜间; 20; 35.46; 1. 103; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 81.23; 71.46; 昼间; 20; 45.46; 1. 104; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 68.71; 71.46; 昼间; 20; 45.46; 1. 105; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 53.37; 71.47; 昼间; 20; 45.47; 1. 106; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 12.21; 71.62; 昼间; 20; 45.62; 1. 107; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 80.01; 71.46; 昼间; 20; 45.46; 1. 108; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 81.23; 71.46; 夜间; 20; 45.46; 1. 109; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 68.71; 71.46; 夜间; 20; 45.46; 1. 110; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 53.37; 71.47; 夜间; 20; 45.47; 1. 111; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 12.21; 71.62; 夜间; 20; 45.62; 1. 112; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 80.01; 71.46; 夜间; 20; 45.46; 1. 113; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 21.52; 70.64; 昼间; 20; 44.64; 1. 114; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 34.85; 70.63; 昼间; 20; 44.63; 1. 115; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 45.08; 70.63; 昼间; 20; 44.63; 1. 116; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 19.18; 70.65; 昼间; 20; 44.65; 1. 117; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 21.52; 70.64; 夜间; 20; 44.64; 1. 118; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 34.85; 70.63; 夜间; 20; 44.63; 1. 119; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 45.08; 70.63; 夜间; 20; 44.63; 1. 120; 建筑物; 制砂机; 85; 171.78; 73.85; 1; 19.18; 70.65; 夜间; 20; 44.65; 1. 121; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 21.26; 65.65; 昼间; 20; 39.65; 1. 122; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 42.90; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 123; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 45.26; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 124; 建筑物; 反击破; 80; 隔声、减振; 163.75; 74.39; 1; 11.13; 65.70; 昼间; 20; 39.70; 1. 125; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 21.26; 65.65; 夜间; 20; 39.65; 1. 126; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 42.90; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 127; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 45.26; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 128; 建筑物; 反击破; 80; 163.75; 74.39; 1; 11.13; 65.70; 夜间; 20; 39.70; 1. 129; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 31.78; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 130; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 34.58; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 131; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 34.82; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 132; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 19.53; 65.65; 昼间; 20; 39.65; 1. 133; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 31.78; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 134; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 34.58; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 135; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 34.82; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 136; 建筑物; 振动筛; 80; 171.32; 63.6; 1; 19.53; 65.65; 夜间; 20; 39.65; 1. 137; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 44.80; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 138; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 33.65; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 139; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 21.80; 65.64; 昼间; 20; 39.64; 1. 140; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 20.56; 65.65; 昼间; 20; 39.65; 1. 141; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 44.80; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 142; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 33.65; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 143; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 21.80; 65.64; 夜间; 20; 39.64; 1. 144; 建筑物; 振动筛2; 80; 171.32; 50.57; 1; 20.56; 65.65; 夜间; 20; 39.65; 1. 145; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 31.44; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 146; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 42.18; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 147; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 35.08; 65.63; 昼间; 20; 39.63; 1. 148; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 11.94; 65.69; 昼间; 20; 39.69; 1. 149; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 31.44; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 150; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 42.18; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 151; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 35.08; 65.63; 夜间; 20; 39.63; 1. 152; 建筑物; 链板给料机80; 80; 163.75; 64.2; 1; 11.94; 65.69; 夜间; 20; 39.69; 1. 153; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 43.84; 75.63; 昼间; 20; 49.63; 1. 154; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 41.90; 75.63; 昼间; 20; 49.63; 1. 155; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 22.69; 75.64; 昼间; 20; 49.64; 1. 156; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 12.30; 75.69; 昼间; 20; 49.69; 1. 157; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 43.84; 75.63; 夜间; 20; 49.63; 1. 158; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 隔声、减振; 163.14; 51.82; 1; 41.90; 75.63; 夜间; 20; 49.63; 1. 159; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 22.69; 75.64; 夜间; 20; 49.64; 1. 160; 建筑物; 颚式破碎机; 90; 163.14; 51.82; 1; 12.30; 75.69; 夜间; 20; 49.69; 1. 161; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 17.16; 61.42; 昼间; 20; 35.42; 1. 162; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 8.66; 61.45; 昼间; 20; 35.45; 1. 163; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 11.44; 61.43; 昼间; 20; 35.43; 1. 164; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 13.64; 61.43; 昼间; 20; 35.43; 1. 165; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 22.23; 61.42; 昼间; 20; 35.42; 1. 166; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 17.16; 61.42; 夜间; 20; 35.42; 1. 167; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 8.66; 61.45; 夜间; 20; 35.45; 1. 168; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 11.44; 61.43; 夜间; 20; 35.43; 1. 169; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 13.64; 61.43; 夜间; 20; 35.43; 1. 170; 建筑物; 洗砂机; 70; 60.37; 150.35; 1; 22.23; 61.42; 夜间; 20; 35.42; 1. 171; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 8.58; 71.45; 昼间; 20; 45.45; 1. 172; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 10.04; 71.44; 昼间; 20; 45.44; 1. 173; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 20.02; 71.42; 昼间; 20; 45.42; 1. 174; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 12.55; 71.43; 昼间; 20; 45.43; 1. 175; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 15.52; 71.42; 昼间; 20; 45.42; 1. 176; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 8.58; 71.45; 夜间; 20; 45.45; 1. 177; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 10.04; 71.44; 夜间; 20; 45.44; 1. 178; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 20.02; 71.42; 夜间; 20; 45.42; 1. 179; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 12.55; 71.43; 夜间; 20; 45.43; 1. 180; 建筑物; 给料机; 80; 59.42; 158.93; 1; 15.52; 71.42; 夜间; 20; 45.42; 1. 2、厂界达标分析 （1）预测模式 采用《环境噪声评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 A、室外声源在预测点产生的声级计算模型 本次评价根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（1）或式（2）计算。 （1） 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； ——几何发散引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2） 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； ——几何发散引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 B、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为和。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（3）近似求出： （3） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 按照公式（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级。 （4） 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声级的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按照室外声源预测方法计算预测点处的声级。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 C、噪声贡献值计算 设第个室外声源在预测点产生的声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （5） 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； —用于计算等效声级的时间，s； —室外声源个数； —在时间内声源工作时间，s； —等效室外声源个数； —在时间内声源工作时间，s。 D、噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： （6） 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； —预测点的背景噪声值，dB。 （2）预测结果 根据本次改扩建项目主要噪声设备和预测点位的位置，利用以上预测模式和参数，预测项目投产以后噪声源到厂界外1m处的最大噪声贡献值。各噪声源强及对监测点的贡献情况见下表。 表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB/A）; 标准限值（dB/A）; 达标 情况. X; Y. 东厂界; 135.00; 8.59; 昼间; 48.67; 60; 达标. 夜间; 48.67; 50; 达标. 南厂界; 59.92; -8.88; 昼间; 53.87; 60; 达标. 夜间; 53.87; 50; 达标. 西厂界; -0.04; 20.40; 昼间; 53.39; 60; 达标. 夜间; 53.39; 50; 达标. 北厂界; 102.42; 258.85; 昼间; 31.93; 60; 达标. 夜间; 31.93; 50; 达标. 噪声源分布、预测结果及声功率级分布见下图。 图4-3 噪声源、预测结果及声功率级分布图 综上，本项目噪声经距离衰减、隔声减振后，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），本项目所在位置周边50m范围内无声环境敏感目标，项目运营时对周围环境影响较小，故从声环境角度分析，本项目的建设可行。 3、监测要求及排放标准 表4-7 本项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固体废物 （一）固体废物的产生及处置情况 项目运行过程中产生的固体废物分为职工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。一般工业固废主要为除尘器收尘、沉淀池池渣、污泥、絮凝剂包装袋以及除尘器废布袋；危险废物主要为废机油、废机油桶。 （1）生活垃圾 项目营运期生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，技改后全厂劳动定员30人，全年运营300天，则生活垃圾产生量为4.5t/a，统一存放于厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①除尘器收尘（一般固废代码900-099-S59）：袋式除尘器收集粉尘量为488.2t/a，收集后暂存厂区内一般固废暂存间，收集后外售。 ②沉淀池池渣（一般固废代码900-099-S59）：本项目洗车平台配套洗车废水沉淀池，沉淀池定期清理，沉渣产生量约为10t/a，收集后外售。 ③污泥(一般固废代码：900-099-S07）：根据企业提供设计资料，本项目污水处理设施压滤泥饼产生量约为3.95万t/a，收集后外售。 ④絮凝剂包装袋（一般固废代码900-099-S59）：根据企业提供设计资料，污水处理的过程中絮凝剂包装袋的产生量为0.08t/a，收集后外售。 ⑤除尘器废布袋（一般固废代码900-009-S59）：根据企业提供设计资料，废气处理过程中袋式除尘器废布袋的产生量为0.2t/a，收集后委托环卫部门清运。 （3）危险废物 ①废机油（HW08，废物代码900-249-08）：本项目设备维修维护会产生一定的废机油。根据企业提供资料，废机油产生量为0.5t/a，废机油盛于油桶内，暂存厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置。 ②废机油桶（HW08，废物代码900-249-08）：本项目设备维修维护会产生一定的废机油桶。根据企业提供资料，废机油桶产生量为0.04t/a，废机油盛于油桶内，暂存厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置。 项目固体废物产生及处理情况详见下表。 表4-8 本项目一般固体废物产生情况一览表 名称; 产生环节; 属性; 产生量（t/a）; 物理性状; 处置方式及去向. 沉淀池池渣; 沉淀池; 一般固废900-099-S59; 10; 固态; 外售. 除尘器收尘; 废气处理; 一般固废900-099-S59; 488.2; 固态; 外售. 污泥; 污水处理; 一般固废900-099-S07; 39500; 固态; 外售. 絮凝剂包装袋; 污水处理; 一般固废900-099-S59; 0.08; 固态; 外售. 除尘器废布袋; 废气处理; 一般固废900-009-S59; 0.2; 固态; 环卫部门清运. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 4.5; 固态; 环卫部门清运. 表4-9 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.5; 设备维修维护; 液态; 矿物油; 1年; T，I; 暂存危废间，委托有资质单位处置. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.04; 固态; 矿物油; 1年; T，I. （二）环境影响分析 （1）一般固废处理环境影响分析 项目运行过程中产生的一般固体废物应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求妥善处理，新建一般固废暂存区，位于生产车间的北侧，占地面积160m2，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并制定好固体废物转移运输途中的污染防治。 （2）危险废物环境影响分析 本项目产生的危险废物分类存放于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。危险废物贮存场所情况见表4-10。 表4-10 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 内部; 密闭桶装; 10t; 1a. 2; 危废暂存间; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 内部; 密闭桶装. 本项目危废暂存间占地面积为18m2，设计贮存能力为10t，项目建成后全厂危险废物的产生量为0.54t/a，有足够的容量存放本项目危险废物。项目危险废物转入及转出时由危废仓库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。 经过采取以上措施，项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境无影响，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 - 五、地下水和土壤 本项目对地下水和土壤可能产生影响的环节主要为化粪池、沉淀池、一般固废暂存区、危废暂存间渗漏对周围地下水和土壤造成污染。本项目对地下水和土壤的影响分析及防控措施详见下表。 ## 表4-11 项目对地下水和土壤的影响分析及防控措施 类别; 地下水; 土壤. 污染源; 化粪池、沉淀池、一般固废暂存区、危废暂存间. 污染物类型; 非持久性污染物; 非持久性污染物. 污染途径; 事故状态下入渗; 事故状态下入渗. 源头控制措施; 生产过程中应做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。. 防控措施; 重点防渗区; 化粪池、沉淀池、一般固废暂存区、危废间; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。. 一般防渗区; 生产车间、原料车间; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 简单防渗区; 厂内绿化区之外的其他区域、道路; 一般硬化。. 跟踪监测 要求; 不要求。. 本项目按照分区防控要求采取防渗措施后，对周围土壤和地下水产生影响很小。 六、生态 本项目在现有厂区内进行建设，无新增用地，占地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境产生影响。 - 七、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。环境风险评价的目的是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险潜势的确定步骤，首先计算项目危险物质与其临界量的比值Q。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目风险物质为机油、废机油。 （2）环境风险潜势初判及评价等级 本项目涉及的主要危险物质为机油、废机油最大储量为0.84t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目Q值进行计算。 表4-12 危险物质临界量一览表 序号; 物质名称; 临界量（t）; 最大存储量（t）; qi/Qi值. 1; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.84; 0.00034. 经计算，本项目Q=0.00034＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 - 风险识别 本项目存在的环境风险主要为： 1、机油、废机油等油类物质因操作使用不当，造成泄漏、火灾等事故，对周围大气环境及土壤环境产生不良影响； 2、危险废物若管理不善，随意堆放遇明火引起火灾；或露天堆放固废，雨水渗滤液流入附近河道，或危废暂存区防渗层破裂，导致渗滤液下渗，造成环境污染等风险。 （4）环境风险分析 1、火灾、爆炸、泄漏防范措施 ①仓储要求：原料及产品必须贮存在专门贮存场所内，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道，厂房必须经消防部门验收。 ②布局要求：仓储区及生产区应分开布设，仓储区与生产区的原料应分组、分垛堆放，并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。 ③规范安全操作：制定一套切实可行的安全管理办法和各项操作规程。加强操作人员的安全教育和业务培训，使之娴熟掌握操作技术及消防故障和隐患的方法，杜绝误操作，违章行为的发生。 ④严禁烟火，车间内禁止吸烟，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处等明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑤生产场所的电气设备要按规定选择相应的防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查，设备接地是最基本的防静电措施。 2、危废暂存间风险防范措施 ①危险废物暂存间地面与墙角要用防腐、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容；必须有泄漏液体的收集装置；内部要有安全照明设施；内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离。 ②危险废物存放间按照GB1556.2-1995的要求设置提示性和警示性图形标志。 ③建立管理台账，将存放的固体废物的种类和数量，以及存放设施的检查维护等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。除此之外，存放间还记录了危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称。 本项目环境风险简单分析内容见下表。 - 表4-13 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宁阳坤鹏建材有限公司固体废弃物循环利用改扩建项目. 建设地点; （山东）省; （泰安）市; 泰安市宁阳县蒋集镇小胡庄村东南680m. 地理坐标; 经度; 117度0分46.330秒; 纬度; 35度55分21.650秒. 主要危险物质及分布; 机油、废机油主要分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①机油、废机油等油类物质因操作使用不当，造成泄漏、火灾等事故，对周围大气环境及土壤环境产生不良影响； ②如发生火灾事故，具有较大的危害性，破坏建筑物、危及人身安全、污染周围环境空气及地表水等。若废气治理设施故障，会造成污染物颗粒物的超标排放，严重影响环境空气。. 风险防范措施要求; 详见（4）环境风险防范措施小节. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. - 综上所述：本项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言该项目是可行的。 八、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 九、三本账 本项目建成后全厂“三本账” 表4-14 本项目建成运营后全厂污染物排放“三本账” 种类; 污染物名称; 现有工程实际排放量t/a; 现有工程许可排放量t/a; 在建工程排放量t/a; 本项目排放量t/a; 以新带老消减量t/a; 本项目建成后全厂排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; 颗粒物; 0.942; --; --; 0.978; 0.942; 0.978; +0.036. 废水; 废水排放量; 0; --; --; 0; 0; 0; 0. COD; 0; --; --; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; --; --; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 除尘器收尘; 428.3; --; --; 488.2; 428.3; 488.2; +59.9. 沉淀池池渣; 6; --; --; 10; 6; 10; +4. 污泥; 0; --; --; 39500; 0; 39500; +39500. 絮凝剂包装袋; 0; --; --; 0.08; 0; 0.08; +0.08. 除尘器废布袋; 0.17; --; --; 0.2; 0.17; 0.2; +0.03. 危险废物; 废机油; 0.4; --; --; 0.5; 0.4; 0.5; +0.1. 废机油桶; 0.03; --; --; 0.04; 0.03; 0.04; +0.01. 其他废物; 生活垃圾; 3; --; --; 4.5; 3; 4.5; +1.5. 备注：排放增减量=本项目建成后全厂排放量—现有工程实际排放量 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 旋风除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒P1 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“一般控制区”排放浓度限值要求（20mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除水泥外其他建材”排放浓度限值要求（1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 项目营运期产生的废水主要为生活污水、洗砂废水以及车辆冲洗废水，本项目车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用于生产不外排；洗砂废水首先进入沉淀池中进行沉淀，然后由水泵抽入污泥罐中加入絮凝剂进行絮凝沉淀，沉淀池沉渣和污泥罐沉渣抽入压滤机中压滤脱水，滤液以及污泥罐上清液进入清水池循环使用，不外排；集水池收集的雨水、降尘水、成品砂控水经沉淀后再回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，加大减振基础，车间隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收尘、沉淀池池渣、污泥、絮凝剂包装袋收集后外售，除尘器废布袋以及生活垃圾交由环卫部门处理；废机油、废机油桶属于危险废物，在危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目现有车间及新建成品库、一般固废暂存区及危废暂存间地面均已硬化并采取严格防渗措施，无土壤、地下水污染途径，对地下水、土壤基本无影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在现有厂区内进行建设，无新增用地，占地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境产生影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。 ②操作人员必须经过专门培训，并且严格遵守操作规程。 ③按照《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 ④严禁烟火，车间内禁止吸烟，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处等明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑤保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 ⑥注意检查和维修设备，防止机械零部件松脱。注意设备机械转动部位；经常检查轴承的温度，如发现轴承过热，应立即停车检修。 ⑦生产场所的电气设备要按规定选择相应的防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查，设备接地是最基本的防静电措施。 ⑧废气处理设施出现故障，及时降低生产负荷或停止生产，立即检修或更换配件，待检修完毕，逐渐恢复生产，减少废气超标排放对环境的影响。 ⑨危险废物存放间按照GB1556.2-1995的要求设置提示性和警示性图形标志。 ⑩建立管理台账，将存放的固体废物的种类和数量，以及存放设施的检查维护等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。除此之外，存放间还记录了危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、严格执行“三同时”制度 环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、落实排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求，在实际生产前变更排污许可手续。 3、排污口规范化管理 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（GB37/T3535-2019）文件要求，进行规范化管理，规范化设置采样断面、采样口、采样平台、标识牌等。 |  |  |  |

- 六、结论

通过前文分析，宁阳坤鹏建材有限公司固体废弃物循环利用改扩建项目项目符合国家产业政策；选址合理。项目产生的废气、噪声通过采取环保措施可满足达标排放要求，无废水外排，一般固废除尘器收尘、污泥、沉淀池池渣以及絮凝剂包装袋收集后外售，除尘器废布袋及生活垃圾委托环卫部门清运，对周围环境影响较小；在严格落实本环评所提出的各项污染防治措施，保证其稳定运行满足达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（t/a）（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（t/a） （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）（固体废物产生量）⑥ | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.942 | -- | -- | 0.978 | 0.942 | 0.978 | +0.036 |
| 废水 | COD | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | 428.3 | -- | -- | 488.2 | 428.3 | 488.2 | +59.9 |
|  | 沉淀池池渣 | 6 | -- | -- | 10 | 6 | 10 | +4 |
|  | 污泥 | 0 | -- | -- | 39500 | 0 | 39500 | +39500 |
|  | 絮凝剂包装袋 | 0 | -- | -- | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 除尘器废布袋 | 0.17 | -- | -- | 0.2 | 0.17 | 0.2 | +0.03 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.4 | -- | -- | 0.5 | 0.4 | 0.5 | +0.1 |
|  | 废机油桶 | 0.03 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +0.01 |
| 其他废物 | 生活垃圾 | 3 | -- | -- | 4.5 | 3 | 4.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①