建设项目环境影响报告表

(试行)

项 目 名 称：天乙年产1500吨环保新材料项目

建设单位(盖章)：宁阳天乙新材料有限公司

编制日期： 2019年3月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 天乙年产1500吨环保新材料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁阳天乙新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙金波 |  |  |  | 联系人 |  |  | 孙金波 |  |  |
| 通讯地址 | 山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区104国道西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15339904941 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 271411 |  |
| 建设地点 | 山东省泰安市宁阳经济开发区泰安信诺建筑机械租赁有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宁阳县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 2019-370921-42-03-007164 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C422非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2400 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中:环保投资(万元) |  |  |  | 40 | 环保投资占总投资的比例 |  |  | 2% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.企业及项目概况 1.1 企业概况 宁阳天乙新材料有限公司成立于2019年2月18日，企业注册资金50万元，坐落于山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区，法定代表人孙金波，经营范围为环保材料、保温材料、建筑材料、钢材、针织品、纺织品、劳动防护用品、机械设备、电梯及配件、五金产品、电子产品、计算机及配件、日用百货销售；纺织品废料加工处理、销售（详见附件1）。企业地理位置见附图1。 1.2 项目概况 宁阳天乙新材料有限公司拟投资2000万元建设天乙年产1500吨环保新材料项目，项目位于宁阳县宁阳经济开发区，公司租赁泰安信诺建筑机械租赁有限公司现有闲置厂房（详见附件2）进行项目建设。 项目占地面积2400m2，项目主要租赁生产车间1座，项目劳动定员15人，年工作300天，两班制，每班8小时（白天人工分选涤纶碎布，晚上团粒加工）。项目建成后预计年产1500吨环保新材料。项目建设期3个月，预计2019年6月投产。 2.项目产业政策符合性及规划符合性分析 2.1规划和用地符合性分析 本项目位于宁阳县宁阳经济开发区，项目租赁泰安信诺建筑机械租赁有限公司现有厂房进行建设，厂房西侧为朴家宅村，东、南、北侧均为其他企业厂房。项目用地为工业用地，符合用地规划(详见附件3)。 2.2产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2018年修正)，本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类之列，属于允许类，另外从设备角度看，没有使用《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2018修正)中列出的落后设备。本项目建设符合国家产业政策的要求。项目已在宁阳县发展和改革局备案，备案号为：2019-370921-42-03-007164 (详见附件)。 2.3生态红线符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020)》、《泰安市生态红线划定工作方案》，对照泰安市生态红线规划图(见附图2)，距离最近的生态保护红线是项目区北侧约3.5km处的大汶河水源涵养生态保护红线，项目不在划定的泰安市省级生态保护红线内。因此，符合生态红线保护要求。 2.4 与水源地的位置关系分析 本项目位于泰安市宁阳县宁阳经济开发区，距离泰安市东武水源地准保护区南2.0km（见附图3）。项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后由污水管道排入宁阳磁窑中环水务有限公司集中处理，因此本项目对水源地影响较小。 2.5项目“与三线一单”的符合性分析 为充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现“十三五” 绿色发展和改善生态环境质量总体目标，环境保护部研究制定了《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)。本项目与环环评[2016]95号“三线一单”的符合性分析如下： 表1 与“三线一单”环境管理要求符合性分析 内容; 符合性分析; 符合性. 生态保护 红线; 本项目位于宁阳县宁阳经济开发区，距离最近的生态保护红线是项目区北侧约3.5km处的大汶河水源涵养生态保护红线，本项目不在划定的泰安市省级生态保护红线内。; 符合. 资源利用 上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求; 符合. 环境质量 底线; 1、本项目附近声环境能够满足相应的标准要求。 2、环境空气部分指标不能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准要求，但是整体环境空气质量逐渐改善。 3、地表水部分指标不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求，地下水水质基本能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求；项目无生产废水产生，生活污水通过污水管道，排入宁阳磁窑中环水务有限公司处理达标后排放，对周围地表水环境质量影响较小。; 符合. 负面清单; 不在负面清单内; 符合. 2.6与“四减四增”三年行动方案的符合性分析 本项目与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析见下表。 表2 本项目与“四减四增”三年行动方案符合性一览表 条目; 内容; 本项目的符合性. 1; 严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。2018年年底前，原则上不再审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项和产能核增项目，确需新建、技改提能和核增产能的，一律实行减量置换。; 本项目为利用废涤纶布角生产再生PPT项目，不属于上述行业。. 2; 在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁化或园区循环化改造。; 本项目为利用废涤纶布角生产再生PPT项目，不属于上述行业。. 3.建设项目组成 表3 建设项目组成表 名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，一层，占地面积2400m2，车间高9m，主要进行涤纶造粒的生产，布设生产区、成品区、原料区等; 租赁现有厂房. 辅助工程; 办公室; 占地面积80m2，位于生产车间内西南角，主要用于员工日常办公、接待客户. 储运工程; 原料区; 用于原料存放，位于生产车间内西侧，占地面积约1120m2. 成品区; 用于成品暂存，位于生产车间内东侧，占地面积1060m2. 危废暂存间; 用于危险废物的暂存，位于生产车间内成品区的西南角，占地面积20m2. 公用 工程; 新鲜水; 项目新鲜用水量为192m3/a，由园区供水管网供给; --. 供电; 项目年用电量30万kWh，由园区供电管网供给; --. 环保 工程; 污水处理; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后由污水管道排入宁阳磁窑中环水务有限公司; --. 废气处理; 生产团粒工序产生的粉尘和有机废气经布袋除尘设备+活性炭吸附装置处理后，经一根23m高排气筒排放; --. 固废处理; (1)分拣出的非涤纶布料收集后外售； (2)除尘器下灰和生活垃圾由环卫部门清运处理； (3)废活性炭属于危险废物，储存在危废暂存间，委托有相应资质单位处置; --. 噪声处理; 封闭车间，选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用消声、隔声和减振措施; --. 风险防范 措施; (1)消防：配置灭火器等； (2)管理：加强管理和职工安全生产教育; --. - 4.主要经济技术指标 主要经济技术指标见表4。 表4主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 指标值. 一; 项目规模. 1; 涤纶造粒; 吨/年; 1500. 二; 项目面积. 1; 项目总占地面积; m2; 2400. 三; 劳动定员; 人; 15. 四; 年工作天数; 天; 300. 五; 年工作时数; h; 4800. 六; 总投资; 万元; 2000. - 5.项目产品方案及主要原辅材料 本项目主要生产环保新材料，采用服装厂废涤纶布角进行团粒加工，项目产品方案与主要原辅材料用量见表5、表6。 表5 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 规格. 1; 再生PET泡泡料; 1500; 吨/年; 袋装，25kg/袋. 表6 项目主要原辅消耗一览表 序号; 材料名称; 年用量; 单位; 来源. 1; 废涤纶布角; 1600; 吨/年; 服装厂. - 6.项目主要生产设备 根据市场需求，在满足生产工艺与产品质量要求的前提下，项目采用主要生产设备见下表。 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量(台/套). 1; 团粒机; BL—110; 2. - 7.平面布置 本项目租赁一座现有厂房作为项目的生产车间，本项目总入口位于整个厂区的西侧，项目生产车间内主要分为生产区、原料区、成品区以及办公室、危废暂存间。 生产车间内生产区位于东南角，采用单独隔间隔离。整个生产车间分为东西两部分，西侧主要为原料区，东侧主要为成品区，办公室位于原料区的西南角，危废暂存间位于成品区的西南角。 从车间总平面来看，生产区布设在车间内东南角且采用单独隔间隔离，远离车间北侧以及西侧的居民敏感点，布设较为合理，且本项目生产、办公和物料区功能区分清楚，便于组织生产和管理，平面布置总体比较合理。在力求工艺流程顺畅、工艺管线短捷、节省投资的基础上，力求生产装置布置紧凑，辅助装置服务到位，有利生产，安全管理，保护环境。项目平面布置详见附图4。 - 8.公用工程 8.1给水 项目用水分为生产和生活用水，由园区供水管网供给，能够满足用水要求。 生产用水：项目生产用水主要为团粒机冷却用水。 （1）冷却用水：项目生产过程中，涤纶碎布在团粒机中加热到略微熔融状态，需要喷入少量的冷水，进行冷却降温，根据建设单位提供资料，项目冷却用水约为0.03m3/d，9m3/a； （2） 生活用水：厂区不设住宿食堂，生活用水定额为40L/d·人，职工人数为15人，年工作300天，用水量为0.6m3/d，180m3/a。 项目新鲜水总用量为189m3/a。 8.2排水 本项目团粒工序所补充水受热挥发损耗；职工生活污水产生量按照生活用水量的80%计，产生量约为0.48m3/d，144m3/a。生活污水由化粪池处理后，通过污水管道排入宁阳磁窑中环水务有限公司。本项目水平衡图见图1。 新鲜水 0.6 生活用水 宁阳磁窑中环水务有限公司 0.48 图1 项目用水平衡图(m3/d) m3/d) 0.12 化粪池 0.48 冷却用水 0.03 0.03 0.64 8.3供电 本项目年用电量30万kWh/a，由园区供电管网供给，能够满足项目需求。 8.4供热 本项目生产过程不用热，办公室采暖由空调供应。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、水文、地质、气候、气象、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 宁阳县位于鲁中偏西，泰安市南部。县城距泰山56公里、曲阜25公里、水泊梁山40公里，处于泰山、曲阜、水泊梁山旅游三角中心。其地理坐标是东经116°36′～117°38′，总面积1125平方公里，辖3乡9镇，共566个行政村，人口81.4万。 本项目位于山东省宁阳县磁窑镇104国道西宁阳经济开发区。地理位置详见附图1。 2、地形地貌 宁阳县境内地势东高西低，东部多为低山、丘陵，西部多为平原。主要地貌类型有低山、丘陵、平原和水面。境内最高峰为东部凤仙山，海拔608米；最低处为东疏镇胡茂南洼，海拔46米。大小山峰146座，面积138平方公里；丘陵多分布于低山周围，海拔70-200米，面积432平方公里；较大河流15条，总长204.6公里，流域面积1021.3平方公里，属黄河、淮河流域水系。 根据地貌成因及形态特征，本地区地貌形态分为：构造剥蚀岩溶丘陵、剥蚀堆积准平原、山间河谷冲积平原。构造剥蚀岩溶丘陵分布在本区南端张家庄以西，标高150-237.6米，山顶浑圆，山坡南陡北缓，呈单面山形态坡角8-22度；剥蚀堆积准平原分布在西磁窑以东，张家庄以北和大磨庄以西等地，标高110-150米，相对高差20米左右，地形起伏平缓，坡角3°左右；山间河谷冲积平原分布于歇息铺以北、东太平以东、西磁窑以西，向北至汶河两岸，标高94-110米。其地形平坦，坡降3‰左右。 3、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候。气候特征是冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，春季风大干燥，秋季天高气爽。根据宁阳县气象台近20年气象资料统计，该区主要气候要素特征如下： 年平均气温：13.7℃； 年主导风向：ESE~SE~SSE，三个风向频率和为29.8%； 年平均风速：1.8m/s； 年平均相对湿度：69%； 年平均降水量：663.9mm； 年平均日照：2181.6h。 4、水文地质 宁阳县为山前冲、洪积的交错平原区，以河相沉积地层为主，上部多为粘土，砂土互层，下部为卵砾石层。地下水的补给主要通过大气降水、地表水入渗、河道侧向补给，水库渗透及农田灌溉回归等，其中大气降水为地下水的主要补给来源。地下水流向为由东北向西南。 宁阳县境内较大河流共15条，总长204.6km，流域面积1021.3km2。按水系分为两大流域：一是黄河流域，二是淮河流域。 黄河流域大汶河水系的包括石崮河、北鄙河、故城河、海子河、潮河、龙泉河、苗河、王家河等，大部分为山洪河道。 淮河流域河流包括汉马河、罗河、宁阳沟、洸河、赵王河、北泉河、南泉河等。除汉马河以外，其余河流均为排涝河道。 5、土壤植被 评价区域在地质、地貌、气候、水文、植被等各自然地理因素作用下发育了轻壤质坡洪积淋溶褐土、浅位粘层中壤质洪、冲积潮褐土、轻壤质洪、冲积潮褐土、轻壤质冲积潮褐土。历史上经长期的人类生产活动，评价区内土壤的水肥气热状况已大为改观，演化为耕作土壤。 本区属暖温带落叶阔叶林地带、暖温带南部落叶栎林亚地带。地带性植被多为落叶栎林为代表的落叶阔叶林。境内农垦历史悠久，原始植被已不复存在，现有的植被多为次生植被和人工植被。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 宁阳县辖2个街道、9个镇、2个乡，即文庙街道、八仙桥街道、泗店镇、东疏镇、伏山镇、堽城镇、蒋集镇、磁窑镇、华丰镇、葛石镇、东庄镇、鹤山乡、乡饮乡，共566个行政村，人口81.4万，其中非农业人口19.7万人，耕地面积6.03万公顷，是黄淮海平原主要的粮、棉、油集中产区。全县初步探明的金属和非金属矿藏30多种，其中优质煤储量5亿吨以上，花岗岩储量5000万立方米以上，钾长石储量860万吨以上，具有很高的开发价值。宁阳县是全国粮食生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县，并先后被国家和省、市列为粮食、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。 磁窑镇位于泰安市宁阳县东部，北隔大汶河与岱岳区相望，南接曲阜市，东连华丰镇，西部自北向南为蒋集镇、葛石镇。总面积163.15平方公里，辖96个行政村，12.04万人，该镇为泰安市计划单列镇。 评价区范围内无重要保护文物。 据流行病调查，该区域无明显地方病。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： (1)环境空气：根据2017年宁阳职教中心例行监测点数据统计，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、CO、O3年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标，主要受北方天气干燥影响、汽车尾气和周围固定源的影响所致。 (2)地表水：项目所在区域主要河流为海子河，部分水质指标已不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水体要求。 (3)地下水：根据项目周围环评现状监测资料，当地地下水水质大部分指标能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，部分浅水井已经受到不同程度的污染。 (4)噪声：项目周围噪声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 宁阳天乙新材料有限公司位于宁阳县磁窑镇104国道西，宁阳经济开发区内。项目区域内无国家和省级的文物古迹保护对象，也无重点保护风景游览区。本次评价的主要环境保护目标见表8、附图5。 表8主要环境保护目标和保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 距离(m); 距生产区距离（m）; 执行标准. 环境空气; 朴家宅村; W; 25; 115; 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)二级标准. 空置居民楼; N; 101.71; 115.71. 盛泽花园; E; 420; 420. 西太平村; E; 860; 860. 丽都花园; SE; 960; 960. 声环境; 朴家宅村; W; 25; 115; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 空置居民楼; N; 101.71; 115.71. 地表水; 海子河; E; 1920; 1920; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ标准. 地下水; 项目周围浅层地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准； 地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准； 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准； 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1)废水：执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求； (2)废气：执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)及修改单表2一般控制区标准限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求；参照执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)Ⅰ时段标准限值（2019年9月7日实施）； (3)噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； (4)固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 拟建项目不需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程 本项目租赁现有厂房进行建设，仅进行设备安装，因此施工期不予评价。 二、营运期工艺流程： 本项目为涤纶造粒项目，营运期工艺流程如图2所示： 废涤纶 布角 人工分拣 破碎 成品包装 造粒 S1 N2、G2 N1、G1 冷水 N：噪声；G：废气；S：固废 在团粒机中进行 图2 营运期工艺流程及排污节点示意图 项目工艺流程简述： 废涤纶布角是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚酯纤维纺织物，PET泡泡料是对苯二甲酸乙二醇酯，涤纶碎布经团粒可重新熔融成对苯二甲酸乙二醇酯粒子。因此，可利用涤纶碎布生产再生PET泡泡料。工艺为: 项目废涤纶布角从周边区域的服装厂外购后，人工分拣挑出非涤纶布的废料，分拣后的涤纶布角进入团粒机中，先破碎成小碎块，然后破碎后的布料在团粒机中加热，造粒过程采用电加热，加热温度为100℃左右，涤纶碎布略微熔融，喷入少量的冷水，进行冷却降温，加工成纤维颗粒，然后经包装后成品待售。

主要污染工序： 一、施工期： 本项目租赁现有厂房进行建设，仅进行设备安装，因此施工期不予评价。 二、营运期： 项目营运期主要污染物产生环节包括： 1、废水：本项目无生产废水外排，产生的废水主要为生活污水，产生量为0.48m3/d，144m3/a，主要污染物为COD、NH3-N等。 2、废气：本项目营运过程产生的废气主要为破碎工序产生的粉尘（G1）和造粒工序产生的有机废气VOCs （以非甲烷总烃计）(G2)。 3、噪声：本项目营运过程中噪声主要来自团粒机、风机等设备，其噪声源强在65-85dB(A)之间。 4、固废：本项目产生的固体废物主要为分拣过程中产生的非涤纶布料（S1）、除尘器下灰、废活性炭以及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 有组织 | 0.8t/a；66mg/m3 | 0.008t/a；0.66mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  | 造粒工序 | VOCs | 有组织 | 0.32t/a；26mg/m3 | 0.032t/a；2.6mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.032t/a | 0.032t/a |
| 水 污 染 物 | 职工 生活 | 废水量 |  | 144t/a | 144t/a |
|  |  | COD |  | 400mg/L，0.0576t/a | 400mg/L，0.0576t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.00432t/a | 30mg/L，0.00432t/a |
|  |  | SS |  | 350mg/L，0.0504t/a | 350mg/L，0.0504t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 非涤纶布料 |  | 95t/a | 0 |
|  |  | 除尘器下灰 |  | 0.792t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.6t/a |  |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 |  | 2.25t/a |  |
| 噪 声 | 噪声源主要为团粒机、风机等设备，噪声值一般在65~85dB(A)之间。采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目租赁现有厂房建设，不改变土地利用性质。该项目周围无自然保护区等环境敏感区，因此，也不牵涉生物多样性问题。在污染物达标排放及合理处置的前提下，该工程对生态环境没有明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租赁现有厂房进行项目建设，目前仅进行设备安装，故施工期不予评价。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1.1污染物源强分析 项目产生废气的环节主要为破碎工序产生的粉尘、造粒工序产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）以及生产过程中产生的臭气。 (1)破碎粉尘 根据企业提供资料，破碎过程产生的粉尘产生量按照加工涤纶布量的0.05%计算，项目废涤纶布角年用量1600t，本项目粉尘产生量为0.8t/a。废气收集后先经布袋除尘器处理（除尘效率约99%），后经活性炭吸附处理。企业主要夜间进行团粒生产，因此年生产时间按照2400h计算，项目有组织粉尘的产生量为0.8t/a，产生速率为0.33kg/h，产生浓度为66mg/m3，经布袋除尘+活性炭吸附处理后，有组织粉尘的排放量为0.008t/a，排放速率为0.0033kg/h，排放浓度为0.66mg/m3，通过23m高的排气筒排放。 （2）有机废气VOCs（以非甲烷总烃计） 项目以废涤纶布角为生产原料，利用团粒机进行再生造粒，原料涤纶的主要成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），造粒加热过程中会产生少量的有机废气，成分较为复杂，以VOCs计，本项目造粒加热温度在100℃左右，远低于原料的分解温度，因此产生的有机废气VOCs的量很少，一般加热分解产生单体按100-200g/t原材料计，即仅占总量的约0.01%-0.02%，本次环评产生有机废气的量按照加工涤纶布量的0.02%计算，则有机废气VOCs的产生量为0.32t/a。废气收集后先经布袋除尘处理，后经活性炭吸附处理（吸附处理效率约90%）。企业主要夜间进行团粒生产，因此年生产时间按照2400h计算，项目有组织VOCs的产生量为0.32t/a，产生速率为0.13kg/h，产生浓度为26mg/m3，经布袋除尘+活性炭吸附处理后，有组织VOCs的排放量为0.032t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为2.6mg/m3，通过23m高的排气筒排放。 表9 项目有组织废气产排情况一览表 污染物; 产生情况; 处理措施; 废气量; 排放情况; 排放 标准mg/m3; 达标情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 数量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 数量 t/a. 粉尘; 66; 0.33; 0.8; 布袋除尘+活性炭吸附处理; 5000m3/h; 0.66; 0.0033; 0.008; 20; 达标. VOCs; 26; 0.13; 0.32; 2.6; 0.013; 0.032; 120; 达标. 由上表可知，项目有组织粉尘的排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)及修改单表2一般控制区标准限值(20mg/m3)；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准(11.03kg/h)要求；有组织 VOCs排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准（非甲烷总烃：120mg/m3，27.8kg/h）、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)Ⅰ时段（2019年9月7日实施）(120mg/m3，12kg/h)要求；项目有组织废气对周围环境影响较小。 通过类比其他同类项目，本项目有组织臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求（6000无量纲）。 项目无组织粉尘、VOCs的排放量分别按照加工涤纶布量的0.005%、0.002%计算，则项目无组织粉尘、VOCs的排放量分别为0.08t/a、0.032t/a。经估算，项目无组织粉尘、 VOCs最大1h地面空气质量浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准（颗粒物：1.0mg/m3；非甲烷总烃：4.0mg/m3）、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2标准（2019年9月7日实施）( 2.0mg/m3)，项目无组织废气对周围环境影响较小。 通过类比其他同类项目，无组织臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（20无量纲）要求、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019) 表2标准（2019年9月7日实施）( 16 无量纲)。 (3)排气筒高度分析 本项目周围200m半径范围内最高建筑物约18m，排气筒需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源的排气筒一般不应低于15m，高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求，故本项目排气筒高度应为23m。 1.2评价等级的确定 （1）预测源强、参数 根据工程分析，项目主要废气污染物排放源汇总如下表所示。 表10本项目废气点源参数表 点源名称; 污染物; 排气筒源强（kg/h）; 排气筒风量（m3/h）; 烟气温度（℃）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）. 排气筒; 粉尘; 0.0033; 5000; 25; 23; 0.3. VOCs; 0.013. 表11 本项目废气面源参数表 面源名称; 污染物; 源强(t/a); 面源尺寸L×W×H. 生产车间; 粉尘; 0.08; 100m×24m×9m. VOCs; 0.032. （2）估算模型参数 估算模型参数建下表。 表12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 39. 最低环境温度℃; -15. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离; /. 岸线方向/°; /. （3）估算结果 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN对本项目大气污染物进行估算，估算结果见下表。 表13本项目排放污染物估算结果汇总表 污染物; 最大1h地面空气质量浓度（mg/m3）; 下风向对应距离（m）; 占标率%（Pmax）. 排气筒; 粉尘; 0.000725; 112; 0.08. VOCs; 0.00058; 112; 0.05. 生产车间; 粉尘; 0.006789; 51; 0.75. VOCs; 0.002715; 51; 0.23. （4）确定评价等级 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的划分依据见表下表。 表14 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax≤1%. 根据估算模型AERSCREEN估算本项目排放污染物估算结果，本项目最大地面空气质量浓度占标率为0.75%。按照表14评价等级判别标准表，本项目大气环境影响评价等级为三级，无需设置大气环境影响评价范围，根据要求不进行进一步预测与评价。 （5）大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目评价等级为三级，故不设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 （1）地表水影响分析 本项目无生产废水外排，产生的废水主要为生活污水，产生量为0.48m3/d，144m3/a，主要污染物为COD、氨氮等污染物，浓度约为400mg/L、30mg/L，经化粪池处理后能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及宁阳磁窑中环水务有限公司进水水质要求，排入污水管网，最终排入宁阳磁窑中环水务有限公司处理。 宁阳磁窑中环水务有限公司简介 宁阳磁窑中环水务有限公司位于磁窑镇北部，齐家岭以北、郑家庄以南、104国道复线以西，占地面积57亩，距开发区约1270m。宁阳磁窑中环水务有限公司是由宁阳县城市资产经营有限公司建设运营的，投资6373.11万元，配套管网铺设70.38km。主要处理山东宁阳工业园、磁窑镇、华丰镇驻地的生活污水及工业废水。污水处理厂的总建设规模为5×104m3/d，分两期建设：2015 年一期工程规模3.0×104m3/d，至2020 年二期达到工程总规模5×104m3/d。宁阳磁窑中环水务有限公司于2011年5月开工建设，一期工程2014年1月建成运营。宁阳磁窑中环水务有限公司服务对象为山东宁阳经济开发区外排生产、生活污水，磁窑镇、华丰镇驻地生活污水及辖区内的工业废水，服务面积约30平方公里，惠及人口20多万人。 宁阳磁窑中环水务有限公司设计处理规模为3万m3/d，采用“厌氧+缺氧+氧化沟+混凝沉淀+过滤”为主体的工艺，主要建设氧化沟、二沉池、接触消毒池等各类建(构)筑设施34座，安装倒伞曝气机、水下推流器等各类工艺设备423台(套)。污水处理采用荷兰 DHV 公司卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，对水质水量适应性更强，处理效果更好，BOD去除率可达95～99%，脱氮率达90%，除磷效率约为80％。污水处理工艺流程见图3。 图3 宁阳磁窑中环水务有限公司污水处理工艺流程图 宁阳磁窑中环水务有限公司2018年1月-2018年10月在线监测日均值情况见下表。 表15 2018年1月-10月宁阳磁窑中环水务有限公司在线监测水质情况一览表 时间; COD浓度(mg/L); 氨氮浓度(mg/L). 2018-01; 38.6; 1.91. 2018-02; 32.7; 1.8. 2018-03; 29.8; 1.53. 2018-04; 24.3; 1.09. 2018-05; 22.5; 0.947. 2018-06; 33; 0.774. 2018-07; 31.3; 0.741. 2018-08; 26.9; 0.768. 2018-09; 37.5; 1.09. 2018-10; 22.6; 0.888. 平均值; 29.9; 1.15. 最大值; 38.6; 1.91. 最小值; 22.5; 0.741. 标准值; 50; 5. 从以上在线监测结果可知，宁阳磁窑中环水务有限公司出水水质基本能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的要求，运转正常。宁阳磁窑中环水务有限公司设计处理污水能力3万吨/天，根据在线数据，目前日处理量约为15000m3/d，尚有余量接纳拟建项目生活污水，生活污水能够达到宁阳磁窑中环水务有限公司的进水水质要求，排入宁阳磁窑中环水务有限公司不会影响其正常运行，经处理后的污水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 （2）地下水影响分析 建设项目加强对车间、危废暂存间、化粪池以及排污管线的防渗防腐处理措施，预计对周围地下水影响较小。 三、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为分拣过程中产生的非涤纶布料、布袋除尘产生的除尘器下灰、废活性炭以及职工生活垃圾。 根据建设单位提供资料，生产过程中产生的非涤纶布料约为95t/a，收集后外售综合利用。布袋除尘产生的除尘器下灰量为0.792t/a，由环卫部门定期清运。 VOCs废气处理设施会产生废活性炭，属于危险废物HW49 900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，废活性炭的产生量为0.6t/a，委托有危废资质单位进行处置。 生活垃圾产生量按0.5千克/人•天计算，本项目劳动定员15人，产生量为2.25t/a，由环卫部门定期清运。 本项目固体废物产生及处置措施见下表。 表16 固体废物产生情况及处理措施一览表 名称; 产生位置; 产生量; 性质; 处置措施 置方式. 非涤纶布料; 生产过程; 95t/a; 一般固废; 收集外卖. 除尘器下灰; 废气处理设施; 0.792t/a; 一般固废; 环卫部门清运. 废活性炭; 废气处理设施; 0.6t/a; 危险废物 （HW49 900-041-49）; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 办公区; 2.25t/a; 一般固废; 环卫部门清运. 危险废物汇总见下表。 表17 危险废物汇总表 本项目固体废物均得到合理处置，不外排。 危险废物名称; 废活性炭. 危险废物类别; HW49. 危险废物代码; 900-041-49. 产生量; 0.6t/a. 产生工序及装置; 有机废气处理装置. 形态; 固态. 主要成分; 活性炭. 有害成分; 吸附有机气体. 产废周期; 1年一清. 危险特性; T/In. 危险防治措施; 袋装，存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定和要求进行储存、运输，措施如下： ①企业应及时将生产过程产生的危险废物集中收集，专人管理。 ②企业应建设危险废物暂存间，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≦10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10厘米/秒。 ③公司应设置专门危险固废管理部门，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 此外，项目应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 本项目产生的固体废物全部得到妥善合理处置，项目在生产车间内成品区的西南角建设危废暂存间1座，占地面积20m2，危险废物厂内储存时间为1年，危废暂存间能够容纳项目1年内产生的危险废物量，满足项目需求，危废暂存间应采取相应的防渗措施并设置围堰，因此，不会对周围环境产生明显影响。 四、噪声影响分析 1、主要噪声源 本项目营运过程噪声来源于团粒机、风机等设备，其噪声源强在65-85dB(A)之间。 2、噪声防治措施 尽量选用低噪音设备，合理布局，同时对高噪声设备采用隔声和减振措施，与振动设备连接的管道采用柔性接头，防止振动的传播，维持设备处于良好的运转状态。 3、噪声对环境的影响分析 拟建项目完成后，主要噪声源在采取隔声、减振措施并经距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，不会对周围环境产生明显影响。 五、生态影响分析 该项目周围无自然保护区等环境敏感区，不牵涉生物多样性问题。在污染物达标排放及合理处置的前提下，该工程对生态环境没有明显影响。根据鲁环评函(2013)138号文的相关要求，项目建成后，加强项目区绿化，选择污染物高耐受性植物，尽量使用当地树种，在项目区周围建立一系列绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。 六、环境风险分析 （1）风险识别 ①风险源识别 本项目主要原料废涤纶布角，在储存产过程中存在潜在环境风险因素，发生火灾的危险最大。因此，贮运过程中风险因素为火灾发生衍生的环境污染。 ②物质危险性识别 本项目主要原料废涤纶布角，不涉及危险物质。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，对项目涉及的危险化学品进行识别，本项目不涉及危险化学品，Q<1，不构成重大危险源。 因此，本项目风险潜势Ⅰ。 表18 环境风险评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 因此，本项目评价等级为简单分析。 （3）风险分析 本项目存在的风险主要是电器设备等维护和使用不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等引起的火灾等。因此先进的工艺、设备，完善安全设施以及高水平管理是减少事故发生的重要因素。 项目运行过程中需要加强风险防范工作，对风险事故规定严格的对策措施，厂方制定完善的环境风险应急预案。根据风险事故环境影响预测结果，企业应加强管理，杜绝风险事故，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可使风险事故对环境的危害得到有效控制。 （4）风险防范措施 ①制定切实可行的安全操作规程，按照《中华人民共和国劳动法》、《企业消防安全法律法规强制性与加强消防安全防火措施国家标准及强制性条文》等文件的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ②为防范雷电和暴雨，要求加工车间按规定设防雷接地装置，同时车间的地面应高出室外地面，防止暴雨造成的积水进入。 ③ 建立健全安全技术规程、操作规程，并贴墙明示。项目应按照相关规定设置消防标识，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 ④加强安全管理、安全教育工作，经常对职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识，提高操作人员的技术素质。严肃工艺纪律，加强巡回检查，及时发现事故隐患，并正确处理。 ⑤厂房内的布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ⑥采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置安全卫生设施。 ⑦定期检验仪表、线路等，防止仪器失灵或电线短路等情况发生。 ⑧制定事故应急预案，并应经常演练，使其运行有效，将事故发生后的影响降至最低。 （5）应急预案 ①严格执行环保事故报告制度，一旦发现事故，立即向当地政府和上级有关部门报告，不得瞒报，漏报。 ②切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。 ③建设单位制定事故应急计划，安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习，对工人进行安全卫生教育。 ④设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。 总之，为减少事故发生，必须增加管理力度，提高员工技术水平，严格按规范操作，认真落实应急预案。并加强设备检查和维修，减少故障发生：提高企业应急能力，从而确保生产安全。 采取上述措施，本项目运营产生的环境污染事故风险能够控制在可接受范围内。 表19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 天乙年产1500吨环保新材料项目. 建设地点; 山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区. 地理坐标; 经度; 117.073; 纬度; 35.905. 主要危险物质及分布; 本项目主要原材料废涤纶布角，不属于危险化学品. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目风险主要为火灾，火灾后可能污染大气及水环境. 风险防范措施要求; 规范操作，定期检查，加强安全管理、安全教育工作. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在严格落实风险防范措施、制定应急预案并定期演练的前提下，风险在可接受范围内。.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 布袋除尘设备+活性炭吸附装置处理 | 达标排放 |
|  | 造粒工序 | VOCs |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后经污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 非涤纶布料 | 收集外售 | 不外排 |
|  |  | 废活性炭 | 存放于为危废暂存间，委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 除尘器下灰 | 环卫部门清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 拟建项目完成后，主要噪声源在采取隔声、减振降噪措施并经距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，不会对周围环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行建设，不改变土地利用性质。该项目周围无自然保护区等环境敏感区，因此，也不牵涉生物多样性问题。在污染物达标排放及合理处置的前提下，该工程对生态环境没有明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 结论： 宁阳天乙新材料有限公司投资2000万元建设天乙年产1500吨环保新材料项目，项目位于宁阳县宁阳经济开发区，公司租赁现有厂房进行项目建设。 项目占地面积2400m2，项目劳动定员15人，年工作300天，两班制，每班8小时（白天人工分选涤纶碎布，晚上团粒加工）。项目建成后预计年产1500吨环保新材料。项目建设期3个月，预计2019年6月投产。 本项目符合国家产业政策。 一、必须采取的环保治理措施： 1、废水：生活污水化由粪池处理后经污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，项目车间、危废暂存间、化粪池和排污管线应做好防渗处理。 2、废气：生产过程产生的粉尘和有机废气VOCs采用布袋除尘设备+活性炭吸附装置处理。 3、噪声：在设备选型时尽量采用低噪声设备；所有设备合理布局、加固基础减振；在设备、管道安装设计中，应注意隔声、防振、防冲击；维持设备处于良好的运转状态。 4、固废：本项目产生的固体废物主要为非涤纶布料、除尘器下灰、废活性炭和职工生活垃圾。非涤纶布料收集后外卖；除尘器下灰和职工生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运；废活性炭委托有危废资质单位进行处置。危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 5、风险：加强管理力度，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率。 二、环境影响分析结论 - 废气 生产过程中产生的粉尘和有机废气VOCs收集后经布袋除尘设备+活性炭吸附装置处理后，粉尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)及修改单表2一般控制区标准限值、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准； VOCs排放浓度和排放速率《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)Ⅰ时段（2019年9月7日实施）要求，对周围环境空气影响较小。 2、废水 项目无生产废水外排，产生的生活污水由粪池处理后经污水管网排入宁阳磁窑中环水务有限公司处理，对地表水环境基本没有影响。 同时，拟建项目车间、危废暂存间、化粪池和排污管线应做好防渗处理，项目对地下水环境影响较小。 3、固体废物 本项目产生的固体废物主要为非涤纶布料、除尘器下灰、废活性炭和职工生活垃圾。非涤纶布料收集后外卖；除尘器下灰和职工生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运；废活性炭委托有危废资质单位进行处置。项目产生的固体废物均得到合理处置，不外排。危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，不会对外环境造成影响。 4、噪声 本项目营运过程噪声来源于团粒机、风机等设备，源强在65～85dB(A)之间。拟建工程完成后，在采取隔声降噪措施并经距离衰减后，预计项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围环境影响较小。 5、环境风险 项目无重大危险源，认真落实各种风险防范措施，可将营运期环境风险降到最低。本项目的环境风险较小，风险可控，环境可以接受。 综上所述，该项目经济技术上可行，在采取有效的污染防治措施后，产生的污染物能够达标排放。在严格落实本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。 三、建议 1、严格落实各项污染物的防治措施。 2、加强对设备的日常维护、检查，及时发现并排除事故隐患。 3、加强一线工人的劳动保护措施，保障工人的身心健康。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 年 月 日 经办人： |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 年 月 日 经办人： |  |

审批意见： 公 章 年 月 日 经办人：

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 车间租赁协议 附件3 租赁车间不动产权证书 附件4 建设项目备案证明 附件5 测绘报告 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 泰安市生态保护红线图 附图3：车间平面布置图 附图4：项目卫生防护距离图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印