- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年产10万吨石膏粉项目

建设单位（盖章）：  宁阳瑞兴新材料有限公司

编制日期：           2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产10万吨石膏粉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-370921-04-01-645366 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王春玉 | 联系方式 | 13705382397 |
| 建设地点 |  | 山东省泰安市宁阳县堽城镇山东亨达煤业有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 116度49分49.03秒，35度49分6.37秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泰安市生态环境局宁阳县分局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 利用现有厂房1800m2 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 设置情况; 原因. 大气; 未设置; 本项目不排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气. 地表水; 未设置; 本项目不直排污水. 环境风险; 未设置; 本项目废机油等危险物质最大量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B临界量. 生态; 未设置; 本项目无河道取水. 海洋; 未设置; 本项目不直接向海排放污染物. |
| 规划情况 | 规划名称：《宁阳堽城工业园总体规划（2024-2035年）》； 审批机关：宁阳县人民政府； 审批文号：无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《宁阳堽城工业园总体规划(2024-2035年)环境影响报告书》； 审批机关：泰安市生态环境局 审批文件名称：关于宁阳堽城工业园环境影响报告书的审查意见 审批文号：泰环境规划审(2024)6号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁阳县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 项目租赁厂址为山东省菏泽地区茅庄煤矿名下土地，土地证号宁国用（2005）字第063号，土地性质为医卫。根据调查，该地块实际用于储煤。根据宁阳县“三区三线”划定情况示意图，本项目不位于生态保护红线区、永久基本农田、城镇开发边界区内。根据宁阳县自然资源和规划局证明，该地块属于“已依法依规批准且完成备案、已办理划拨或出让手续、已核发建设用地使用权权属证书的建设用地，需纳入城镇开发边界的”情形，宁阳县自然资源和规划局正在编制将该地块纳入城镇开发边界的方案，确保将该地块纳入城镇开发边界内，该地块符合所在地国土空间规划，见附件4。 2、与《宁阳堽城工业园总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》符合性分析 本项目位于山东省泰安市宁阳县堽城镇工业园蒙馆路888号，本项目租用现有厂房。根据《宁阳堽城工业园总体规划(2024-2035年)环境影响报告书》，本项目厂址虽不在宁阳堽城工业园内，但与宁阳堽城工业园适建区一河之隔，根据宁阳堽城工业园的证明，本项目纳入宁阳堽城工业园管理，符合宁阳堽城工业园工业规划，详见附件5。 该工业园产业定位：围绕通用设备制造、新能源、物流三大主导产业不断延伸产业链条，大力发展轴承、齿轮和传动部件制造，实现钢球全产业链条发展；逐渐形成“动力电池+储能电池”“能源管理+循环经济”的特色产业示范区，推动新材料的研发及电池制造；同时配套发展橡胶和塑料制品业，玻璃制品及玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，金属表面处理及热处理加工，铸造及其他金属制品制造等产业。 表1-1 本项目与工业园生态环境准入清单符合性分析 清单类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1)位于城镇开发边界之外区域，按照国土空间总体规划相关要求实施。3)工业园靠近居民区的区域，优先引进轻污染或无污染、无安全隐患、环境风险的产业，确保居住区不受工业企业的环境污染。同时在工业区与居住区之间建设绿化隔离缓冲带，减轻对居住区的环境影响。4)严格项目准入审批，执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《外商投资产业指导目录(2017年修订)》、《山东省禁止、限制供地项目目录》等相关文件对禁止类和限制类行业的要求。5)严禁装备水平低、环保设施差的项目入园。; 本项目随位于城镇开发边界之外区域，但根据宁阳县自然资源和规划局证明，纳入城镇开发边界内，该地块符合所在地国土空间规划；本项目属于轻污染产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为允许类项目; 符合. 污染物排放; 1)项目排放的SO2、NOx和颗粒物严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中一般控制区排放要求，工业废气污染源达标排放率达到100%。 3)入驻项目在选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果，结合区域达标规划和替代方案的实施情况，在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度，并使环境影响可接受。4)新建、改扩建项目SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放严格按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》实行倍量替代。6)各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集处理。 9)加强高噪声企业的布局管理，强化企业内部对高噪声设备的维护和管理，对高噪声设备采取消声、隔声、减震等措施。10)对生活垃圾和固体废弃物分类收集；禁止将危险废物混入其它固废中，危险废物应当委托具有相应资质的单位处置；一般工业固废和危险废物安全处置率达到100%。; 本项目废气污染物为颗粒物，实行倍量替代；本项目不排放废水；本项目对产噪设备采取合理布局、消声、隔声、减震等措施；本项目生活垃圾由环卫部门处理，一般固废均得到合理处置，危险废物委托有资质单位处置; 符合. 环境风险防控; 4)落实跟踪监测计划，按照要求定期对环境空气、地表水、地下水、土壤等开展监测。6)按照《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2016年版)》要求，引导企业使用低毒低害和无毒无害原料，促进企业从源头削减或避免危险废物产生。对以危险废物为原料进行生产或者在生产中排放危险废物的企业，实施强制性清洁生产审核，提出并实施减少危险废物的使用、产生和资源化利用方案。7)按照国家发布的有毒空气污染物优先控制名录，强化排放有毒废气企业的环境监管，对重点排放企业实施强制性清洁生产审核。按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。8)严格土壤污染重点行业企业拆除相关设施过程中的风险管控。定期跟踪评估在污染场地环境风险，发现污染扩散或环境风险超出可接受水平的，由场地责任主体及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控或治理修复措施。; 项目将严格落实污染源监测计划；本项目利用电厂脱硫石膏生产石膏粉，属于固体废物治理行业，不属于左列行业; 符合. 资源开发利用要求; 1)水资源：①区内企业应当制订节约用水措施方案，配套建设节约用水设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并保证节水设施正常使用。②)工业企业应当采用先进的技术、工艺和设备，提高水的重复利用率。③园区应加快中水回用工程的建设，鼓励企业使用中水。2)土地资源：①合理规划开发时序，需要综合考虑区域发展现状，土地利用指标、土地性质调整、基础设施建设等因素，合理规划开发时序。2)加强对土地资源的节约、集约利用，提高土地资源利用效率。; 本项目用水量很少，为460.5m3/a；本项目租赁原有厂区进行建设，不新增占地; 符合. 园区准入清单; 行业类别; 行业中类; 备注. C29橡胶和塑料制品业; C291橡胶制品业、C292塑料制品业; 准许进入. C30非金属矿物制品业; C305玻璃制品制造; 准许进入. C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造. C309石墨及其他非金属矿物制品制造. C33金属制品业; C331结构性金属制品制造; 准许进入. C336 金属表面处理及热处理加工. C34通用设备制造业; C345 轴承、齿轮和传动部件制造; 优先进入. C348 通用零部件制造; 准许进入. C38电气机械和器材制造业; C381 电机制造; 准许进入. C384 电池制造; 优先进入. C389其他电气机械及器材制造; 准许进入. C42废弃资源综合利用业; C422 非金属废料和碎屑加工处理; 准许进入. 仓储物流; 区内主导产业配套的仓储物流; 优先进入.; 本项目利用电厂脱硫石膏生产石膏粉，属于固体废物治理行业，属于轻污染类项目，废气排放能达标，不排放废水，固废均能得到有效处置，对环境影响很小，为园区准入项目; 符合. 园区负面清单; 1、《产业结构调整指导目录》中淘汰类产业； 2、生产方式落后、产品质量低、环境污染严重和能源消耗高的项目；3、石化、有机化工、无机化工，符合《关于印发<山东省化工行业投资项目管理规定>的通知》(鲁工信发[2022]5号)中第十二条要求的项目除外；4、金属冶炼项目。; 本项目不属于左列负面清单; 符合. 综上分析，本项目不属于该园区的主导产业，不在园区负面清单之列，属于轻污染类项目，废气排放能达标，不排放废水，固废均能得到有效处置，对环境影响很小，为园区准入项目。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目范畴，是国家允许建设项目，符合国家产业政策；且项目已在宁阳县行政审批服务局进行备案，项目代码为2501-370921-04-01-645366；另外，项目不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中的淘汰落后设备。 因此，本项目符合国家的产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目纳入山东省泰安市宁阳县堽城镇工业园管理，根据宁阳县“三区三线”划定情况示意图，本项目不位于生态保护红线区、永久基本农田、城镇开发边界区内，根据宁阳县自然资源和规划局证明，项目纳入城镇开发边界内，与生态保护红线无交叉。; 符合. 环境质量底线; 环境空气：PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数24h不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域环境质量不达标。本项目废气主要为颗粒物，在严格落实本环评提出的废气处理措施之后，可以实现达标排放，对周围环境空气质量影响较小。; 符合. 地表水：2023年洸府河水域侯店断面目前水质情况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，水质达标。本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池预处理后委托当地环卫部门定期清运处理，不外排，对周围地表水环境影响较小。. 资源利用上线; 项目能源消耗为电能和蒸汽，由附近电厂供给，用量较小，本项目不新增土地资源，项目运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、资源回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效控制污染。综上所述，项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目位于位于堽城镇，纳入宁阳堽城工业园内，符合宁阳堽城工业园内的准入条件，不在该园区的负面清单内（禁入行业：不符合国家产业政策的项目；高污染、高环境风险的项目）; 符合. 根据《泰安市人民政府关于印发泰安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（泰政字[2021]41号）和《泰安市“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2023年10月），本项目位于堽城镇管控单元内（编码ZH37092130005），为一般管控单元，本项目与“泰安市市级生态环境准入清单”及堽城镇一般管控单元符合性见下表。 表1-3 与“泰安市市级生态环境准入清单”符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1新（改、扩）建项目的环境影响评价，应满足区域规划环评的要求。组织对区域、流域建设开发利用规划以及工业、农业、畜牧业、渔业林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等有关专项规划进行环境影响评价，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。; 本项目为新建项目环境影响评价，位于堽城镇，纳入宁阳堽城工业园内，满足宁阳堽城工业园规划环评的要求; 符合. 1.12严格执行相关行业企业布局选址要求，环境风险较大的企业或新建项目，必须迁入或纳入依法设立、环保基础设施完善并经规划环境影响评价的产业园区。加快推动化工企业进入园区集聚发展，禁止新建化工园区。化工项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。按照《山东省化工投资项目管理规定》，2625有机肥料及微生物肥料制造、2682化妆品制造、291中类橡胶制品业（2911轮胎制造除外），以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中环评类别为报告表、登记表的化工投资项目，除国家另有规定的外，可以在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点。; 本项目位于堽城镇，纳入宁阳堽城工业园内管理; 符合. 1.13 实施最严格的耕地保护制度和节约用地制度。将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降，除法律规定的国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。对行政区域内优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），市政府将进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。在优先保护类耕地集中区域，严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目，对排放铅、汞、镉、铬、砷5种重金属、氯代烃以及多环芳烃等污染物的新增产能和淘汰产能实行“减量置换”。加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县（市、区）要制定环境风险管控方案，并落有关措施。将严格管控类耕地纳入国家新一轮退耕还林还草实施范围，实施重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草计划。; 本项目利用电厂脱硫石膏生产石膏粉，为固体废物治理行业，选址位于堽城镇，纳入宁阳堽城工业园内，用地性质为建设用地，项目无重金属排放。; 符合. 1.14 用地布局从“保护泰山、优化中心城、建设新城、提升品质”的要求出发，首先满足泰山风景区的保护要求，严禁跨越环山路向北发展。严禁在自然保护区和自然公园范围内建设有碍生态和景观的一切设施和新建污染性项目，对自然保护区和自然公园的核心保护区用地实行特别保护和管制。; 本项目选址位于堽城镇，纳入城镇开发边界内，不在自然保护区和自然公园范围内; 符合. 1.17 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。对新建城市、城镇及农村水源地和应急或备用水源地，应按照饮用水水源保护区划分技术规范等相关要求及时划定水源保护区，加强水源地规范化建设。; 本项目选址位于堽城镇，纳入城镇开发边界内，不在饮用水水源保护区内; 符合. 污染物排放管控; 2.1全面执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）大气污染物排放浓度限值，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应排放标准要求。; 本项目工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应排放标准要求; 符合. 2.4加快供热管网建设，在充分保障供暖的前提下淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤锅炉的，可按照等容量替代的原则建设高效大容量燃煤锅炉。加强集中供热热源和配套管网建设，支持跨区联片热电联产项目建设，以热水为供热介质的热电联产项目，20公里供热半径内原则上不再另行规划建设抽凝热电联产机组；以蒸汽为供热介质的热电联产项目，10公里供热半径内原则上不再另行规划建设其他热源点。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。; 本项目使用园区集中供热; 符合. 2.18严格执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》。对排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达管控维度管控要求到集中处理要求，对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要限期退出。加强排污单位污水排放管理，确保企业废水达标排放和符合总量控制要求。对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目不属于十大重点行业，仅产生生活污水，委托环卫部门清运，不外排; 符合. 2.31严格执行重金属污染物排放标准，落实总量控制指标，将重金属污染物指标纳入许可证管理范围。; 本项目不涉及重金属排放，无需重金属总量控制指标。. 环境风险防控; 3.3加强危险废物监管能力建设，建立危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置等全过程监管体系。严格执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可制度。强化危险废物跨区域转移监管，严格把控危险废物跨市处置，严防危险废物非法转移、处置。; 本项目拟按要求建设危废暂存间，项目建成后建立危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置等全过程监管体系; 符合. 3.4 按照《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016 年版）》要求，引导企业使用低毒低害和无毒无害原料，促进企业从源头削减或避免危险废物产生。对以危险废物为原料进行生产或者在生产中排放危险废物的企业，实施强制性清洁生产审核，提出并实施减少危险废物的使用、产生和资源化利用方案。; 本项目使用的原辅料均为低毒低害的，未使用《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类原辅料，项目建成后按照相关要求实施清洁生产审核，并提出减少危险废物的产生和资源化利用方案; 符合. 3.14有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，有针对性地制定包含遗留物料、残留污染物清理和安全处置方案。拆除活动残留污染物属于危险废物的，应委托具有危险废物经营资质的单位进行安全处置，防范拆除活动污染土壤; 本项目为新建项目，不涉及拆除内容; 符合. 资源开发效率要求; 4.1全面贯彻落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污三条红线。落实水资源消耗总量和强度双控行动实施方案，严控用水总量，严管用水强度，严格节水标准，严控耗水项目。坚持和落实节水优先的方针，全面提高用水效率，水资源短缺地区、生态脆弱地区要严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。所有新（改、扩）建建设项目需要取水的，应当按照有关规定开展建设项目水资源论证，并办理取水许可手续。严格落实区域用水总量限批制度，新增取水许可优先利用矿井排水、再生水等非常规水源。新（改、扩）建建设项目，应当编制节水措施方案，配套建设节水设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并保证节水设施正常使用。; 项目新鲜水由园区供水公司供给，不采用地下水; 符合. 表1-4 本项目与堽城镇管控单元符合性分析一览表 堽城镇管控单元; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 3.严格控制“两高”项目，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则、“两高”政策要求；新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。; 本项目为新建项目，不属于“两高”项目，且符合宁阳堽城工业园准入行业; 符合. 污染物排放管控; 严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加强煤炭开采扬尘污染防治。加大秸秆禁烧管控力度。; 本项目排放污染物全面执行国家和省大气污染物相应排放标准要求，颗粒物排放量拟实行倍量替代。; 符合. 2.加强工业污染防治。各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集处理。工业废水必须经预处理达到集中处理要求进入污水集中处理设施。及时建设、升级污水集中处理设施，确保污水集中收集、处置。废水排放应严格执行《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）。; 企业项目建设后将按照清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集处理; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 在重污染天气时，本项目将按照预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施; 符合. 2.区域内土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门; 本项目不属于宁阳县土壤污染重点监管单位；本项目进行分区防渗，防止有毒有害物质污染土壤和地下水; 符合. 综上，本项目不在泰安市环境空间布局约束行业准入清单内，符合堽城镇一般管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等要求，因此，本项目符合“三线一单”要求。 3、与《关于划定泰安市部分饮用水水源保护区范围的函》(鲁环函[2018]31号文)符合性分析 本项目与鲁环函[2018]31号文符合性分析见下表。 表1-5 与鲁环函[2018]31号文符合性分析一览表 宁阳县饮用水水源保护区; 项目与饮用水水源保护区相对位置; 符合性. 宁阳县胡中屯饮用水水源地; 一级保护区; 井群内区域和井群外包线以外半径为220m的多边形区域。面积0.336km2。; 项目位于一级保护区东北侧约4680m，不在一级饮用水水源保护区范围; 符合. 准保护区; 北至伏山镇李家户-张家庄村，东至张家庄村-堽城镇吴家林西南，南至范庄村-安家庄-小河西-东代村，西至伏山镇李家户-曹家庄村-张家堂-东疏镇大伯集。面积33.437km2。; 本项目位于胡中屯水源地东，与准保护区相距约1110m距离，不在准保护区范围; 符合. 宁阳县庞庄饮用水水源地; 一级保护区; 井群内区域和井群外包线以外半径为201m的四边形区域。面积0.19km2。; 项目位于一级保护区东北侧约16.06km，不在一级保护区内; 符合. 准保护区; 北至吴家黄茂村-疏里村-老王庄村，东至老王庄村-沙庄村，南至杜家黄茂村-西张庄村-沙庄村，西至宁阳县与汶上县行政区划边界。面积23.11km2。; 项目位于准保护区东北侧约13.2km，不在准保护区内; 符合. 综上所述，本项目建设符合《山东省环境保护条例》相关要求。 4、与《山东省工业企业无组织排放分行业管控知道意见》（鲁环发[2020]30号）符合性分析 本项目与鲁环发[2020]30号文符合性分析见下表。 表1-6 与鲁环发[2020]30号文符合性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性. （一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。; 本项目原料为脱硫石膏，采用密闭车厢的方式运输；厂区出入口配备车辆清洗装置，厂区道路全部硬化；装卸过程配备布袋除尘器; 符合. （二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。; 本项目原料脱硫石膏采用密闭车厢运输，采用封闭料棚储存，采用管状带式输送机输送；原料含湿率较大，上料口设置在封闭料棚内，物料上料、输送、转接、出料等过程中的产尘点均采取有效抑尘、集尘除尘措施。; 符合. （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。; 本项目对产尘点采取有效收集处理措施; 符合. 5、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的符合性 本项目与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》符合性分析见下表。 表1-7 与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》对照符合性分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 蓝天; 严格扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。强化道路扬尘综合治理，到2025年，设区市和县（市）城市建成区道路机械化清扫率达到85%。规范房屋建筑（含拆除）工程、市政工程建筑垃圾密闭运输和扬尘防控，通过视频监控、车牌号识别、安装卫星定位设备等措施，实行全过程监督。大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。实施城市降尘监测考核，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。鼓励各市细化降尘控制要求，实施县（市、区）降尘量逐月监测排名。; 项目严格落实施工污染防治措施，严格执行“六项措施”。; 符合. 碧水; 精准治理工业企业污染; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 本项目位于堽城镇，纳入宁阳堽城工业园内，仅产生生活污水，经化粪池预处理后委托环卫部门清运，不外排。; 符合. 净土; 加强土壤污染重点监管单位环境监管; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。; 企业不属于土壤污染重点监管单位。项目进行分区防渗，防止土壤污染。; 符合. 加强固体废物环境管理; 构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 项目固废合理处置。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的要求。 6、与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）符合性分析 本项目与安委办明电[2022]17号文符合性分析见下表。 表1-8 与安委办明电[2022]17号文符合性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一、进一步落实属地责任。各地区要深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，及时研究解决环保设备设施安全生产工作中的突出问题和新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头"的原则，依据法律法规和部门“三定"规定，明确负责监督管理环境污染第三方治理企业安全生产工作的部门，落实安全生产各项责任措施，有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。; 废气处理措施为袋式除尘器，建设单位定期检修废气治理设施，定期更换布袋，可有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生; 符合. 二、进一步落实部门监管指导责任。各有关部门要将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范，要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。; 环保设施均采用成熟安全可靠的工艺和技术，建设单位在运营期应积极开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，积极配合有关部门指导督查; 符合. 三、进一步建立健全联动机制。地方各级生态环境、应急管理等部门要探索建立健全协调联动机制。要加强信息共享，组织梳理、共享已建成的重点环保设备设施信息，并及时通报新改扩建重点环保设备设施信息。要加强会商研判，建立定期会商制度，研判安全风险形势，互相及时通报日常监管中发现的生产安全和环境安全等隐患问题。要加强协同治理，强化配合，发挥部门优势，共同推动企业提升重点环保设备设施管理水平，发现安全、环保等有关要求不一致的，及时研究解决。要加强联合执法，联合制定督导检查计划，明确检查重点，开展联合执法，共同筑牢安全防线。; 建设单位要积极配合、协同有关建立健全联动机制，提升本单位环保设备设施管理水平部门; 符合. 四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; 企业建设环保设施时需委托有资质的设计单位进行正规设计，需对环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育，建设单位需定期开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，需依法建立隐患整改台账; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 宁阳瑞兴新材料有限公司成立于2024年11月27日，所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：一般项目：新材料技术推广服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 湿式石灰石-石膏法是目前应用最为成熟和广泛的一种烟气脱硫工艺，我国很多火力发电厂采用该方法对烟气进行脱硫处理。采用该方法处理烟气将产生大量的脱硫石膏，如果不对脱硫石膏进行处理，不仅浪费土地资源而且会造成环境污染。而脱硫石膏本身具有纯度高、成分稳定、粒度小、有害杂质少等特点，与天然石膏几乎等效，是一种高品质的资源。利用脱硫石膏替代天然石膏作为建材原材料，也成为一种发展趋势。以石膏作为原材料的建材制品，具有安全、舒适、快速、环保等特点，且生产能耗明显低于其他建筑材料，因此石膏已成为发展绿色建材重点应用的原材料。充分利用工业副产石膏，既可以减缓副产物堆弃所造成的二次污染，又可以减少天然石膏的用量，节约不可再生资源，同时可大大降低产品生产成本，提高产品收益。 鉴于石膏粉市场前景较好，宁阳瑞兴新材料有限公司拟租赁山东亨达煤业有限公司空车间建设年产10万吨石膏粉项目。拟建项目主要建设内容为石膏粉生产线2条及其配套工程。 2、项目概况 （1）项目名称：年产10万吨石膏粉项目 （2） 项目投资：3000万元 （3） 建设单位：宁阳瑞兴新材料有限公司 （4） 建设性质：新建 （5） 建设地点：山东省泰安市宁阳县堽城镇山东亨达煤业有限公司院内 （6）工程内容及规模：本项目主要建设石膏粉生产线1条及配套设施，年产10万吨石膏粉 （7）劳动定员与运行时间：本项目劳动定员30人，每天8小时，年工作200天； 3、项目组成 本项目组成情况见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，占地面积270m2，建设石膏粉生产线. 仓储工程; 原料仓库; 1座，占地面积770m2，用于原料储存. 成品仓筒; 2个13.5m3仓筒，用于储存成品. 辅助工程; 办公室; 1处，占地面积100m2，用于职工办公. 公用工程; 供水; 新鲜水由市政管网供应，年用水量为300m3。. 排水; 职工产生的生活污水排入厂区化粪池. 供汽; 由宁阳堽城工业园集中供热供给，年用量8000t/a. 供电; 来自市政供电网，年耗电量250万kW•h。. 环保工程; 废气; 项目两次干燥废气采取旋风除尘+耐高温布袋除尘器处理后，由20m高排气筒（DA001）排放；粉磨及进出仓废气采取布袋除尘器处理后，由20m高排气筒（DA002）排放；原料仓及上料粉尘产生量很少，无组织排放；汽运粉尘经洒水抑尘无组织排放。. 废水; 职工产生的生活污水排入厂区化粪池，委托环卫部门统一清运，不外排；冷凝水除自用部分，其他均委托山东亨达煤业有限公司处理. 噪声; 采用低噪声设备、隔声及合理布局等措施. 固体废物; 除尘器集尘收集后回用于生产，废布袋委托厂家更换回收；沉淀池沉渣外售其他建材加工企业；生活垃圾由环卫部门处理；废机油、废含油抹布、废含油手套暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案表 产品名称; 设计能力（万t/a）; 产品规格. 模具石膏粉; 8; 50kg/袋或吨袋. 医用石膏粉; 2. 产品性能指标见表2-3。 表2-3 医用石膏主要性能指标 类别; 物性值. 水粉比; 50-60ml:100g. 固化时间; 8-12min. 膨胀系数; 0~0.30%. 抗压强度; ≥9Mpa. 产品质量标准（参照牙科医用石膏（YY0462-2003））。 表2-4 医用石膏质量标准 类型; 线固化膨胀范围（%）; 抗压强度/Mpa. 最小; 最大. 1; 0-0.15; 4.0; 8.0. 2; 0-0.30; 9.0; --. 3; 0-0.20; 20.0; --. 4; 0-0.15; 35.0; --. 5; 0.16~0.30; 35.0; --. 5、原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗量见下表。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 最大储存量（t）; 储存位置; 来源. 1; 脱硫石膏; 11.8万; 1000; 原料仓库; 附近电厂. 2; 电; 250万kW·h; /; /; 市政供电网. 5; 新鲜水; 300m3/a; /; /; 市政供水网. 表2-6 原料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 脱硫石膏; 脱硫石膏又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，含量≥85%，是FGD过程的副产品。FGD过程是采用石灰-石灰石回收燃煤或油等烟气中二氧化硫的技术，把石灰-石灰石磨碎制成浆液，使经过除尘后的含SO2的烟气通过浆液洗涤器而除去SO2。石灰浆液与SO2反应生成硫酸钙及亚硫酸钙，亚硫酸钙经氧化转化成硫酸钙，得到工业副产石膏，称为脱硫石膏，广泛用于建材等行业。. 6、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 功率（W）. 1; 上料漏斗; 3.5*1.5m; 1. 2; 进料皮带; 60*300; 1; 4. 3; 计量皮带秤; 150; 1; 2. 4; 皮带输送机; 0.6*2m; 1; 4. 5; 干燥机; 2.2*2.4; 1. 6; 鼓风机; 250; 1; 50. 7; 提升机; 315链式; 2; 18. 8; 喂料绞龙; 30*300; 1; 5. 9; 立式针磨; 1000; 1; 7.5. 10; 干燥机; 2*2.2; 1. 11; 鼓风机; 200; 1; 40. 12; 成品筒仓; H6m，直径3m; 2. 13; 包装机; 双口; 2; 8. 14; 装车输送带; 0.6*3m; 2; 8. 15; 空压机; 连杆式; 1; 18. 7、总平面布置 本项目租赁山东亨达煤业有限公司闲置车间进行建设，所在车间南北长45m，东西长27m。车间分隔南、北2个部分，南侧为原料仓库，北侧为生产区。紧邻车间北侧为成品仓筒，成品仓筒北侧为沉淀池。一般固废间和危废库位于原料仓库东侧，办公室位于原料仓库东南侧。 上料工序设置于原料仓库东北侧，其他生产设备按照生产顺序自东向西布置于生产区。 项目总平面布置图见附图4。 8、公用工程 （1）供电 本项目用电来自市政供电网，年耗电量250万kW·h。 （2）给排水 1）给水 ①生活用水 本项目劳动定员30人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），用水量标准取50L/人·d，则本项目用水量为1.5m3/d、300m3/a。 ②降尘用水 根据建设单位提供资料，原辅材料脱硫石膏含水率为15~20%，成品石膏粉存储在成品筒仓内。根据客户需要装袋，袋装石膏粉及时装车运走，不在厂内暂存。因此原料仓库、成品筒仓不需洒水抑尘。为降低运输车辆动力起尘，项目区道路需洒水降尘，洒水降尘面积约为90m2，洒水量按1.5L/m2·d计，则降尘用水量约为27m3/a，采用冷凝水，降尘用水全部蒸发损耗。 ③车辆清洗补水 拟建项目依托厂区出入口附近现有洗车平台，物料运输车辆运输量以设计承载30t装载车进行计算，出、入厂区前均需清洗轮胎一次，用水量为100L/（辆·次）。根据项目原辅料用量、产品产量，经计算，车流量为6667次/a，则车辆清洗用水总量为1333.4m3/a，其中约10%（133.4m3/a）蒸发损耗，其余90%（1200m3/a）进入现有沉淀池经沉淀后循环使用。因此，项目车辆清洗补水量为133.4/a，在车辆清洗过程中全部蒸发损耗。车辆清洗补水采用冷凝水。 综上所述，本项目新鲜用水300m3/a。 2）排水 本项目实行“雨污分流”的排水系统，雨水经厂区雨水管网，排出厂外。车辆清洗废水依托现有沉淀池处理后循环使用，定期补充损耗，不外排。综上，项目无生产废水产生。 本项目产生的废水主要为生活污水和蒸汽冷凝水。生活污水排污系数以0.8计，则生活污水量为240m3/a。蒸汽冷凝水以蒸汽量80%计，则冷凝水为6400m3/a。 本项目水量平衡见图2-1。 图2-1 本项目厂区内水平衡图（m3/a） （3）供汽 本项目加热器采用蒸汽加热，蒸汽由宁阳堽城工业园集中供热供给，年用量8000t/a。 11、工作制度及劳动定员 工作制度：年工作200天，工作制度为白班工作制，8h，年工作1600h。 劳动定员：劳动定员30人，厂内不设置职工食堂，不提供职工住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目拟租赁现有闲置厂房，不涉及施工期，后续仅为设备安装，无土建。 二、运营期 石膏粉生产主要工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 运营期生产工艺流程及产污环节图 主要工艺流程说明： （1）原料进厂 原料为含水15%-20%的脱硫石膏，由运输车运送仓库内卸料并存放。由于脱硫石膏含有15%～20%附着水，呈湿粉状，该过程基本无粉尘产生，该工序产生噪声。 （2）上料 通过铲车将外购电厂脱硫石膏转送至喂料机上料漏斗，传输过程开启振打器，边振打边上料。外购脱硫石膏含有15%～20%附着水，呈湿粉状，上料过程基本无粉尘产生。此工序产生噪声。 （3）干燥 脱硫石膏通过进料绞龙从进料口进入蒸汽管式干燥机内，电机通过传动装置带动管束旋转，通过装在管束外周的抄板，把物料抄起，在下落过程使物料进入管子间的空隙中，并逐根充分地接触管壁，使之干燥；同时推动物料前进，从进料端一直推进到另一端的出料口出来为止，此时蒸汽从一端蒸汽接头进入，而冷凝水则从另一端蒸汽头排出。设备外壳有保温层，门盖、进料口等均采用密封装置，冷空气不易进入机内，机内的热量不容易散失；同时冷凝水出口端有疏水器，有效地避免了蒸汽的无效逸出，防止了热量的无效流失。管束机采用先进的蒸汽密封装置，没有蒸汽泄露现象，热能损失很低。 干燥脱除的水分由排潮气体携带，在离心引风机的作用下排出烘干机外，经过除尘器处理后排出，除尘系统选用旋风除尘+耐高温耐腐蚀防粘接布袋除尘共二级除尘构成完整的除尘系统，除尘后粉尘排放浓度≤10mg/m³。洁净的含潮气体经引风机后排空，蒸汽在干燥过程中形成冷凝水排出烘干机后，进入排水系统。烘干后石膏特性稳定，自由水含水率控制在1%以内。 干燥机通过蒸汽加热，工作温度约为200℃，蒸汽由园区集中供热提供，管道接入。该工序产生噪声、冷凝水和粉尘。 （4）二次干燥 二次干燥通过蒸汽加热，工作温度约为300℃，可以将原料中的水分全部去除。蒸汽由园区集中供热提供，管道接入。该工序产生噪声和粉尘。 （5）粉磨 干燥后的物料通过密闭管道进入立式针磨内进行粉磨加工。立式针磨密闭作业。该工序产生噪声和粉尘。 （6）包装 粉磨后的产品通过密闭提升机进入成品筒仓暂存，暂存过程中自然降温，然后根据客户要求包装。包装过程即产品出仓过程，包装时将袋口扎在料仓出料口，产品从筒仓内落入包装袋。物料入仓时产生的粉尘，包装时产生粉尘。 2、产污环节简述 本项目运营期产生的环境影响主要为：工艺废气、废水、设备运转噪声、固废等；详见表2-10。 表2-10 本项目主要污染因子 污染类别; 来源; 主要污染物; 排放特征. 废气; 运输车辆; 颗粒物; 厂区进出口建设自动感应洗车台；进出厂的运输车辆采取密闭或全覆盖措施，厂区路面硬化，及时清扫，定时洒水. 上料; 颗粒物; 装卸过程在密闭车间内，原料为含水15%-20%的脱硫石膏，此过程粉尘产生量极少，无组织排放. 原料堆放; 颗粒物; 原料为含水15%-20%的脱硫石膏，原料贮存过程中粉尘产生量极少，无组织排放. 干燥、二次干燥; 颗粒物; 设备密闭，粉尘经管道收集进入旋风除尘+耐高温耐腐蚀防粘接布袋除尘后通过1根20m排气筒DA001排放. 粉磨、入仓、包装粉尘; 颗粒物; 设备密闭，粉尘经管道收集进入1套袋式除尘器后通过1根20m排气筒DA002排放. 废水; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; 经化粪池处理后由环卫部门清运. 冷凝水; COD、SS; 委托山东亨达煤业有限公司处理. 洗车废水; SS; 沉淀后循环使用，不外排. 噪声; 主要噪声源为生产设备运转噪声; 车间隔声、设备减振. 固废; S1; 拆包; 废包装袋; 外售综合利用. S2; 废气处理; 废布袋; 委托厂家更换回收. 集尘; 回用于生产. S3; 洗车台沉淀池; 池沉渣; 外售建材企业. S4; 设备维护; 废机油; 委托有资质单位处置. 含油抹布. 废油桶. S5; 职工生活; 生活垃圾; 委托坏卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁厂址为山东省菏泽地区茅庄煤矿名下土地，土地证号宁国用（2005）字第063号。根据宁国用（2005）字第063号，该地块用途为医卫用地。根据宁阳县自然资源和规划局证明，该地块属于“已依法依规批准且完成备案、已办理划拨或出让手续、已核发建设用地使用权权属证书的建设用地，需纳入城镇开发边界的”情形，宁阳县自然资源和规划局正在编制将该地块纳入城镇开发边界的方案，确保将该地块纳入城镇开发边界内，该地块符合所在地国土空间规划。根据调查实际上该地块用于储煤，主要产生粉尘，现状已拆除完毕，原有污染已消失。主要现状照片如下。 原料仓库 生产区 办公区 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量达标区判定 本次评价收集了宁阳县职教中心例行监测点（项目西南方向约7km）评价基准年2023年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见表3-1。 - 表3-1 宁阳职教中心例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 9.4; 60; 15.7; 达标. 98%保证率日平均浓度 （共364个有效数据，第356大值）; 18; 150; 12. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 28.2; 40; 70.5; 达标. 98%保证率日平均浓度 （共358个有效数据，第350大值）; 58; 80; 72.5. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 82.4; 70; 117.7; 超标. 95%保证率日平均浓度 （共344个有效数据，第326大值）; 185; 150; 123.3. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 44.7; 35; 127.7; 超标. 95%保证率日平均浓度 （共349个有效数据，第331大值）; 117; 75; 156. CO; mg/m3; 95%保证率日平均浓度 （共357个有效数据，第339大值）; 1.2; 4; 30; 达标. O3; μg/m3; 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 （共355个有效数据，第319大值）; 190; 160; 118.8; 超标. 由上表可见，2023年宁阳职教中心例行监测点环境空气中SO2、NO2、CO年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，PM10、PM2.5、O3年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度不达标。项目所在区域为不达标区。 区域环境质量达标方案 一、泰安市人民政府文件印发了《泰安市“十四五”生态环境保护规划》（泰政字〔2021〕95号），部分内容如下： （1）深化“四减四增”，全面推进绿色发展。全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，将生态环境保护要求融入经济社会发展全过程，充分发挥生态环境保护的优化牵引作用，实施新一轮“四减四增”行动，推动形成有利于节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式。 （2）应对气候变化，控制温室气体排放。围绕碳达峰和碳中和愿景，落实积极应对气候变化国家战略，强化温室气体排放控制管理，协同推进应对气候变化与环境治理、生态保护修复，推动经济社会发展全面绿色转型，有效降低碳排放强度，显著增强应对气候变化能力。 （3）加强协同治理，改善环境空气质量。以改善大气环境质量为核心，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制为主线，坚持主要目标与重点任务双控、环境质量与排放总量双控、源头防治与末端治理双控，加快补齐O3治理短板，逐步破解大气复合污染问题，基本消除重污染天气。 二、泰安市落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 （1）淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”全面排查和问题整改工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 （2）压减煤炭消费量 持续压减煤炭消费总量，完成“十四五”期间省下达我市的任务目标。 非化石能源消费比重提高到10%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。 （3）实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。 （4）强化工业源NOx深度治理 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置，并报生态环境部门备案，纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。 （5）严格扬尘污染管控 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“10个100%”要求。 三、《泰安市大气污染防治条例》 《泰安市大气污染防治条例》于2023年7月26日经山东省第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议批准，自2023年9月1日起施行。 条例对泰安市大气污染防治监督管理的体制机制和具体措施作了明确，确定了属地管理、分级负责、责权分明、全面覆盖的监管模式，强化重点园区监管，实现区域协同、部门协同，健全了大气污染案件行政执法和刑事司法衔接机制。 条例对能源、工业、机动车、扬尘、农业等方面造成的大气污染规定了较为详细的防治措施。在燃煤和其他能源污染防治方面，将煤炭消费减量替代要求纳入条例。在工业污染防治方面，强化对挥发性有机物的治理，明确了差异化错峰生产的要求。在机动车污染防治方面，规定应当优先发展公共交通，要求政府划定非新能源渣土运输车辆禁止行驶区域。在扬尘污染防治方面，细化施工扬尘防治措施，鼓励支持采用绿色建材，规定了防尘降尘的具体要求。在农业和其他污染防治方面，对农药、肥料的科学施用、秸秆焚烧进行了规范，全力防治农业面源污染。条例授权市县两级政府划定区域对露天焚烧、生物质燃料燃烧以及祭祀用品焚烧的行为进行管理，同时对排放油烟的餐饮场所提出了严格的监管措施，并对飞絮防治、重污染天气应对、畜禽养殖及屠宰污染防治等方面作了规定。 四、《关于印发泰安市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污”治理攻坚战行动方案的通知》 统筹大气污染防治与“双碳“目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理三个标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、交通运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等多污染物协同减排，以化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；开展低效治理设施全面提升改造工程，完成钢铁、焦化、水泥行业超低排放改造，推动钢铁企业全面创建环境绩效A级。开展分散、低效煤炭综合治理。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象。 通过上述措施后，区域环境空气质量将有所改善。 2、地表水环境 距离本项目最近的河流为洸府河，所在地地表水环境功能区属IV类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。根据2024年2月7日泰安市生态环境局发布的《关于2023年重点河流水环境质量状况及重点水污染防治项目建设进展的通报》（泰环境函[2024]8号），全市53个地表水监测断面，6个国控断面均达标；2个省控断面均达标；18个市控断面中，17个断面达标，1个断面超标；4个南四湖流域断面均达标。2023年洸府河水域侯店断面目前水质情况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，水质达标。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。依据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此无需进行声环境现状调查。 4、地下水、土壤 根据现场踏勘及调查，本项目地块采取分区防渗措施后，项目产生污染物无影响土壤、地下水环境的途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，可不开展土壤及地下水现状调查。 5、生态环境 本项目租赁山东亨达煤业有限公司闲置厂房，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：主要保护项目厂界外500m范围内的敏感目标，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境：主要保护目标为项目周围的地表水，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境：项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境：拟建项目租赁闲置厂房和闲置场地进行建设，不新增用地，厂址用地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标。 本项目所在厂区周边环境空气、声环境、地下水环境保护目标、保护级别见下表，环境保护目标分布及周边社会关系见附图3。 表3-1 本项目所在厂区周边敏感目标一览表 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容（人口数）; 相对场址方位; 相对场界距离（m）; 环境功能区划. 环境空气; 茅庄桥南村; 居住区; 1506; S; 200; 2类区. 地表水; 月牙河水库南干渠干16支渠; N; 15; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 石集河; S; 960. 洸府河; W; 3900. 地下水; 厂区周围浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 噪声; 厂界周围50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准. 生态; 项目不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。厂界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。具体如下表所示。 表 3-2 大气污染物排放标准限值 类型; 污染物; 排气筒高度; 允许排放量（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 标准来源. 有组织; 颗粒物; 20m; 5.9; 20; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求. 厂界无组织; 颗粒物; /; /; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 2、废水 生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运，无废水外排。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-5 环境噪声排放标准一览表（单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 运营期; 厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山东省“十四五”生态环境保护主要指标》，“十四五”期间对COD、氨氮、颗粒物、氮氧化物和VOCs提出总量控制要求。 本项目无废水外排，不涉及COD和氨氮总量控制指标。 本项目有组织颗粒物排放量为0.291t/a。根据山东省生态环境厅关于印发《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》的通知（鲁环发[2019]132号）的要求，本项目位于不达标区，需2倍削减量替代，颗粒物替代量为0.582t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目利用现有厂房，施工期无土建作业，仅进行厂房内进行设备安装调试等，因此，施工期对外环境基本无影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期环境影响分析 1、废气 （1）污染源源强核算 ①汽运粉尘 车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的悄况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重昼，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶速度为5km/h。空车重约5t，满载车重约35t，本项目原料和产品共计约为20万t/a，则空车和满载车次各为3334车次/a。道路表面粉尘昼以0.1kg/m2计。经计算，Q空车=0.03kg/km辆，Q满载车=1.04kg/km辆。厂区内行驶距离约为0.05km，经计算，在道路完全干燥的情况，空车汽运粉尘产生量为5.001kg/a，满载车汽运粉尘产生量为0.1734t/a，合计0.1784t/a。厂区进出口建设自动感应洗车台；进出厂 的运输车辆采取密闭或全覆盖措施；厂区路面 硬化，及时消扫，定时洒水。采取以上措施后粉尘量可减少90%，排放情况见下表。 表4-1 汽运粉尘产、排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放形式. 颗粒物; 0.1784; 90%; 0.0178; 0.0112; 无组织. ②原料堆放粉尘 原料堆放过程均在密闭车间内，原料为含水15%-20%的脱硫石膏，此过程粉尘产生量极少，无组织排放。本次评价仅定性分析。 ③上料粉尘 脱硫石膏含有15%～20%附着水，呈湿粉状，上料过程基本无粉尘产生，本次评价不再进行定量分析。 ④干燥粉尘 《关于发布排放源统计调查产排污核算方法和系数手册的公告》（生态环境部，公告2021年第24号）无“固体废物治理”的相关产污系数，本次评价参照《关于发布排放源统计调查产排污核算方法和系数手册的公告》（生态环境部，公告2021年第24号）中的"301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册”的沸腾炉产污系数，烘干产尘系数0.034kg/t-产品，本项目产品为10万t/a，两次干燥，则烘干粉尘产生量为6.8t/a。设备密闭，粉尘经管道收集进入1套袋式除尘器后通过1根20m排气筒DA001排放。粉尘收集效率为100%，配套风机风量为4000m3/h，工作时间为1600h/a，颗粒物去除效率为99.5%，废气排放情况见下表。 表4-2 烘干粉尘产、排情况一览表 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放口. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 量（t/a）. 颗粒物; 2125; 4.25; 6.8; 5.3; 0.0213; 0.034; DA001. ⑤粉磨、产品进/出料仓粉尘 经查阅《关于发布排放源统计调查产排污核算方法和系数手册的公告》（生态环境部，公告2021年第24号），其中无“固体废物治理”的相 关产 污系 数，“301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册”，未给出粉磨工序的产污系数。本次评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”中“粉磨”工序推荐经验系数：1.19kg/t产品，项目粉磨工序物料量为10万t/a，则粉磨粉尘产生量为119t/a。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中石灰厂的逸散尘排放因子，产品进、出料仓产尘系数均为0.05kg/t-产品，本项目产品为10万t/a，则进出料仓粉尘产生量为10t/a。粉磨设备密闭，物料进入料仓通过密闭管道，产生粉尘从筒仓顶部出气口排出，此2处粉尘收集效率均为100%。出料仓（即包装）在包装机（即物料出料口）配置半包围式的集气罩收集包装过程产生的粉尘，要求集气罩要包裹覆盖整个袋装下料口；下料口产尘点小，集气罩靠近下料口方便粉尘收集，因此包装粉尘收集率可达90%以上。 以上粉尘经管道收集进入1套袋式除尘器后通过1根20m排气筒DA002排放。配套风机风量为15000m3/h，工作时间为1600h/a，颗粒物去除效率为99.8%，废气排放情况见下表。 表4-3 粉磨及进、出料仓粉尘产、排情况一览表 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放口. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 量（t/a）. 颗粒物; 5375; 80.625; 129; 10.7; 0.1606; 0.257; DA002. 综上，本项目废气有组织污染物产生及排放汇总情况见下表。 表4-4 本项目无组织废气产、排情况一览表 产生工序; 污染物; 产生情况; 控制措施; 排放情况. 速率（kg/h）; 量（t/a）; 速率（kg/h）; 量（t/a）. 出料仓（包装）; 颗粒物; 0.3125; 0.5; 约80%粉尘沉降、清扫; 0.0625; 0.1. 汽运; 颗粒物; 0.1115; 0.1784; 洒水、清扫，90%沉降率; 0.0112; 0.0178. 合计; 颗粒物; /; 0.6784; /; /; 0.1178. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 本项目有组织废气产生、排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 核算方法; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 时间h; 排放口类型; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量t/a; 治理工艺; 风机量m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 推荐可行技术; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量t/a; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h. 干燥; 颗粒物; 系数法; 2125; 4.25; 6.8; 旋风除尘+耐高温布袋除尘器; 4000; 100; 99.5; 是; 5.3; 0.0213; 0.034; 1600; 一般排放口; 20; 3.5. 粉磨、进出料仓; 颗粒物; 系数法; 5375; 80.625; 129; 布袋除尘器; 15000; 100; 99.8; 是; 10.7; 0.1606; 0.257; 1600; 20; 3.5. 表4-6 项目废气排放口基本情况及执行标准一览表 序号; 排放口名称; 排放口编号; 排气筒地理坐标; 排放口类型; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气出口温度（℃）; 排放标准. 经度; 纬度. 1; 废气排放口; DA001; 116.825; 35.818; 一般排放口; 20; 0.1; 25; 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/237-2019)表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求. 2; DA002; 116.825; 35.819; 一般排放口; 20; 0.3; 25. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气达标排放情况 根据以上分析，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/237-2019)表1一般控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。本项目2根排气筒高度均为20m，排气筒之间距离小于40m，等效为1根排气筒，高度为20m。等效排气筒的排放速率为0.1819kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求（严格50%，2.95kg/h)。 经大气扩散，厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。 （3）大气污染防治措施及可行性论证 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1034-2019)、参照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A.1（废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表），“其他废弃资源”“加工”颗粒物可行技术为：布袋除尘。拟建项目生产过程中产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理，属于可行技术中的“布袋除尘”。因此，本项目颗粒物污染防治技术为可行技术。 （4）非正常工况分析 非正常工况是指在生产运行阶段的开车、停车、检修维护和工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的可控排污。 结合项目实际情况，项目废气非正常排放重点考虑废气处理设施达不到设计去除效率时的情况，作为非正常工况下的污染物源强。 表4-7 非正常工况污染物产生及排放情况 排气筒编号; 非正常排放原因; 污染物; 去除效率（%）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. DA001; 除尘装置故障; 颗粒物; 0; 2125; 4.25; 1; 1次/年; 紧急抢修. DA002; 颗粒物; 5375; 80.625. 由上表可见，在设定的非正常工况下，项目各排气筒主要污染物排放浓度以及颗粒物排放速率均严重超标。因此，未经有效治理的废气直接排放，会加重对区域环境空气的污染。为使项目废气对周围环境的影响降至最低，建设单位应加强废气治理措施的日常维护和管理，尽可能缩短非正常工况的时间，以免出现故障后影响区域环境空气质量。 （5）环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物，项目采拟用布袋除尘器处理，处理效率达99.5%以上，处理后的废气经2根20m高排气筒排放。经处理后有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/237-2019)表1一般控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。因此项目废气对周边大气环境影响较小。 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1034-2019)、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等制定废气自行监测计划，拟建项目废气自行监测计划见表4-8。 表4-8 废气监测要求一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物; 1次/a. 有组织废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/a. DA002排气筒; 颗粒物; 1次/a. 2、废水 （1）废水的产生及排放情况 本项目职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为240m3/a，经化粪池处理后委托环卫部门清运。蒸汽冷凝水产生量6239.6m3/a，委托山东亨达煤业有限公司处理，洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。厂区路面洒水全部蒸发损耗。生活污水处理措施见下表。 - 表4-9 废水污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 类别; 产生量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放方式; 去向. 职工生活; 生活污水; 240; CODcr; 300; 0.072; 化粪池; 不外排; 环卫部门定期清运. BOD5; 260; 0.0624. SS; 200; 0.048. NH3-N; 30; 0.0072. 干燥; 冷凝水; 6239.6; CODcr; 50; 0.312; 冷凝水收集池; 不外排; 山东亨达煤业有限公司. SS; 20; 0.125. （2）废水污染治理设施可行性分析 本项目生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运，不外排；蒸汽冷凝水委托山东亨达煤业有限公司处理，不外排。根据《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1034-2019)，废水不外排的情形无推荐可行技术，参考其他同类型项目，使用化粪池处理生活污水为可行技术。 （3）监测要求 本项目无废水外排，无须开展监测。 3、噪声 （1）污染源源强核算及污染防治措施 项目噪声主要源自生产设备和风机噪声，单台设备的噪声值75~85dB(A)。主要噪声源强情况见下表： |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 输送机; 75; 基础减振、厂房隔声、绿化吸声、距离衰减; 22.66; 36.79; 1; 1.85; 34.84; 25.15; 10.16; 69.7; 44.2; 47.0; 54.9; 昼间8h; 20; 20; 20; 20; 43.7; 18.2; 21; 28.9; 1. 2; 加热器; 75; 8.54; 42.29; 1; 16.07; 41.45; 10.93; 3.55; 50.9; 42.6; 54.2; 64.0; 20; 20; 20; 20; 24.9; 16.6; 28.2; 38; 1. 3; 加热器; 75; 1.33; 42.08; 1; 23.23; 41.45; 3.77; 3.55; 47.7; 42.6; 63.5; 64.0; 20; 20; 20; 20; 21.7; 16.6; 37.5; 38. 4; 立式针磨; 80; 4.75; 43.41; 1; 19.84; 42.75; 7.16; 2.25; 54.0; 47.4; 62.9; 73.0; 20; 20; 20; 20; 28; 21.4; 36.9; 47; 1. 5; 提升机; 75; -0.71; 44.04; 1; 18.2; 43.81; 8.8; 1.19; 49.8; 42.2; 56.1; 74.5; 20; 20; 20; 20; 23.8; 16.2; 30.1; 48.5; 1. 6; 提升机; 75; 6.37; 44.50; 1; 25.28; 43.81; 1.72; 1.19; 46.9; 42.2; 70.0; 74.5; 20; 20; 20; 20; 20.9; 16.2; 44; 48.5; 1. 7; 鼓风机; 85; 11.87; 42.33; 1; 12.79; 41.27; 14.21; 3.73; 62.9; 52.7; 61.9; 73.6; 20; 20; 20; 20; 36.9; 26.7; 35.9; 47.6; 1. 8; 风机; 85; 4.33; 40.41; 1; 20.43; 39.74; 6.57; 5.26; 58.8; 53.0; 68.6; 70.6; 20; 20; 20; 20; 32.8; 27; 42.6; 44.6; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 包装机; 2.58; 47.66; 1; 75; 绿化吸声、距离衰减、基础减震; 昼间8h. 2; 包装机; 0.33; 47.58; 1; 75. 3; 风机; 1.83; 50.04; 1; 85. （2）噪声治理措施 1）生产设备噪声治理措施 本项目通过选用低噪音设备，设备布置在车间内，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减振、隔声、消声等措施。具体措施如下： ①合理布局，所有生产设备尽量在生产车间内布置，利用墙体及门窗隔声，减小噪声对外环境的影响； ②针对高噪声设备采取针对性较强的措施，如设置减震垫、车间设置隔音门窗、隔声墙等； ③选用国内先进的低噪声设备，生产设备安装时采取减振基底、橡胶皮垫减震接头及减震垫等措施； ④加强管理，定期进行设备检修，加强维护保养，降低设备运转时产生的噪声。 （3）环境影响分析 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 厂界噪声预测结果见下表。 表4-12 厂界噪声预测一览表 预测点; 空间相对位置/m; 噪声贡献值/dB(A); 昼间噪声标准/dB(A); 超标和达标情况/dB(A). X; Y; Z. 东厂界; 32.74; 40.9; 1; 51.1; 65; 达标. 南厂界; 16.12; -23.37; 1; 43.2; 达标. 西厂界; -42.56; 39.92; 1; 43.2; 达标. 北厂界; 0.94; 63.13; 1; 55.6; 达标. 由上表可知，项目厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，项目周围50m范围内无声环境敏感目标，因此本项目噪声对周围声环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声自行监测要求见表4-13。 表4-13 噪声自行监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m处; 昼间等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 4、固体废物 项目营运期间产生的固体废弃物主要有员工产生的生活垃圾、废布袋、沉淀池沉渣、除尘器集尘。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员30人，按每人日产生生活垃圾0.5kg/d计算，产生生活垃圾量为15kg/d、3t/a。生活垃圾由环卫部门清运处置。 （2）废布袋 根据企业提供资料，袋式除尘装置需要定期更换布袋，废布袋约为0.05t/a，代码为900-009-S59，委托厂家更换回收。 （3）沉淀池沉渣 根据企业提供资料，洗车台沉淀池沉渣产生量约lt/a，代码为900-099-S07， 外售其他建材加工企业。 （4）除尘器集尘 经计算，除尘器收尘量约135.57t/a，代码为900-099-S59，回用于生产。 （5）危险废物 项目运营期仅对设备做一般性维护保养，机修产生的废机油量约0.1t/a；废含油抹布及手套0.02t/a；废油桶0.02t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》，机修废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，废含油抹布及手套、废油桶属于HW49其他废物，代码为900-041-49。本项目机修产生的废机油用专用容器收集后暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节; 固体废物名称; 固体废物类别; 固体废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 处置情况; 环境管理要求. 处置去向; 处置量（t/a）. 沉淀池; 沉渣; 一般固废; SW07 900-099-S07; /; 固体; /; 1; 一般固体废物暂存间; 外售其他建材加工企业; 1; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》. 废气治理; 废布袋; 一般固废; SW59 900-099-S59; /; 固体; /; 0.05; 委托厂家更换回收; 0.05. 除尘器集尘; 一般固废; SW59 900-099-S59; /; 固体; /; 135.57; 回用于产生; 135.57. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; S60-S69; /; 固体; /; 3; 垃圾桶; 环卫部门清运; 3. 设备维修; 废机油; 危险废物; HW49 900-249-08; 矿物油; 固体; T/In; 0.1; 危废库; 委托有资质单位处置; 0.1; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废油桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 矿物油; 固体; T/In; 0.02; 0.02. 废含油抹布、废含油手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 矿物油; 固体; T/In; 0.02; 0.02. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 2、固体废物的收集 ①一般固废的收集 本项目一般固废为生活垃圾、废布袋、沉淀池沉渣、除尘器集尘。生活垃圾统一收集于垃圾桶，由环卫部门清运；沉渣外售其他建材加工企业，废布袋委托厂家更换回收，除尘器集尘回用于产生。 ②危险废物的收集 本项目危险废物主要为废机油、废含油抹布、废含油手套，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，均属于危险废物，危废收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求： 根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 应制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 在危险废物收集过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ## 3、固体废物的暂存 ①一般固体废物暂存 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： a.为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 b. 为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2及其修改单设置环境保护图形标志。 c.贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 d.贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 e.一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间，墙面、地面严格进行防渗处理，使渗透系数小于10-7cm/s，且四周需要遮挡，严禁暴露于空气中；生活垃圾日常用垃圾桶进行暂存，通过采取以上措施对环境产生影响较小。 表4-15 建设项目一般固体废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 废物名称; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 一般固体废物暂存间; 生活垃圾; 堆存; 0.1t; 日. 2; 沉淀池沉渣; 堆存; 1t; 季度. 3; 废布袋; 堆存; 0.5t; 季度. ②危险废物的贮存 应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，建设符合要求的危险废物暂存车间。 表4-16 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW49; 900-249-08; 5m2; 桶装; 1t; 年. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; /. 3; 废含油抹布、废含油手套; HW49; 900-041-49; 袋装. ## 4、固体废物的运输转移 本项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。 本项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求： ①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。 ②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 危险废物的转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部交通运输部令 第23号）的相关要求执行： ① 危险废物转移应当遵循就近原则。 ②转移危险废物，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 ③转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ④运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 ## 5、固体废物环境影响分析 ①对地表水环境影响分析 固体废物在贮存过程中采取了防渗漏措施；储存区设置了围堰，项目固体废物不会影响地表水环境。 ②对环境空气环境影响分析 项目固体废物不露天堆置，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，因此，项目固体废物对环境空气质量影响较小。 ③对地下水环境影响分析 项目对固体废物堆放场所采取严格的防渗措施。固体废物暂存场所已严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求制定防渗措施。 此外，还应建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。通过采取以上措施可切实减少固体废物堆放对地下水的影响。 综上，本项目一般固废贮存满足《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，固体废物均得到合理处理处置，因此本项目固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水 项目位于泰安市宁阳县堽城镇茅庄桥南村北，租赁现有闲置厂房和闲置场地进行建设，项目区内地面已全部硬化。正常工况下，项目无土壤和地下水污染途径，对地下水和土壤基本不产生影响。本次环评就非正常工况下可能发生的污染情况进行分析并提出防控措施。 ①影响途径分析 项目不采用地下水，不会对区域地下水水位造成影响，项目可能对地下水造成影响的方式主要为非正常工况下防渗措施不到位，污染物通过渗透方式进入地下水环境。因此，环评要求项目运营期应严格按照技术规范和要求建设防渗设施，确定防渗层渗透系数、厚度和材质；定期开展渗漏检测，重点检查污水管道减薄或开裂情况，以及防渗层渗漏情况，防止腐蚀、泄漏和下渗。对生产厂区地面等地下水污染或泄漏后可及时发现和处理的区域，做好地面硬化，必要时建设抗腐蚀的防渗层；杜绝跑冒滴漏，做好地面保洁；地面设计应坡向排水口或排水沟，定期检查地面防渗是否破损。强化水环境突发事件应急处置，采取封堵、收集、转移等措施控制污水影响范围，防止污染扩散。 ②地下水污染防治措施 项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急等方面进行控制。项目拟采取以下地下水污染防治措施：a、一般污染防治区防渗措施：主要包括生产车间（含原料库）、一般固废暂存区、沉淀池，地面防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、防渗系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层表面刷水泥基防渗涂层或防水砂浆，防渗工程的设计使用年限不低于其防护主体（如设备、管线及建构筑物）的设计使用年限。b、重点污染防治区防渗措施：主要包括化粪池、危废暂存间，防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能，同时做好各设施及输送管道的重点防渗措施；生活垃圾箱密闭设计、垃圾集中收集清运，杜绝污水及渗滤液的的跑、冒、滴、漏，并在日常管理中加强设施维护。 综上分析，项目对周边地下水环境影响很小。 （2）土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，分析土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求。 ①土壤污染途径分析 项目涉及污染物质可以通过多种途径进入土壤，包含大气沉降、地表漫流、垂直入渗三种方式。 大气沉降：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是项目排放的颗粒物等。 地表漫流：生活污水排放，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 垂直入渗：项目危废暂存间的危险废物在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水、淋洗等直接或间接影响土壤。 本项目采取分区防渗措施，基本不具备地表漫流和垂直入渗污染途径，可能发生的土壤污染途径主要为大气沉降途径，即项目排放的颗粒物降落到地面造成的土壤污染。 ②土壤污染控制措施及影响分析 a、源头控制措施 控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，提高废气收集及处理效率以减少污染物排放量；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 b、过程防控措施 加强厂区绿化，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境；对各构筑物采取相应的防渗措施。 c、污染监控体系 建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 d、应急响应措施 一旦发现土壤污染事故，立即采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。经采取上述措施后，项目运营期对周边土壤环境影响很小。 6、生态环境 拟建项目租赁山东亨达煤业有限公司现有闲置厂房进行建设，不新增用地。项目厂址用地性质为工业用地，周边无生态敏感目标，不需开展生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及危险物质为废机油。根据HJ169-2018，计算废机油最大量存在量与其临界量比值Q=0.6/2500=0.00024，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，根据HJ169-2018要求，仅需进行简单分析。 （2）环境风险分析 根据原料和产品特性，拟建项目存在的主要环境风险主要为项目废气处理设施故障后导致废气污染物排放超标污染周围空气，矿物油（润滑油）、沉淀池、化粪池等泄漏后污染土壤和地下水。 （3）环境风险防范措施 1）事故状态下排放的废气对周围大气环境的污染加剧，对周围人群健康造成危害，在发生事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害。 2）危废库和化粪池按要求防渗，加强巡查管理，及时发现泄漏情况且及时处理。 3）注意废气处理设施的维护保养，及时发现隐患。定期更换除尘器的布袋，确保除尘器的净化能力，按要求开展例行监测，确保废气排放达标。 4）生产设备运行前检查风机等设施，确保其能够正常运行后再运行生产设备，废气处理装置失效的悄况下禁止运行生产设备。 5）车间和仓库的消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。安排专人管理。 6）发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119，立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭。 7）做好员工的安全教育培训，制定预防事故发生的各种规章制度并严格执行，按规定对操作人员进行安全操作技术培训。 8）编制突发环境事件应急预案，建立一套完整的应急方案，一旦发生意外，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。 （4）环境风险评价结论 综上所述，只要企业能够认真执行本报告表中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本工程在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护法规、标准的要求，使本工程的环境风险达到可接受的水平。 8、环保设施安全风险分析及防治措施 根据《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关千进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电(2022)17号）相关要求，需要开展坏保设备设施安全风险辨识评估，具体内容如下： （1）废气冶理设施安全管理建议 ①加强现场和设备设施管理加强现场6S和职业卫生安全管理，加强设备设施管理，尽可能选用安全高效的设备设施，完善安全操作规程，严禁违棠作业。在充分分析危险源的基础上，在现场安装安全防护设施，并设立安全警示标志。完善密闭空间通风设施，配备安全器材和有害气体探测仪。通过定制看板、设置设备异常信号灯、安全提醒板、安全曝光台等多种形式，向作业人员充分传递安全信息，提高责任意识和风险识别能力。 ②改进安全管理体系建立明确的安全生产责任制，明确各单位和负责人安全职责，定期进行检查，确保职责落实到位。宪善隐患排查治理机制，定期对现场隐患进行检查，查出隐患及时治理，举一反三，避免重复隐患。开展安全生产标准化工作，通过对标 管理，提高安全生产管理水平。 ③突出安全管理重点加强特殊时段、重点部位安全风险管控，尤其做好设备检修过程、受限空间的安全管理。凡涉及动火、受限空间、盲板抽堵、高空、断路、动土、吊装、用电、设备检修等作业必须按照相关作业规程办理票证方可作业，确保安全防护设施和现场监管到位。 ④提高员工安全知识和安全技能加强员工安全知识和安全技能培训，通过经常性的案例警示教育和应急预案演练，提高员工应急处置能力和风险防范能力，提高员工自救和施救能力。让作业安全成为员工发自内心的需求和追求，提高作业人员安全素养。 ⑤采取本质安全的控制措施采用先进技术，消除密闭空间，降低窒息中毒和火灾爆炸事故风险。 （2）环保设施安全管理注意事项 ①是否将环保设施和项目纳入双重预防机制管理，是否进行安全风险辨识、分级管控，是否开展隐患排查治理。 ②是否建立坏保设施和项目台账，包括设施部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。 ③是否经过正规设计或设计诊断，是否经过安全评价，纳入安全评价报告。 ④是否根据坏保设施和项目工艺特点，制定完善相应的安全管理制度和安全操作规程。 ⑤是否在安全生产教育培训中安排专门课时对环保设施和项目风险辨识方法和风险管控措施进行培训。 ⑥是否针对坏保设施和项目风险，在危险源处设置安全警示标志，开展危险岗位应急处置能力训练。 ⑦是否与企业坏保设施和项目承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责，对承包、承租单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 ⑧是否按照相关要求，设置安全帽、全身式安全带、安全绳、三脚架，以及与作业坏境危险有害因素相适应的气体探测仪器、空气呼吸器、通风设备等应急装备和防护用品。 9、建设项目环境保护“三同时”验收 本项目环保设施“三同时”验收见下表。 表4-17 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 措施; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 预期效果. 废气; DA001; 旋风除尘+耐高温布袋除尘器; DA001采样口; 颗粒物; 2天×3次/天; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求. DA002; 布袋除尘器; DA002采样口; 颗粒物; 2天×3次/天. 无组织废气; --; 厂界; 颗粒物; 2天×3次/天; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声; 厂界; 噪声; 2天×2次/天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 生活垃圾; 环卫部门清运; 检查固废收集、储存、处置方式; 固体废物均能够得到合理有效的处置. 沉淀池沉渣; 外售其他建材加工企业. 废布袋; 委托厂家更换回收. 除尘器集尘; 回用于产生. 废机油; 委托有资质单位处置. 废油桶. 废含油抹布、废含油手套. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 旋风除尘+耐高温布袋除尘器+20m高排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m高排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池处理后由环卫部门清运 | 不外排 |
|  | 冷凝水 | COD、SS | 山东亨达煤业有限公司 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 废气治理 | 废布袋 | 厂家更换回收 | 有效、合理处置 |
|  |  | 集尘 | 回用于生产 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 外售其他建材企业 |  |
|  | 设备维修 | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布、含油手套 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗、源头防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格落实提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急物资，对员工进行消防培训 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”验收制度 根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。 2、排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“水泥、石灰和石膏制造301”的“水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012”，应进行“简化管理”。企业发生实际排污行为前，按照《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）、《排污许可管理办法》等要求申领排污许可证，并按照规定的污染物种类、浓度、排放去向等要求排放污染物，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

宁阳瑞兴新材料有限公司年产10万吨石膏粉项目符合国家产业政策；符合《宁阳县堽城镇国土空间规划（2021-2035年）》及国家、省、市相关环保管理要求；项目用地为工业用地，项目选址符合用地要求；本项目工艺设计合理，采取有效的环保治理、风险防范措施，满足稳定达标排放等环境管理要求，对周围环境影响较小。在严格按照“三同时”要求，严格落实各项污染控制和对策措施条件下，各类污染物均可稳定达标排放或合理利用，从环保角度分析，项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | -- | -- | -- | 0.4088 | -- | 0.4088 | 0.4088 |
| 废水 | 废水量（m3/a) | -- | -- | -- | 6479.6 | -- | 6479.6 | 6479.6 |
|  | COD（t/a） | -- | -- | -- | 0.384 | -- | 0.384 | 0.384 |
|  | 氨氮（t/a） | -- | -- | -- | 0.0072 | -- | 0.0072 | 0.0072 |
| 一般工业固体废物 | 沉渣（t/a） | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
|  | 废布袋（t/a） | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 | 0.05 |
|  | 除尘器集尘（t/a） | -- | -- | -- | 135.57 | -- | 135.57 | 135.57 |
|  | 生活垃圾（t/a） | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | 3 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 |
|  | 废油桶（t/a） | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 |
|  | 废含油抹布、废含油手套（t/a） | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①