- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  超高压果蔬汁品质提高关键技术研究及产业化

建设单位（盖章）：    山东唯可鲜食品科技有限公司

编制日期：                2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 超高压果蔬汁品质提高关键技术研究及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2403-370921-04-03-628439 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张洪 | 联系方式 | 19605385867 |
| 建设地点 |  | 山东省泰安市宁阳县高新技术产业开发区文庙东路1918号现有厂区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经116°47′3.105″，北纬35°44′38.391″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1523果菜汁及果菜汁饮料 | 建设项目 行业类别 | 十二 酒、饮料制造业 26饮料制造-有发酵工艺、原汁生产的 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宁阳县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403-370921-04-03-628439 |
| 总投资（万元） |  | 5500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.64 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 项目位于山东省泰安市宁阳县环城科技产业园区（现已更名为宁阳县高新技术产业开发区）内，山东省泰安市宁阳环城科技产业园2018年9月由宁阳县人民政府批准设立。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件为《宁阳环城科技产业园规划环境影响报告书》，2019年3月22日通过了审查，审查文件为《关于<宁阳环城科技产业园规划环境影响报告书>的审查意见》（宁环字【2019】39号）。 2023年3月23日园区已委托青岛中博华科检测科技有限公司进行跟踪监测并出具监测报告。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《宁阳环城科技产业园规划环境影响报告书》，宁阳环城科技产业园发展行业准入条件清单及环境准入负面管理清单分别见表1-1及表1-2 1、宁阳环城科技产业园发展行业准入条件 表1-1 园区入园行业控制级别表 行业类别; 行业小类; 控制级别. 食品加工业; C13 农副食品加工业; C131 谷物磨制; ★. C132 饲料加工; ★. C133 植物油加工; ★. C134 制糖业; ●. C135 屠宰及肉类加工; ●. C136 水产品加工; ★. C137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工; ★. C14 食品制造业; C141 焙烤食品制造; ★. C142 糖果、巧克力及蜜饯制造; ★. C143 方便食品制造; ★. C144 乳制品制造; ●. C145 罐头食品制造; ★. C146 调味品、发酵制品制造; ●. 纺织服装加工业; C17 纺织业; C171 棉纺织及印染精加工; ●. C172 毛纺织及印染精加工; ●. C173 麻纺织及印染精加工; ●. C174 丝绢纺织及印染精加工; ●. C175 化纤织造及印染精加工; ●. C176 针织或钩针编织物及其制品制造; ★. C177 家用纺织制成品制造; ★. C178 产业用纺织制成品制造; ★. C18 纺织服装、服饰业; C181 机织服装制造; ★. C182 针织或钩针编织服装制造; ★. C183 服饰制造; ★. 包装印刷加工业; C23 印刷和记录媒介复制业; C231 印刷; ★. C232 装订及印刷相关服务; ★. C233 记录媒介复制; ★. C22 造纸和纸制品业; C223 纸制品制造; ★. 机械加工制造业; C33 金属制品业; 工具制造业，金属丝绳及其制品业，建筑用金属制品业，日用金属制品业; ★. C34 通用设备制造; C342 金属加工机械制造; ★. C343 物料搬运设备制造; ★. C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造; ★. C345 轴承、齿轮和传动部件制造; ★. C346 烘炉、风机、包装等设备制造; ★. C35 专用设备制造; C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造; ●. C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造; ★. C354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造; ★. C355 纺织、服装和皮革加工专用设备制造; ★. C356 电子和电工机械专用设备制造; ●. C38 电气机械和器材制造业; C381 电机制造; ★. C382 输配电及控制设备制造; ★. C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造; ●. C384 电池制造; ●. C385 家用电力器具制造; ●. C386 非电力家用器具制造; ●. C387 照明器具制造; ●. C389 其他电气机械及器材制造; ●. C40 仪器仪表制造业; C401 通用仪器仪表制造; ●. C402 专用仪器仪表制造; ●. C403 钟表与计时仪器制造; ●. 物流仓储; C59 装卸搬运和仓储业; C592 通用仓储; ★. C593 低温仓储; ★. C594 危险品仓储; ×. C595 谷物、棉花等农产品仓储; ★. 其他可发展附属行业; 水的生产和供应业; 所有项目; ●. 环境治理业; 大气污染治理、固体废物治理、危险废物治理; ★. 交通运输; 货物运输、物流; ●. 废弃资源综合利用业; 金属废料和碎屑加工处理; ●. 非金属废料和碎屑加工处理; ●. 其他制品制造业; 塑料制品业; ●. 与园区产业链构建相关的其他行业; 低污染、低能耗、低水耗、低噪声项目; ●. 化工石化行业; 石油加工、炼焦、基础化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、油墨、颜料及类似产品制造、专用化学产品制造等; ×. 黑色金属冶炼和压延加工业; 炼铁、炼钢、黑色金属铸造、钢压延加工、铁合金冶炼; ×. 有色金属冶炼和压延加工业; 常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼有色金属铸造; ×. 金属制品业; 电镀（作为中间工序的企业除外）; ×. 废弃资源综合利用业; 废电池、废轮胎和废油等污染较重的废旧资源加工、再生利用项目; ×. 注：★-优先进入行业；●-准许进入行业；×-禁止进入行业。未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定能否入区。 结合园区现有企业基础，优先引进有利于区域产业链延伸的项目，可引进污染较少的相关配套产业。对于入驻园区的企业大力实施清洁生产，最大限度的利用资源，减少废物的产生，严格控制污染物排放必须达到相关行业污染物排放标准。 本项目属于饮料制造行业，不属于园区环境准入负面管理清单内项目，污染物排放量较少，属于水果加工行业的延伸行业，本项目的引进有利于区域产业链延伸，因此本项目属于园区内可引进行业。 2、环境准入负面管理清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据宁阳环城科技产业园的产业定位、总体布局等，建议聚集区环境准入负面清单如下： （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中淘汰类产业（目前已更新为2024年版产业结构调整指导目录，本次评价以2024年版本进行分析）； （2）生产方式落后、产品质量低、环境污染严重和能源消耗高的项目； （3）石化、有机化工、无机化工； （4）金属冶炼项目； （5）涉重的表面处理项目。 表1-2 园区环境准入负面管理清单 禁入行业; 化工石化医药行业; 石油加工、炼焦、基础化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、油墨、颜料及类似产品制造、专用化学产品制造、医药制造等. 黑色金属冶炼和压延加工业; 炼铁、炼钢、黑色金属铸造、钢压延加工、铁合金冶炼. 有色金属冶炼和压延加工业; 常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属铸造. 废弃资源综合利用业; 废电池、废轮胎和废油等污染较重的废旧资源加工、再生利用项目. 允许进入行业中不允许类别; C221 纸浆制造. 电镀（涉重），作为中间工序的企业允许进入. C594 危险品仓储. 根据企业实际情况，本项目属于饮料制造行业，不属于园区环境准入负面管理清单内项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类产业。 本项目已取得宁阳县行政审批局备案，项目备案号码为：2403-370921-04-03-628439。因此，本项目的建设符合宁阳环城科技产业园园区规划的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于扩建项目，属于国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中的“C152饮料制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中“鼓励类”“淘汰类”以及“限制类”项目，属于允许建设项目；所用设备不在高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录之列，综合分析，该项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 （1）用地性质符合性分析 山东唯可鲜食品科技有限公司位于山东省泰安市宁阳县文庙东路1918号，依托现有厂房进行建设；该厂址位于产业园区内，根据园区规划，本项目占地属于工业用地。因此项目用地性质符合规划要求。本项目与宁阳环城科技产业园规划位置关系图见附图5。 （2）该项目周围配套设施较为完善，项目用水、用电等公共设施接入方便。 （3）项目与饮用水水源地保护区符合性分析 项目周围最近的水源地为宁阳县胡中屯水源地保护区，本项目位于宁阳县胡中屯水源地保护区南3.9km，不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。因此，从环保角度分析，该项目厂址选择合理。本项目与水源地位置关系图见附图6。 - 根据宁阳环城科技产业园规划要求，项目周边区域无化工石化医药行业等涉及有毒有害物质企业，周边环境空气质量较好，区域环境对本项目生产影响不大。 - 根据宁阳县“三区三线”规划方案，本项目选址位于城镇开发边界内，符合“三区三线”管控要求。 综上，本项目的选址合理可行。 3、项目与《关于加强改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析。 表1-3 项目与环环评[2016]150号符合性分析 分类; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于宁阳环城科技产业园内，用地性质符合规划要求，不位于生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求; 符合. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本次环评已分析了项目建设对环境质量的影响，强化了污染防治措施和污染物排放控制要求，不突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。; 符合. （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目资源合理化利用，不突破资源上限，不属于高耗能、高耗水项目，资源消耗量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为宁阳环城科技产业园区优先进入类项目，不属于园区环境准入负面管理清单内项目，不属于泰安市等地方负面清单项目，符合环境准入负面清单的要求。; 符合. 建立“三挂钩”机制; （五）加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 项目位于宁阳环城科技产业园内，项目建设符合“三线一单”要求。; 符合. （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。; 项目按照相关要求对施工期和运营期采取相应的环保治理措施，建设单位在落实各项环保措施的情况下，污染物可以达标排放，现有同类项目无明显环境污染或生态破坏问题，该地区尚有足够环境容量满足本项目所需。; 符合. （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 本项目采取了有效的环境治理措施，不会影响区域环境质量改善目标实现。; 符合. 多措并举清理和查处环保违法违规项目; （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。; 项目不属于“未批先建”项目，严格按照要求办理环保手续。; 符合. “三管齐下”切实维护群众的环境权益; （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。; 本项目承诺将按照环保要求严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 由上表可知，项目满足《关于加强改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评2016[150]号）相关要求。 4、项目与《关于印发泰安市生态环境分区管控动态更新方案(2023年动态更新版)的通知》（泰政字[2024]17号）中“泰安市市级生态环境准入清单”以及“泰安市生态环境管控单元准入清单”符合性分析分别见下表。 表1-4 项目与泰安市市级生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合 性. 空间布局约束; 1.1新（改、扩）建项目的环境影响评价，应满足区域规划环评的要求。组织对区域、流域建设开发利用规划以及工业、农业、畜牧业、渔业林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等有关专项规划进行环境影响评价，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。; 项目为扩建项目，位于泰安市宁阳环城科技产业园区内，符合产业园总体规划。; 符合. 1.14用地布局从“保护泰山、优化中心城、建设新城、提升品质”的要求出发，首先满足泰山风景区的保护要求，严禁跨越环山路向北发展。严禁在自然保护区和自然公园范围内建设有碍生态和景观的一切设施和新建污染性项目，对自然保护区和自然公园的核心保护区用地实行特别保护和管制。; 项目不在自然保护区和自然公园范围内。; 符合. 1.17禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的，应依法予以拆除或者关闭。对新建城市、城镇及农村水源地和应急或备用水源地，应按照饮用水水源保护区划分技术规范等相关要求及时划定水源保护区，加强水源地规范化建设。; 项目不在饮用水水源保护区范围内。; 符合. 污染物排放管控; 2.1全面执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）大气污染物排放浓度限值，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应排放标准要求。; 本项目废气排放严格执行环保要求。; 符合. 2.18严格执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》。对排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求，对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要限期退出。加强排污单位污水排放管理，确保企业废水达标排放和符合总量控制要求。对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目扩建现有污水处理站，废水经污水站处理后，排入宁阳清源水务有限公司污水处理厂进行深度处理后达标排放。; 符合. 环境风险管控; 3.3加强危险废物监管能力建设，建立危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置等全过程监管体系。严格执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可制度。强化危险废物跨区域转移监管，严格把控危险废物跨市处置，严防危险废物非法转移、处置。; 本项目不涉及新增危险废物。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1全面贯彻落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污三条红线。落实水资源消耗总量和强度双控行动实施方案，严控用水总量，严管用水强度，严格节水标准，严控耗水项目。坚持和落实节水优先的方针，全面提高用水效率，水资源短缺地区、生态脆弱地区要严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。所有新（改、扩）建建设项目需要取水的，应当按照有关规定开展建设项目水资源论证，并办理取水许可手续。严格落实区域用水总量限批制度，新增取水许可优先利用矿井排水、再生水等非常规水源。新（改、扩）建建设项目，应当编制节水措施方案，配套建设节水设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并保证节水设施正常使用。落实黄河流域节水战略，实行水资源消耗总量和强度双控，坚决抑制不合理用水需求。; 本项目营运过程中消耗一定量的水资源，项目消耗量相对区域资源利用总量较小。; 符合. 4.6严守耕地保护红线，严控农村集体建设用地规模。严格控制农用地转为建设用地。强化建设用地总量和强度双控行动，严格控制各类建设用地，建设用地优先安排交通、水利、能源、原材料等重点建设项目，其它建设项目按照产业政策安排。加强纳入后备农用地资源的未利用地保护。; 本项目在现有厂区内建设，不新增占地，不涉及耕地占用。; 符合. 根据《关于印发泰安市生态环境分区管控动态更新方案(2023年动态更新版)的通知》（泰政字[2024]17号），本项目所属管控单元为泗店镇（ZH37092130009），属于一般管控单元。 表1-5 项目与泰安市生态环境管控单元准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 泗店镇; 空间布局约束; 1.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用一般生态空间。 2.严格控制“两高”项目，新建、改建、扩建“两高”项目须符合相关法律法规和相关法定规划，满足“两高”政策要求；新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展; 1、本项目位于宁阳环城科技产业园内，用地性质属于工业用地2、项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等“两高”行业新增产能项目，项目满足产业准入、总量控制、排放标准等要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 2.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，灵活选择建设人工湿地或氧化塘、一体化污水处理站、纳入城镇管网等方式，推进农村生活污水治理。加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。; 1、本项目不涉及新增左侧污染物排放。 2、项目废水经扩建后的污水处理站排放到市政污水管网，对水环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 本项目严格落实各项环保措施，根据上级环保部门要求，严格执行重污染天气下的各项应急减排措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤，暂不具备清洁能源替代条件的地区，允许使用“洁净煤+节能环保炉具”等方式取暖。严防散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，严厉打击劣质煤销售，对散煤经销点进行全面监督检查，确保行政区域内使用的散煤质量符合国家和地方标准要求。 2.除应急供水外，严禁新增地下水取水量。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。落实地下水超采区综合整治实施方案，实施控采压减、水源置换、修复补源“三为主”治理措施，逐步压缩超采区地下水开采量，达到地下水采补平衡，修复地下水环境。加强地下水监测和开发利用监督管理，实施地下水用水总量和地下水位双目标考核，保障区域地下水用水总量不突破控制目标、区域地下水位不因人为过度开采造成持续下降。; 1、本项目不涉及燃煤等高污染燃料。 2、本项目不涉及地下水取用。; 符合. 综上，项目建设符合“泰安市市级生态环境准入清单”以及“泰安市生态环境管控单元准入清单”要求。 6、项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析。 表1-6 项目与鲁环字[2021]58号的符合性分析 序号; 关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知（鲁环字[2021]58号）; 项目符合情况; 符合情况. 一; 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后; 设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新 ，以更新后文 为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制 项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得 入，行政机关不 审批。 项目工艺、设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备；项目不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目；不属于淘汰类项目; 符合. 二; 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产; 园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地 约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业 展方向，引导企 规范化、规模化、集约化发展。 项目位于山东省泰安市宁阳县文庙东路1918号，利用园区内现有厂房进行建设，符合园区及当地发展规划要; 符合. 三; 科学把好项目选址关。新上有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环; 、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实 到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长 发展。 项目厂址位于工业园区内，符合城镇总体规划; 符合. 四; 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，; 须落实区域污染物排放替代 确保增产 污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代， 则各级环评审批部门一律不予审批通过。 项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，严格按照要求申请总量，不涉及煤炭消耗; 符合. 五; 强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划; 准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法 为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处 ，严防死灰复 。 项目不属于“未批先建”，无违法违规建设行为，不属于“散乱污”项目; 符. 综上，项目建设满足《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）要求。 7、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）符合性分析 表1-7 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）符合性 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 一、淘汰低效落后产能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 本项目不属钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业；不属于“两高”行业，排放的污染物实行减量替代。; 符合. 二、压减煤炭消费量; 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。持续推进“外电入鲁”，到2025年，省外来电规模达到1700亿千瓦时左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65亿平方米。基本完成30万千瓦及以上热电联产电厂30公里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。; 本项目不消耗煤炭。; 符合. 8、与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析 表1-8 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家及地方产业政策，项目不涉及产能置换，不涉及钢铁、焦化等行业; 符合. 2; 优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右; 本项目不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业产业项目; 符合. 3; 开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目选址符合区域要求，废气处置措施合理有效; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 山东唯可鲜食品科技有限公司成立于2021年12月17日，注册地位于山东省泰安市宁阳县高新技术产业开发区文庙东路1918号，法定代表人为肖志剑。经营范围包括食品销售、饮料生产等。公司现有项目为“唯可鲜年产5万吨HPP超高压果蔬汁及茶饮料项目”，已通过环评审批，审批文号为泰宁环境审报告表[2022]37号，目前部分设施建设完成，已于2023年7月通过一期一阶段验收工作。现有项目设计产能为年产HPP超高压果蔬汁及茶饮料50000吨（茶饮料5000吨、果茶饮料10000吨、果蔬汁饮料35000吨），目前已验收产能为年产HPP超高压果蔬汁及茶饮料29000吨（茶饮料5000吨、果茶饮料4000吨、果蔬汁饮料20000吨）。 为满足现有市场需求，公司拟投资5500万，依托现有厂房及生产设施，新增HPP果蔬汁生产线1条，PET瓶吹灌连线无菌冷灌生产线1条，杯榨机2台，实际依托现有冷藏及包装设备，建设“超高压果蔬汁品质提高关键技术研究及产业化项目”，新增超高压果蔬汁生产能力约18000吨，本项目产品绝大多数采用纯果汁调配工艺，少用或基本不使用水进行调配，产品的营养成分含量较高，口感更好。项目预计劳动定员约50人，生产实行两班工作制，每班工作8h，每年工作时间为300天。 本项目建成后，全厂设计生产能力为年产果蔬汁及茶饮料68000吨/年（茶饮料5000吨、果茶饮料10000吨、果蔬汁饮料53000吨），实际生产能力为年产果蔬汁及茶饮料47000吨/年（茶饮料5000吨、果茶饮料4000吨、果蔬汁饮料38000吨），原有项目二期工程暂无建设计划，涉及产能约为年产果蔬汁及茶饮料21000吨/年（果茶饮料6000吨、果蔬汁饮料15000吨）。 2、项目组成 项目产品方案及建设规模见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号; 产品; 单位; 年产量; 备注. 现有项目环评预估量; 现有项目验收量; 本项目. 1; 茶饮料; t/a; 5000; 5000; 0; 满足《茶饮料》（GB/T21733-2008）标准. 2; 果茶饮料; t/a; 10000; 4000; 0. 3; 果蔬汁饮料; t/a; 35000; 20000; 18000; 满足《果蔬汁类及其饮料》（GB/T 31121-2014）标准. 3、工程建设内容 项目具体工程内容见表2-2。 表2-2 项目工程内容一览表 工程名称; 项目名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2F，果蔬汁、茶饮料生产车间，建筑面积14880平方米，一楼设置现有项目生产线及冷库等设施，本项目设备在一楼现有生产区域安装，位于车间南侧中部，二楼为办公区; 依托现有. 辅助工程; 门卫室; 1F，占地面积60m2; 依托现有. 配电室; 1F，占地面积60m2; 依托现有. 机修间; 1F，占地面积360m2; 依托现有. 危险品仓库; 1F，占地面积80m2，用于化学品暂存; 依托现有. 锅炉房; 1F，占地面积100m2，用于锅炉使用; 依托现有. 公用工程; 供水系统; 宁阳县供水管网; 依托现有. 供电系统; 宁阳县供电管网; 依托现有. 冷库; 依托现有冷藏区域，其中包含冷库1座（1600m2）、冷藏库2座（合计1200m2）、速冻库2座（合计200m2）用于产品存放; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 本项目不新增燃气用量；厂区内污水站加盖，及时清运果蔬渣，减少恶臭污染物影响; 依托现有. 废水处理; 职工生活污水化粪池预处理，生产废水经污水处理站处理，厂内废水处理达标后通过厂区污水排放口排放，现有污水站设计处理能力为700m3/d，本项目扩建后污水处理站处理能力达到1400m3/d，不改变现有废水处理工艺，仍采用厌氧EGSB+MANO生物处理技术作为主要工艺处理废水; 扩建现有污水站，扩建后污水处理站能力为1400m3/d. 噪声处理; 隔声、减震措施; 依托现有隔声措施，新增减震措施. 固废处理; 车间内设置一般固废暂存间，一般固废暂存后分类处理; 依托现有. 环境风险; 利用现有污水站调节池，厂区设置消防沙等应急堵漏及收集设施，用于事故状态下废水收集处理; 依托现有. 5、工程投资及环保投资 项目总投资为5500万元，项目环保投资为200万元，占总投资的3.64%，主要用于废气、废水、噪声等的治理及固体废物收集清运等。该项目环保投资概算具体见表2-3。 表2-3 环保设施（措施）及投资一览表 序号; 项目; 内 容; 投资（万元）. 1; 废气处理; 新增喷洒除臭剂、委托清运生产残渣; 2. 2; 废水处理; 扩建现有污水处理站，配套建设污水管网; 190. 3; 噪声治理; 依托现有厂房隔声，新增产噪设备隔声隔振等; 5. 4; 固体废物处置; 依托现有一般固废暂存区及危废暂存间，需处理的固体废物量增加; 3. 5; 合计; ——; 200. 6、主要设备及器材、主要原辅材料 （1）项目主要生产设备及器材见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备及器材 一、水果预处理设备. 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 现有项目验收数量; 本项目新增数量; 本项目建成后全厂数量. 1; 可移动卸料输送带; CAPS-1000; 2; 0; 2. 2; 上料皮带输送机; CAPS-1000; 2; 0; 2. 3; 切段机; 8-10T/h; 1; 0; 1. 4; 皮带+毛刷清洗机; CAMS-1500; 2; 0; 2. 5; 循环清洗水槽; --; 1; 0; 1. 6; 一道鼓泡清洗机; CAGP-1200; 5; 0; 5. 7; 二道三段式鼓泡清洗机; CAGP-1200; 2; 0; 2. 8; 沥水挑选输送机; CADJ-1200; 2; 0; 2. 9; 透明挑选带; CAPS-800; 1; 0; 1. 10; 刮板提升机; CAGT-1200; 3; 0; 3. 二、打浆分离设备. 11; 优索切丁机; 2-3T/h; 1; 0; 1. 12; 对辊去核机; CAQH10; 1; 0; 1. 13; 洗核机; CAXH5; 2; 0; 2. 14; 锤式破碎机; CACP20; 2; 0; 2. 15; 冷打浆机; CALD10; 1; 0; 1. 16; 列管式加热器; 10T/h; 1; 0; 1. 17; 胶体磨; 10T/h; 1; 0; 1. 18; 双道打浆机; CADJ10; 1; 0; 1. 19; 毛刷细滤机; CAML3; 1; 0; 1. 20; 卧式离心机; WZ50; 1; 0; 1. 21; 碟式离心机; PTSX80; 1; 0; 1. 22; 切半榨汁机; CAQB10; 1; 0; 1. 23; 葡萄除梗机; CACG10; 1; 0; 1. 24; 多辊压榨机; CADY5; 1; 0; 1. 25; 果汁缓存罐; CADT-3000; 2; 0; 2. 26; 真空脱气机; CATS-8000; 1; 0; 1. 27; 带式榨汁机; --; 1; 0; 1. 28; 杯式榨汁机; --; 2; 2; 4. 三、茶饮料生产设备. 29; 配料罐; 1t; 2; 0; 2. 30; 板式热交换器; /; 1; 0; 1. 四、调配设备. 31; 高压均质机; JZH8000－40; 2; 1; 3. 32; 套管式冷却器; 8T/h; 1; 0; 1. 33; 磁选机; 磁力12000GS; 3; 0; 3. 34; 双联过滤器; 60目; 3; 0; 3. 35; 夹套式冷却调配罐; 3t/h; 3; 0; 3. 36; 破冰机; --; 1; 0; 1. 37; UHT杀菌机; 3吨; 1; 0; 1. 38; 解冻输送机; --; 1; 0; 1. 五、灌装设备. 39; 理瓶机; LP-16型自动; 1; 1; 2. 40; BIB灌装机; YZ-D-2无菌袋; 2; 0; 2. 41; BIB皮带输送机; YZ-DS-5; 5; 0; 5. 42; 给袋式自动包装机; GDB-200斜嘴自立袋; 6; 0; 6. 43; 皮带输送机; NTGM-12.0/40A; 1; 0; 1. 44; 多头旋转灌装机; --; 3; 1; 4. 45; 链道输送机; PET瓶; 3; 0; 3. 46; 直列式多头灌装机; HCHS-81000A; 1; 0; 1. 47; 链道输送机; HDPE/罐/玻璃瓶; 2; 0; 2. 48; 输送系统; 风送/链道; 3; 0; 3. 六、后杀菌及速冻设备. 49; 超高压杀菌机; 600W; 3; 3; 6. 50; 速冻库; 15×7.2×3.5米; 2; 0; 2. 七、后包装设备. 51; 干燥机; CG2000; 2; 0; 2. 52; 多功能贴标机; --; 4; 0; 4. 53; 金属探测仪; DJ-1B400-120; 2; 0; 2. 54; 半自动封箱机; FXJ4030ZX; 2; 0; 2. 55; 滚筒输送机; L790*W63*H750mm变频; 1; 0; 1. 56; 检重机; WL-XP400; 3; 0; 3. 57; 自动堆垛机; NO7000; 1; 0; 1. 58; 小字符喷码机; 希捷; 3; 0; 3. 59; 大字符喷码机; 希捷; 2; 0; 2. 八、全自动在线清洁（CIP）系统设备. 60; 热水罐; 扬州卡洛特; 1; 0; 1. 61; 回收水罐; 扬州卡洛特; 1; 0; 1. 62; 酸液罐; 扬州卡洛特; 1; 0; 1. 63; 碱液罐; 扬州卡洛特; 1; 0; 1. 64; 进程泵; 上海远安; 2; 0; 2. 65; 管式加热器; 扬州卡洛特; 2; 0; 2. 66; 蒸汽阀组; 扬州卡洛特; 1; 0; 1. 67; 管道阀门; 溧阳四方; 1; 0; 1. 68; 控制系统; 扬州卡洛特; 1; 0; 1. 69; 制氮机（60立方）; 江苏宏博; 1; 0; 1. 70; 氮气工艺罐; 江苏宏博; 1; 0; 1. 71; 不锈钢除菌过滤器; 江苏宏博; 1; 0; 1. 72; 304不锈钢氮气储气罐（3立方）; 江苏宏博; 1; 0; 1. 九、其他. 73; 反渗透软水制备装置; 20t/h; 1; 0; 1. 74; 反渗透软水制备装置; 25t/h; 0; 1; 1. 75; 燃气锅炉; 1.7t、2t; 2; 0; 2. （2）主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 项目主要原材料及能源消耗 序号; 名称; 现有项目验收统计用量; 本项目用量; 本项目建成后全厂用量; 单位; 备注. 1; 新鲜水果; 10000; 20000; 30000; t/a; --. 2; 新鲜蔬菜; 4000; 8000; 12000; t/a; --. 3; 茶原液; 1300; 0; 1300; t/a; --. 4; 添加剂; 10; 3; 13; t/a; --. 5; 包装袋; 4000; 0; 4000; 万个/a; --. 6; 包装瓶; 5500; 3000; 8500; 万个/a; --. 7; 包装纸箱; 600; 200; 800; 万个/a; --. 8; 反渗透膜; 0.02; 0.01; 0.03; t/a; --. 能源消耗. 9; 生产用水; 121272.3; 150363; 271635.3; m3/a; --. 10; 电; 300; 200; 500; 万度; --. 11; 蒸汽; 1700; 0; 1700; t/a; --. 12; 天然气; 9; 0; 9; 万m3/a; --. 其他材料用量. 13; 稀硝酸（35%); 5; 1; 6; t/a; 桶装存放于危险品仓库，最大储量0.52t. 14; 氢氧化钠（35%); 7; 2; 9; t/a; 桶装存放于危险品仓库，最大储量0.60t. 15; 聚丙烯酰胺（PAM）; 6; 2; 8; t/a; --. 16; 聚合氯化铝（PAC）; 6; 2; 8; t/a; --. 表2-6 硝酸安全技术说明书 名称; 硝酸; 熔点（℃）; -42（无水）; 沸点（℃）; 86（无水）. CAS No.; 7697-37-2; 相对密度; 1.50（无水）（水=1）; 2.17（空气=1）. 分子式; HNO3; 危险性类别; 第8.1类酸性腐蚀品. 分子量; 63.01; 饱和蒸气压; 4.4（20℃）（kPa）. 外观与性状; 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。; 溶解性; 与水混溶。. 主要用途; 用途极广。主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。. 危 险 性 概 述; 健康危害; 其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。; 防 护 措 施; 工程控制; 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。. 呼吸系统; 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。. 眼睛防护; 呼吸系统防护中已作防护。. 环境危害; 对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。; 身体防护; 穿橡胶耐酸碱服。. 手防护; 戴橡胶耐酸碱手套。. 燃爆危险; 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; 其它; 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 皮肤接触; 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。; 消防措施; 危险特性; 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。. 眼睛接触; 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 泄露应急处理. 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存. 操作注意事项; 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、醇类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 毒理学资料; 运 输 信 息; 危规号: 81002; UN编号: 2031. LD50：无资料LC50：无资料; 包装类别: O52. 包装方法; 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。. 表2-7 氢氧化钠安全技术说明书 主要成分; 氢氧化钠; 熔点（℃）; 318.4; 沸点（℃）; 1390. CAS No.; 1310-73-2; 相对密度; 2.12（水=1）. 分子式; NaOH; 危险性类别; 第8.2类碱性腐蚀品. 分子量; 40.01; 饱和蒸气压; 0.13（739℃）（kPa）. 外观与性状; 白色不透明固体，易潮解。; 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 主要用途; 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。. 危 险 性 概 述; 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。; 防 护 措 施; 工程控制; 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。. 呼吸系统; 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。. 眼睛防护; 呼吸系统防护中已作防护。. 环境危害; 对水体可造成污染。; 身体防护; 穿橡胶耐酸碱服。. 手防护; 戴橡胶耐酸碱手套。. 燃爆危险; 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; 其它; 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 急救措施; 皮肤接触; 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。; 消防措施; 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 眼睛接触; 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 泄露应急处理. 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存. 操作注意事项; 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。. 储存注意事项; 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 毒理学资料; 运 输 信 息; 危规号: 82001; UN编号: 1823. LD50：无资料LC50：无资料; 包装类别: O52. 包装方法; 固体可装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。. 7、公用工程 一、给排水 （1）给水 本项目用水由园区自来水管网提供，主要为职工生活用水和生产用水。 生活用水：本项目建成后，新增劳动定员约50人，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），厂内不设置食宿，用水定额40L/人•d计，年运行300天，则项目建成后全厂新增年生活用水量为600m3/a。 生产用水：本项目在现有车间在用区域进行建设，通过变动设备布局安置本项目设备，不涉及新增地面冲洗水等废水产生，主要用水环节为果蔬清洗、生产调配、瓶及瓶盖清洗、纯水设备反冲洗、设备清洗以及循环冷却用水补充。 ①果蔬清洗用水 项目所用的果蔬原料处理过程中，需使用新鲜水冲洗+纯水冲洗方式进行冲洗，新鲜水多次冲洗，用于去除果蔬运输过程的灰尘杂质等除杂除尘，纯水清洗用于去除生产环节可能接触到的灰尘杂质以及自来水残留，参照现有项目数据，冲洗用新鲜水量约为35000m3/a，冲洗用纯水量约为70000m3/a。 ②调配用水 本产品少部分果蔬汁饮料产品需要适应纯水进行调配，根据生产设计方案及现有项目运行情况参考，调配用水约为4000m3/a，采用纯水补充，全部进入产品。 ③瓶及瓶盖清洗用水 参照企业现有项目生产统计，项目建成后新增瓶及瓶盖清洗用水量约为5000m3/a，采用纯水清洗。 ④纯水设备反冲洗纯水用水 根据企业现有项目生产统计，本项目建成后需增加纯水设备反冲洗次数，单次约2m3/次，新增年冲洗次数约20次，则新增反冲洗水量约40m3/a，采用纯水冲洗。 ⑤设备清洗用水 项目采用CIP清洗法保证设备及管道清洁，通过加入HNO3和NaOH与纯水混合稀释至0.5%-1.5%浓度后，对设备管道进行清洗。本项目建成后，设备冲洗频率增加，根据企业现有项目生产经验，新增冲洗用水量约为1200m3/a，采用纯水进行补充。 ⑥循环冷却用水 本项目建成后，产品冷却循环补充水量增加，根据现有项目生产经验，新增补充用水量为100m3/a；同时喷淋冷却塔排污频率增加，排污量约为30m3/a。综上项目建成后喷淋冷却塔新增补充水量为130m3/a，采用纯水进行补充。 综上，项目新增纯水用量为80370m3/a，新增一套反渗透装置制备用于满足本项目建成后全厂纯水制备需要，制备率约为70%，制备纯水过程需新鲜水量为114814m3/a，制备过程浓水产生量为34444m3/a。 综上所述，项目新增用水量为150414m3/a。 - 排水 本项目在现有厂区内建设，现有厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排，本项目无新增雨水汇水面积。本项目新增废水主要为果蔬清洗废水、设备清洗废水、瓶及瓶盖清洗废水、纯水设备反冲洗废水、纯水制备废水、喷淋冷却塔排污水等废水以及职工生活污水。 ①生活污水：本项目职工生活污水产生量按照用水量的80%计，项目生活用水量约为600m3/a，则本项目生活污水产生量为480m3/a，经化粪池收集后进入扩建后污水处理站处理。 ②果蔬清洗废水：本项目果蔬清洗环节废水产生量按照用水量80%计，产生量约为84000m3/a，全部进入污水处理站处理。 ③瓶及瓶盖清洗废水：根据前文分析，本项目新增瓶及瓶盖清洗水量约5000m3/a，瓶及瓶盖清洗废水产生量约为使用量的80%，则新增清洗废水排放量为4000 m3/a，进入污水处理站处理。 ④纯水设备反冲洗废水：根据前文分析，本项目新增纯水设备反冲洗用水量为40m3/a，参照现有项目，清洗废水产生量约为32m3/a，进入污水处理站处理。 ⑤纯水制备废水：根据前文分析，本项目新增纯水制备浓水量为34444m3/a，进入公司污水处理站处理。 ⑥设备清洗废水：根据前文分析，本项目新增设备冲洗用水量约为1200m3/a，冲洗过程中废水产生量按照80%计，约为960m3/a，进入公司污水处理站处理。 ⑦循环冷却排污水：根据前文分析，喷淋冷却塔新增补充水量为130m3/a，排污水按照80%计，约为104m3/a，进入公司污水处理站处理。 综上，本项目建成后，新增废水排放量为124020m3/a（413.4m3/d），废水全部进入公司扩建后的污水处理站处理，处理达标后入宁阳县污水处理厂。 根据企业资料勘察，山东唯可鲜食品科技有限公司目前污水处理站除处理该公司废水外，还接收处理山东泰乐源农业科技有限公司废水。山东唯可鲜食品科技有限公司通过验收项目废水排放量为97963.1m3/a（327m3/d），根据其环评预估，剩余在建项目废水排放量为41961.7m3/a（140m3/d），山东泰乐源农业科技有限公司生产废水产生量约为84000m3/a（280m3/d），本项目建成后，污水站接收废水总量为347944.8m3/a（约1160m3/d）。 项目水平衡图详见图1。 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 图2-2 项目建成后全厂水平衡图（m3/a） 三、供电 项目用电依靠宁阳县供电局提供，参照现有项目生产用电情况，本项目建成后全厂新增用电量约200万kWh/a。 四、供暖制冷 该项目办公室供暖、制冷统一采用空调，产品冷藏依托现有冷藏区域，其中包含冷库1座（1600m2）、冷藏库2座（合计1200m2）、速冻库2座（合计200m2）用于产品临时存放，存储能力约为2800t，采用R404制冷剂制冷，由供应商定期维护。 五、供气 本项目采用超高压灭菌工艺生产，无新增蒸汽用量，无需延长备用锅炉使用时间，因此本项目无新增天然气使用量。 六、工作制度及劳动定员 项目预计新增劳动定员50人，生产实行两班工作制，每班工作8h，每年工作时间为300天。 七、依托工程 （1）纯水设施：本项目依托现有RO设施制备纯水，现有RO设施纯水制备能力为20t/h，本项目建成后全厂纯水制备需求为192560.6m3/a，年运行约4800h，折合约40.12t/h，现有RO设施纯水制备能力不能满足本项目需要，本项目新增1台RO设施，能力为25t/h，能够满足全厂需要。 （2）车间布局：本项目新增设备数量较少，预处理、打浆、后包装等设施依托现有设备设施，本项目依托现有厂房进行布局，根据企业调查设计，现有车间能满足本项目新增设备布局要求。 （3）物料存放：本项目建成后，产品冷藏依托现有冷藏区域，其中包含冷库1座（1600m2）、冷藏库2座（合计1200m2）、速冻库2座（合计200m2）用于产品临时存放，存储能力约为2800t，容量能够满足本项目建成后全厂临时存放。 八、总平面布置 项目出入口位于厂区南侧，目前设置生产车间1座，位于厂区西南，车间内部2楼设置办公区域，污水处理站位于厂区东北侧，远离生产车间及办公区，对生产生活影响较小。车间北侧为现有锅炉房，厂房内部设置仓储区域及冷库，便于物料输送。项目工程建筑布局层次分明，生产、办公功能区划分清楚，便于组织生产和管理。根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。 综上所述，项目总平面布置从环保角度讲是合理的。项目平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述及工艺流程图如下： 一、施工期 项目依托现有生产车间及辅助设施进行生产建设，项目在施工期进行设备安装调试以及污水构建设，施工期主要影响来自于污水站新增构筑物的建设，本项目工程建设内容主要包含地基开挖、主体建设、设备安装和地面硬化。废气污染物主要为施工机械及运输车辆排放的废气，主要污染物为NOx、CO和烃类物等；施工过程粉尘及扬尘；施工过程中钢材等金属切割、焊接产生的烟尘；废水主要来自建筑施工人员产生的少量生活污水、施工活动中排放的施工废水等；噪声主要来自土石方打桩、主体结构设置和装修等施工环节所产生的施工机械噪声和运输车辆产生的交通噪声；固废主要为生活垃圾、建筑垃圾以及焊渣、钢材边角料等施工废料等。 二、运营期 1、项目产品工艺流程 图2-3 项目生产工艺流程图 生产流程简述： （1）原料拣选：在原料入库或直接输入生产线之前，在输送带上进行人工拣选，挑选出符合要求的果蔬原料，去除不合格果蔬以及其他可见的树枝、叶等杂质。过程中会产生不合格果蔬及其他杂质（统称生产杂质）。 （2）浸泡清洗：采用新鲜水对拣选后的原料果蔬进行浸泡清洗，去除果蔬残留的少量杂质及灰尘等。过程中会产生废水及噪声。 （3）纯水清洗：新鲜水清洗后的物料送至纯水清洗槽中进行清洗，进一步去除果蔬上的灰尘以及自来水残留。过程中会产生废水及噪声。 （4）预处理：采用切丁机、去核机、除梗机、切段机等设备将原料进行预处理并筛选，剔除非果肉部分，过程中会产生噪声及杂质。 （5）破碎：利用锤式破碎机将蔬果肉质打碎。过程中会产生噪声。 （6）预热：利用蒸汽加热的列管式加热器加热果肉，以利于打浆。 （7）榨汁：使用本项目新增杯榨机将果蔬汁采用压榨破碎等措施打成稀粥状，产生较多果汁。过程中会产生噪声。 （8）过滤：用高速离心机，分理处所有果渣。过程中会产生过滤残渣、废滤膜及噪声。 （9）脱气：使用真空脱气机分离出果浆中的空气。 （10）均质：本项目新增高压均质机高速搅拌，使果汁成分保持一致。 （11）磁选：采用强力磁棒，筛出金属异物。过程中会产生少量杂质。 （12）缓存：果汁输入冷却缓存罐内冷却静置，等待调配。 （13）调配：根据配方生产要求，加入添加剂或自制其他种类果蔬汁，制成果汁饮料。 （14）杀菌：采用本项目新增超高压杀菌机，对项目果汁产品高压杀菌。 （15）灌装：采用本项目新增灌装机以及理瓶机，将外购的包装瓶、包装盒等整理为待灌装状态，并将果汁灌装成瓶装产品。 （16）产品入库：使用纸箱将产品装箱，并送至冷藏库内冷藏。 （17）设备清洗：生产过程中需定期对设备进行清洗，根据企业生产需要，采用纯水与少量食用级稀硝酸及氢氧化钠等清洗剂调配进行冲洗，清洗过程会有清洗废水产生。 2、产污环节分析 本项目营运期污染工序与污染因子见下表。 表2-8 项目产污环节汇总一览表 编号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称; 备注. 1; 废气; 生产过程残渣堆放、污水站运行; 臭气浓度; -. 2; 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、全盐量、色度、总磷、总氮、动植物油; -. 瓶及瓶盖清洗废水; -. 纯水设备反冲洗废水; -. 纯水制备废水; -. 设备清洗废水; -. 喷淋冷却塔排污水; -. 果蔬清洗废水; -. 3; 噪声; 生产过程; 等效连续A声级; -. 4; 固体废物; 生产过程; 过滤残渣、废包装、生产杂质; 一般废物. 纯水制备; 废滤膜. 职工; 生活 生活垃圾. 原辅料包装; 废包装桶. 污水站运行; 污水站污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据查阅现有项目资料及现场调查，公司原有项目审批及验收情况如下所示： 表2-9 现有项目审批及验收情况一览表 序号; 项目名称; 审批情况; 验收情况. 1; 唯可鲜年产5万吨HPP超高压果蔬汁及茶饮料项目; 泰宁环境审报告表[2022]37号; 2023年7月通过一期一阶段验收. 现有项目已办理了全厂排污许可证，排污许可编号为 91370921MA7DK8E010001Q。 根据企业实际生产情况及排污许可统计，现有项目运行过程中污染物排放情况如下： 表2-10 现有项目污染物排放情况一览表 编号; 污染物类型; 产污环节; 污染物; 处置措施. 1; 废气; 天然气锅炉运行; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧，15m高排气筒排放. 过滤渣等存放、污水处理站运行; 臭气浓度; 及时清运、喷洒除臭剂. 2; 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、全盐量、色度、总磷、总氮、动植物油; 进入本公司污水站处理，排入宁阳清源水务有限公司污水处理厂进行深度处理后达标排放. 瓶及瓶盖清洗废水. 纯水设备反冲洗废水. 纯水制备废水. 设备清洗废水. 喷淋冷却塔排污水. 锅炉排污水. 地面清洗废水. 果蔬清洗废水. 3; 噪声; 生产过程; 等效连续A声级; 基础减震，厂房隔声. 4; 固体废物; 生产过程; 过滤残渣、废包装、生产杂质（不合格果蔬及树枝）; 委托处置. 纯水制备; 废滤膜; 厂家回收. 职工; 生活 生活垃圾; 环卫清运. 原辅料包装; 废包装桶; 厂家回收. 污水站运行; 污泥; 委托处置. 现有项目产排污情况如下： 1、废气 参照现有项目验收监测结果，现有项目废气监测情况（山东方信环境检测有限公司，报告编号：FXH2023050801）如下 表2-11 锅炉废气检测结果一览表 有组织废气检测结果表. 检测点位; 锅炉排气筒检测孔（出口）. 检测日期; 2023年06月12日; 2023年06月13日. 检测次数; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 高度（m）; 15.0. 直径（m）; 0.30. 含氧量（%）; 6.0; 5.7; 6.0; 5.8; 6.1; 6.0. 烟温（℃）; 107; 105; 106; 108; 107; 107. 废气量（Nm3/h）; 1121; 1058; 1101; 1034; 1120; 1099. 样品编号; 20230508010013~20230508010015; 20230508010048~20230508010050. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 2.8; 2.7; 3.0; 2.9; 2.6; 3.0. 颗粒物折算浓度（mg/m3）; 3.2; 3.1; 3.5; 3.4; 3.0; 3.5. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.00314; 0.00286; 0.00330; 0.00300; 0.00291; 0.00330. 样品编号; ——; ——. 含氧量（%）; 5.9; 6.1; 5.8; 5.9; 5.7; 6.0. 烟温（℃）; 105; 106; 105; 106; 107; 107. 废气量（Nm3/h）; 1185; 1163; 1081; 1012; 1100; 1121. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; 3; 3; 3; <3; 3; 3. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; 3; 3; 3; ——; 3; 3. 二氧化硫排放速率（kg/h）; 0.00356; 0.00349; 0.00324; ——; 0.00330; 0.00336. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 18; 26; 33; 32; 34; 38. 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 20; 30; 37; 37; 38; 44. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.0213; 0.0302; 0.0357; 0.0324; 0.0374; 0.0426. 监测结果表明，DA001排气筒中颗粒物排放浓度最大值为3.5mg/m3，最大排放速率为0.0033kg/h；二氧化硫排放浓度最大值为3mg/m3，最大排放速率为0.00356kg/h；氮氧化物排放浓度最大值为44mg/m3，最大排放速率为0.0426kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建锅炉重点控制区标准（颗粒物：10mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；氮氧化物100mg/m3）。 根据验收监测结果，现有项目二氧化硫年排放总量为0.0015t/a；氮氧化物为0.0150t/a；颗粒物为：0.0014t/a（锅炉年运行约450h），满足项目总量批复TAZL（NY2022）31号中的控制指标（二氧化硫排放量0.0057吨/年、氮氧化物排放量0.094吨/年、颗粒物排放量0.014吨/年）。 （2）无组织 根据现有项目针对厂界无组织臭气的例行检测结果（山东方信环境检测有限公司，报告编号：FXH2023050801），具体现状检测数据见表2-12。 表2-12 无组织废气监测结果一览表 （无量纲） 无组织臭气浓度 （恶臭） 检测结果 单位：无量纲. 检测日期; 2023 年 06 月 12 日; 2023 年 06 月 13 日. 检测次数; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 样品编号 检测点位; 20230508010001~20230508010012; 20230508010036~20230508010047. 1#上风向; < 10; < 10; < 10; < 10; < 10; < 10. 2#下风向; 13; 11; 12; 14; 11; 15. 3#下风向; 12; 14; 15; 12; 13; 11. 4#下风向; 15; 16; 13; 15; 14; 12. 根据以上检测结果，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准。 2、废水 参照山东泰乐源食品科技股份有限公司年产5万吨饮料扩建项目验收检测（该公司验收期间废水通山东唯可鲜食品科技有限公司污水处理站排放，验收监测单位为山东晟创检测技术有限责任公司报告编号：SDSC-XT-202402-08）结果，具体现状检测数据见表2-13。 表2-13 废水检测结果一览表 采样日期; 2024.02.23. 采样点位; 唯可鲜污水站排口. 化学需氧量（mg/L）; 45; 37; 23; 37. 五日生化需氧量 （mg/L); 12.0; 9.59; 6.90; 7.38. 悬浮物（mg/L）; 20; 31; 26; 34. 总氮（mg/L）; 8.87; 7.40; 8.64; 11.8. 总磷（mg/L）; 0.03; 0.03; 0.03; 0.04. 全盐量（mg/L）; 832; 834; 830; 828. 氨氮（mg/L）; 3.51; 1.37; 3.82; 3.25. 动植物油类（mg/L）; 3.48; 0.65; 0.82; 0.93. pH值（无量纲）; 8.1（12.3℃); 8.0（12.4℃); 8.0（12.6℃); 7.8（11.9℃). 色度（倍）; 4; 6; 5; 7. 采样日期; 2024.02.22. 采样点位; 唯可鲜污水站排口. 化学需氧量（mg/L）; 70; 60; 60; 80. 五日生化需氧量 （mg/L); 19.8; 19.2; 16.3; 17.3. 悬浮物（mg/L）; 23; 26; 32; 22. 总氮（mg/L）; 10.5; 11.9; 8.9; 9.4. 总磷（mg/L）; 0.38; 0.76; 0.07; 0.08. 全盐量（mg/L）; 968; 932; 794; 984. 氨氮（mg/L）; 3.54; 4.26; 1.24; 1.45. 动植物油类（mg/L）; 0.56; 0.64; 1.30; 1.25. pH值（无量纲）; 7.9（13.4℃); 8.0（13.5℃); 7.9（13.7℃); 8.1（12.8℃). 色度（倍）; 20; 20; 30; 40. 根据验收监测结果，验收监测期间项目废水排放浓度最大值为CODcr：82mg/L；五日生化需氧量19.8mg/L；悬浮物34mg/L；总氮11.9mg/L；总磷0.38mg/L；全盐量984mg/L；氨氮4.26mg/L；动植物油3.48mg/L；pH7.8-8.1无量纲；色度40倍。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、宁阳清源水务有限公司污水处理厂进水水质要求以及《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023）表2标准要求（pH：6-9无量纲；COD：450mg/L；氨氮：35mg/L；悬浮物：180mg/L；总磷：4mg/L；色度：64倍；总氮：45mg/L；全盐量：1600mg/L），项目废水能够达标排放，对周边环境影响较小。 3、固废 现有项目营运期间产生的固体废物主要有生产杂质、废包装、过滤残渣、废滤膜、污泥、生活垃圾。 根据现有项目生产统计，生产过程中产生的固废量约为生产杂质400t/a、废包装2.5t/a、过滤残渣300t/a、废滤膜0.3t/a、污泥10t/a、生活垃圾25t/a。其中污泥、生产杂质、废包装、过滤残渣委托处置单位处理，生活垃圾环卫部门清运，废滤膜厂家回收。 4、噪声 根据现有项目验收检测（山东方信环境检测有限公司，报告编号：FXH2023050801）结果，具体现状检测数据见表2-14。 表2-14 项目噪声检测结果一览表 项目; 等效连续A声级（dB（A））. 检测点位; 2023年06月12日; 2023年06月13日. 昼间; 昼间. 1#东厂界; 54.8; 55.4. 2#南厂界; 57.3; 57.7. 3#西厂界; 53.5; 54.6. 4#北厂界; 56.9; 55.8. 根据检测结果，现有项目厂界噪声昼间最大值57.7dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值要求。 综上，现有项目污染物排放情况汇总结果下表2-15。 表2-15 现有工程污染物排放总量情况一览表 单位 t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; 许可排放量. 废气; 颗粒物; 0.0014; 0.014. 二氧化硫; 0.0015; 0.057. 氮氧化物; 0.0150; 0.094. 废水; 废水; 97963.1; --. COD; 8.03; --. NH3-N; 0.42; --. 固废; 生产杂质; 400; --. 废包装; 2.5; --. 过滤残渣; 300; --. 废滤膜; 0.3; --. 污泥; 10; --. 生活垃圾; 25; --. 根据现有项目环评预估并参照现有项目验收监测数据，现有项目在建部分污染物排放量如下： 表2-16 现有项目在建工程污染物排放总量情况一览表 单位 t/a 项目; 污染物; 在建工程排放量. 废气; 颗粒物; 0.0126. 二氧化硫; 0.0042. 氮氧化物; 0.079. 废水; 废水; 41961.7. COD; 3.44. NH3-N; 0.18. 固废; 生产杂质; 300. 废包装; 1.7. 过滤残渣; 100. 废滤膜; 0.2. 污泥; 4.0. 生活垃圾; 5. 现有项目运行存在的环保问题及整改措施 根据现有项目现场调查，现有项目运行状况良好，已通过环保验收，建议企业例行监测期间对锅炉林格曼黑度以及厂界无组织氨、硫化氢等污染物进行监测；企业存在夜间生产，需按照要求进行夜间噪声监测；本项目建成后现有污水处理站处理能力不能满足全厂废水处理要求，需扩建现有污水处理站，在本项目投入运行前建设完成。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量引用泰安市蓝天工程指挥部通报《2023年泰安市空气质量状况及监测数据通报》宁阳县各污染物的数据，宁阳县PM2.5年平均质量浓度为44μg/m3，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求（35μg/m3），PM2.5年平均质量浓度评价指标为125.7%，本项目所在区域环境质量不达标。 2、区域大气环境污染治理规划方案 根据《泰安市2023年大气污染防治实施方案》中提出的重点任务： 聚焦细颗粒物（PM2.5）污染管控。制定2023年管控方案，把各项任务逐一分解落实到责任单位，定期调度、通报，推动各项任务按期落实。督促各牵头部门、县市区按照方案要求，加快推进各项重点治理任务，确保各项既定任务按期完成。秋冬季期间，重点做好重污染天气应对，提高预测预报的准确性，及时启动应急响应，加强重点区域污染源管控，减轻重污染天气的不利影响；做好清洁取暖和散煤治理工作。巩固并持续推动清洁取暖改造，防止散煤复烧。加强集中供热配套管网建设，扩大集中供热范围，泰城基本实现供热基础设施集中供热覆盖。不具备集中供热条件的泰城老旧小区、城中村，加快天然气管道的敷设。加强煤质检测，持续做好散煤治理工作；提升重污染天气应对能力。健全污染过程预警应急响应机制，实现“分级预警、及时响应”。综合运用各类监测监控平台，加强空气质量与污染源关联分析，推动溯源追踪与成因研判；加强柴油车监管。以重型柴油货车为监管重点，公安、生态环境、交通运输等部门加大联动力度，定期开展路检、路查。7月1日，实施轻型车和重型车国6b排放标准；全面部署2023年新一轮“四减四增”收官，督促相关部门加快推进产业、能源、运输和农业投入与用地结构等重点任务的进展，确保按时保质保量完成。同时，主动对接省工作专班，及时开展新一轮“四减四增”评估自查，确保在“四减四增”三年行动评估考核中取得好成绩，力争位次前移；充分依托第三方专家团队，综合利用热点网格、无人机、走航监测、扫描雷达、卫星遥感等科技手段，大力开展非现场帮扶，精准识别污染区域，精准打击污染源，为重点区域日常监管、应急管理提供全方位保障。落实点位长制，层层传导压力。 通过采取对应措施后，可以预见区域环境空气将得到有效改善。 二、地表水环境 根据泰安市生态环境局发布的《关于2024年10月份重点河流水环境质量状况及重点水污染防治项目建设进展的通报》，2024年10月，全市53个地表水监测断面，优良水体（Ⅰ-Ⅲ类）38个，占71.70%，无劣Ⅴ类水体。6个国控断面中，5个断面达标，1个断面断流；2个省控断面均达标；18个市控断面中，17个断面达标，1个断面未达标；4个南四湖流域断面均达标。大汶河流域（水质状况）呈良好。 根据通报，本项目所在宁阳县市控断面洸府河支流汉马河桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准要求。 三、声环境 项目区域声环境质量良好，相应区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目厂界北侧为铁佛寺村，相距约90米，厂界外50米范围内无声环境保护目标，故无需监测保护目标声环境质量现状。 四、生态环境 项目不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 本项目依托现有生产车间、物料仓储等重点防渗区域，厂区道路已硬化处理，不存在土壤污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）相关要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 六、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境项目周围的环境敏感保护目标主要见表3-2。 表3-2 环境敏感保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 与厂址相对方位; 相对距离（m）; 环境功能区. 环境空气; 铁佛寺村; E：116.781459° N：35.745004°; 居民区; 居民; N; 90; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2、声环境、地下水环境及生态环境 表3-3 声环境、地下水环境及生态环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 噪声; 项目厂区周边50m范围内无声环境敏感目标点. 生态环境; 本项目位于产业园区内，无新增用地，不涉及生态环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水 项目废水污染物除全盐量外执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及宁阳清源水务有限公司污水处理厂进水水质要求，全盐量参照《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023）表2标准要求，具体标准详见下表。 表3-4 项目废水排放标准 单位：mg/L 名称; 污染物; 执行标准值; 执行标准情况. 废水总排口; COD; 450; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准以及宁阳清源水务有限公司进水水质要求. BOD5; 200. 悬浮物; 180. 总氮; 45. 总磷（以P计）; 4. 氨氮; 35. 动植物油; 100. pH（无量纲）; 6-9. 色度（倍）; 64. 全盐量; 1600; 《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023）表2. 二、废气 本项目运营期不涉及新增燃气使用；厂界臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准；本项目施工期期施工活动和施工车辆行驶过程中产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值要求。 表3-5 废气排放标准要求 阶段; 污染物; 单位; 标准限值; 标准来源. 运营期; 臭气浓度; 无量纲; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 施工期; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 三、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A）；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）：昼间≤70dB（A）。 四、固废 一般固废处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，本项目建成后，新增废水排入市政污水管网废水量为123976m3/a，经污水厂处理后排入外环境浓度为COD30mg/L，氨氮 1.5mg/L，排放量为 COD3.719t/a、氨氮 0.186t/a，本项目占用山宁阳清源水务有限公司污水处理厂内控指标，无需申请总量控制。 根据工程分析，本项目无新增废气总量控制污染物排放，无需申请废气污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期内对环境的影响主要表现为污水站施工过程产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响。具体分析如下： （一）环境空气 1、废气产生情况 本项目在施工过程中，产生的大气污染物主要有： （1）施工机械及运输车辆排放的废气，主要污染物为NOx、CO和烃类物等。 （2）施工过程粉尘及扬尘。 （3）施工过程中钢材等金属切割、焊接产生的烟尘。 （4）施工过程中刷漆、涂漆过程中产生的有机废气。 2、治理措施 （1）施工机械及运输车辆排放废气 施工过程中要求施工方采用符合国家排放标准的机械及运输车辆，采用符合国家要求的燃料油，合理安排施工过程，减少车辆运输频次，使运输车辆尽可能减缓行驶速度，降低车辆及机械废气污染物排放。 （2）施工过程粉尘及扬尘 在施工过程中，粉尘及扬尘污染主要来源于：施工作业过程产生的粉尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 降低扬尘产生量，保护大气环境，降低对周围敏感目标及环境的影响，建议施工单位采取如下措施防尘： ①厂区内运输道路均需及时清洁、湿润，并加强管理。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干 燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。 ②在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 ③施工现场应采用围挡封闭，现场设置大门和门卫室，出入口应设置车辆冲洗设施。施工现场内主要道路、加工区等须采用混凝土硬化，现场内道路两侧应设置排水沟。施工现场道路两侧及大块空地须绿化，其他裸土、堆土、易产生扬尘的材料等必须覆盖。施工现场须配备有效易用的洒水设施，并安排专人洒水降尘。 ④外脚手架应使用密闭式安全网封闭，并保持整洁，提倡使用满足功能要求的新型防护材料。在建工程内须设置垃圾通道，施工层散装物料、建筑垃圾要通过垃圾通道输送，严禁从高处向下倾倒或者抛洒。 ⑤施工现场出入口必须安装视频监控系统，实现对出入施工现场车辆的实时监控。施工现场门口应设置扬尘防治管理公示牌，明确责任主体扬尘防治责任人及电话、渣土运输单位负责人及电话、混凝土配送单位负责人及电话、外出车辆冲洗检查和施工现场保洁人员姓名电话等。 ⑥施工现场扬尘防治硬件设施建设完毕，施工单位（建设单位）必须组织验收，验收资料应放入安全文明施工资料备查。 施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境的影响也是相对短暂的，项目施工期采取相应措施后，能够满足《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）要求。 （3）施工过程中钢材等金属切割、焊接产生的烟尘 施工期间在切割、焊接环节区域设置移动式焊烟净化器，金属切割及焊接产生的烟尘经收集处理后无组织排放；采用低烟尘产生量的焊材，降低焊接过程中的烟尘产生。 （4）施工过程中刷漆、涂漆过程中产生的有机废气 施工过程地面刷漆、区域喷漆等环节会产生喷漆废气，项目要求在施工期间选用低VOCs含量的涂料，在满足施工要求的情况下优先采用水性涂料，项目地面刷漆及喷漆环节持续时间较短，主要集中在车间修饰等环节，持续约3-5天，完工后不再产生，施工过程设置临时喷漆房以及配套的活性炭处理装置处理喷漆过程中的废气，减少施工过程中有机废气排放，项目施工期废气对环境影响较小且不持续。 （二）水环境 施工期废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水、施工活动中排放的施工废水等。施工废水主要为设备清洗废水、场地冲洗废水等，主要污染物是SS、石油类等，本次工程施工过程废水产生量较少，且以自然蒸发为主，不会产生地表径流，不会对周围地表水环境产生不利影响；对于施工人员生活用水量按照20人（30L/d·人）估算，生活污水产污系数按照0.8核算，则生活污水产生量约0.48m3/d，污染物以SS、COD、BOD5为主，生活污水经临时化粪池收集后由环卫部门清运不外排。 （三）噪声 本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械噪声，在施工期间噪声主要由铲车、电锯、起重机、装载机、挖掘机等施工设备和运输车辆产生的噪声。建议采取以下措施： ①不设水泥搅拌站，代之以使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。 ②施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围居民的影响。 ③推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。 ④提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 ⑤在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具、餐具等。 ⑥严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。 通过以上措施，施工期间施工厂区声级能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工噪声对周围敏感目标影响较小。 （四）固废 固体废弃物包括施工人员的生活垃圾、建筑垃圾以及废漆桶、焊渣、钢材边角料等施工废料。 ①建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为设备安装产生的建筑垃圾，严格实行定点堆放，并及时清运处理，应尽量回收有用材料，不能利用的部分外售建筑垃圾处理公司或运至指定地点进行填埋处理。 ②施工人员生活垃圾 项目施工人数按20人/d计，生活垃圾以0.5kg/（人.d）计，则施工人员生活垃圾产生量约为10kg/d，生活垃圾集中堆放在具有防渗功能的垃圾池内，利用临时设施分类收集，做到日产日清，严禁随地丢弃，由环卫部门统一清运，集中处置。 ③施工废料 施工过程中产生的焊渣、钢材边角料以及水性漆废漆桶等一般固体废物委托资源回收处置单位分类回收处置，可能产生的废油漆桶等危险废物委托资质单位处置，严禁私自处理排放。 （五）生态环境 项目在施工作业过程、工程占地对土地利用、植被、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，这也就同时破坏了原有的自然风貌及景观，给雨季带来水土流失的条件。 （1）施工期环境影响 ①施工人员、机械对植被的践踏和碾压，不仅能改变土壤的坚实度、损伤和碾死植物，过往车辆产生的扬尘会影响附近百米远的植被，厚厚的尘埃使植被叶面光合作用和呼吸作用能力降低，影响植物的生长。因此，限制施工临时占地的范围，起到保护植被的作用并可将影响减缓至最低。 ②在工程建设施工期如果弃土随意松散堆放，遇大风天气，极易造成风蚀，产生扬尘，二次扬尘再次覆盖植被，则影响植物的正常生长。因此施工活动应进行规范，弃土委托有资质的单位运送至附近村庄废旧坑池或专用弃土场。 ③生物影响分析 根据现场调查，项目区域范围内基本无野生动物，对区域动物的影响较小。 （2）施工期生态环境保护措施： ①制定合理的施工工期，避开雨季施工时大挖大填。所有废水、雨水有组织地排放以减少水土流失。对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。安排专门人员负责项目区施工的监督和管理工作，加强施工人员对生态环境的保护意识教育。 ②合理组织施工，尽量减少占用临时施工用地；土方开挖过程中，严格按设计的基础占地面积、基础型式等要求开挖，尽量缩小施工作业范围，材料堆放要有序，注意保护周围的植被；尽量减小开挖范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏。 ③施工临时道路和材料堆放场地应以尽量少占用施工外区域的原则，道路临时固化措施应在施工结束后清理干净，并进行复耕处理。牵张场选择在交通条件好、场地开阔、地势平缓的地块，以满足施工设备运输等要求。施工完毕后，及时清理施工场地，进行翻松征地，恢复其原有土地用途。 ④施工完成后，应及时进行复原处理或硬化处理，以免造成水土流失。 ⑤施工期采用表土（熟土）剥离保存、彩钢板拦挡（随工程建设进度循环使用）、防尘网、运输车辆加盖篷布、施工便道洒水减少扬尘等临时措施减少水土流失。 ⑥施工中开挖的土石方全部回填，土石方量基本平衡。 ⑦临时道路等临时占地利用完毕后恢复耕作或原有植被，其中复耕的整理深度应不小于0.4m，复植的整理深度不小于0.2m，将表层土耕松，建立较完善的灌排体系。 ⑧施工时应严格控制施工范围和工人活动区域，严禁将施工废水直接排入附近地表水体。施工人员的生活污水、生活垃圾和粪便应集中处理，其中生活污水和粪便设化粪池处理并定期清理；生活垃圾装入垃圾桶定时清运。定期清理化粪池、垃圾坑，施工结束后用土填埋并恢复植被。 ⑨施工废水、雨污水不得直接排入河流。应对施工废水采用自然沉降法进行处理。施工废水尽量循环回用，以有效控制施工废水超标排放造成水质污染影响问题。 项目施工期间的影响是暂时的，随着施工的结束，这些影响也随之消失。 综上所述，项目在施工中虽然会对当地的环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 本项目不涉及新增燃气及蒸汽使用，新增主要污染物为本项目生产过程、滤渣存放过程以及污水站运行过程中产生的氨、硫化氢及臭气浓度。通过及时清运过滤渣、喷洒除臭剂、污水站加盖密闭等措施降低臭气影响。 其中本项目氨及硫化氢主要来源于污水站运行过程，氨及硫化氢产生量采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g氨和0.00012g硫化氢，本项目废水处理过程中，BOD5处理量约为20.36t，则过程中氨及硫化氢排放量约为氨0.063t/a、硫化氢0.002t/a。本项目建成后，沿用现有处置措施如及时清运，喷洒除臭剂、污水站加盖密闭等降低恶臭污染物排放，污染物经处理后全部无组织排放。根据导则推荐模型预测，厂界无组织氨及硫化氢排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3），参照现有项目厂界臭气浓度检测数据，本项目建成后无厂界臭气浓度能够满足标准《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准（臭气浓度20无量纲）。 表4-1 本项目废气排放量核算 排放源; 污染物; 无组织（t/a）; 合计（t/a）. 污水站; 氨; 0.063; 0.063. 污水站; 硫化氢; 0.002; 0.002. 污水站、固废间（滤渣、生产杂质堆场）; 臭气浓度; /; /. 2、检测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019），本项目废气污染源监测计划具体见下表。 表4-2 废气污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频度. 无组织废气; 厂界; 臭气浓度、氨、硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准; 半年一次. 3、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》要求，本项目厂界周边无超标点，无需设置大气环境防护距离。 4、非正常工况 根据本项目情况，非正常工况考虑滤渣未能及时清运，除臭剂喷洒不及时，污水站未密闭或情况。非正常工况下滤渣堆放时间过长与污水站污泥会产生强烈的恶臭气味，项目污水站及固废堆场位于厂区西北侧，远离周边环境敏感点及交通主干道，非正常工况下对周边环境敏感目标的影响不大，但仍会对企业生产生活造成一定影响，企业应安排专员每日定期巡视污水站密闭设施以及固废存储区域，设置除臭剂喷洒、固废清运记录台账，防止非正常工况对周边环境造成影响。 5、对敏感目标的影响 距离本项目最近的敏感点为项目北90m处的铁佛寺村，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的模式估算，本项目在敏感目标处未出现超标情况，对敏感目标影响较小。 6、结论 综上，本项目位于环境空气不达标区，最近的敏感点为项目北90m处的铁佛寺村，本项目污染物治理措施可行，废气排放能够满足当地环保要求。本项目建设后，新增污染物排放较少，对当地环境空气质量改善影响较小；本项目不涉及有毒有害废气排放，污染物排放浓度达标，对周边大气环境敏感目标影响不大。因此，本项目建设后对大气环境影响可以接受。 二、废水 1、源强分析 建设项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。本项目新增废水主要为设备清洗废水、瓶及瓶盖清洗废水、纯水设备反冲洗废水、纯水制备废水、喷淋冷却塔排污水、果蔬清洗废水等生产废水以及职工生活污水。 本项目建成后，公司拟扩建现有污水处理站，处理工艺及收集措施保持不变，废水处理能力变为1400m3/d，厂区新增废水经扩建后的污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终经宁阳清源水务有限公司污水处理厂进行深度处理后达标排放。项目新建污水站处理新增废水，处理工艺与现有污水站一致，不涉及以新带老措施。 本项目生产工艺及产品与现有项目一致，废水产生及排放情况基本一致，综上，本项目与现有项目废水排放浓度具有可参照性。 根据前文分析，本项目建成后，新增废水类排放量为124020m3/a，参照山东泰乐源食品科技股份有限公司年产5万吨饮料扩建项目验收过程废水排入唯可鲜污水站前的污染物检测（该公司以水果、茶叶等为主要原材料，通过榨汁、调配、杀菌、灌装等工艺生产果汁、果汁饮料等，与本项目产品工艺原料等相似，具有可类比条件，验收监测单位为山东晟创检测技术有限责任公司报告编号：SDSC-XT-202402-08）结果，本项目废水产生及排放水质情况如下表所示： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 本项目废水产生及排放源强核算一览表 污染物; CODcr; BOD5; 悬浮物; 总氮; 总磷; 全盐量; 氨氮; 动植物油; pH; 色度（倍）. 产生浓度（mg/L）; 922; 184; 200; 24.8; 0.80; 1140; 14; 1.16; 7.3-7.7; 80. 产生量（t/a）; 114.35; 22.82; 24.80; 3.08; 0.10; 141.38; 1.74; 0.14; /; /. 排放浓度（mg/L）; 82; 19.8; 34; 11.9; 0.38; 984; 4.26; 3.48; 7.8-8.1; 40. 排放量（t/a）; 10.17; 2.46; 4.22; 1.48; 0.05; 122.04; 0.53; 0.43; /; /. 排放标准（mg/L）; 450; 200; 180; 45; 4; 1600; 35; 100; 6-9; 64. 备注; 废水量为124020m3/a. 最大浓度为CODcr：82mg/L；五日生化需氧量19.8mg/L；悬浮物34mg/L；总氮11.9mg/L；总磷0.38mg/L；全盐量984mg/L；氨氮4.26mg/L；动植物油3.48mg/L；pH7.8-8.1无量纲；色度40倍，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及宁阳清源水务有限公司污水处理厂进水水质要求：COD450mg/L、BOD5200mg/L、悬浮物180mg/L、总氮45mg/L、总磷（以P计）4mg/L、氨氮35mg/L、动植物油100mg/L、pH6.5-9.5无量纲、色度64倍。全盐量浓度满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023）表2标准要求：1600mg/L。 表4-4 项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 综合废水; COD、BOD5、悬浮物、总氮、总磷、氨氮、动植物油、pH、色度、全盐量; 污水处理站处理达标后排入市政污水管网; 间断排放; 污水处理站; 厌氧EGSB+MANO生物处理技术; 是; DW001; 是. 表4-5 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 排放标准; 排放口类型. 污染物 种类; 浓度限值（mg/L）; 标准名称. 1; DW001 厂区污水总排放口; 116.787357°E； 35.744027°N; 宁阳清源水务有限公司; 间断排放; COD; 450; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准、宁阳清源水务有限公司进水水质要求、《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/3416.1-2023）; 一般排放口. BOD5; 200. 悬浮物; 180. 总氮; 45. 总磷（以P计）; 4. 氨氮; 35. 动植物油; 100. pH（无量纲）; 6.5-9.5. 色度（倍）; 64. 全盐量; 1600. 3、废水监测要求 本项目废水排入市政污水管网，进入污水处理厂进行进一步处理，排放方式属于间接排放；根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中自行监测要求，废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次见下表： 表4-6 废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次 监测 点位; 单位性质; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 间接排放. 总污水排放口; 简化管理单位; pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、动植物油、五日生化需氧量、悬浮物、全盐量; 半年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、宁阳清源水务有限公司进水水质要求、《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/3416.1-2023）. 企业应按照当地环保管理要求及时设置废水流量在线计量装置，统计外排废水水量情况。 2、项目废水处理可行性分析 （1）本项目建成后污水处理站处理能力可行性分析 本项目建成后，新增废水排放量为123976m3/a（413m3/d），叠加现有在建工程，污水处理站接收处理废水量预计将达到347900.8m3/a，折合约1160m3/d，现有污水处理站处理能力为700m3/d，公司计划在现有污水处理站基础上进行扩建，扩建后污水处理站处理能力达到1400m3/d，处理能力能够满足本项目建成后全厂废水处理需要。根据污水处理站扩建方案，扩建污水处理站处理工艺与现有污水处理站工艺一致，在原有污水处理站基础上，依托现有污水处理站格栅机、调节池，新建气浮、预酸化及厌氧EGSB反应器及 MANO反应池等设施，扩大污水处理站处理能力，根据设计方案容量，在扩建污水处理站建成后，污水站能够有余量处理本项目建成后的全厂废水。 考虑到后续建设内容产生的废水，现有及扩建后采用的污水站处理工艺如下： ①气浮机 气浮机是利用溶气装置将高压气和高压水相混合，然后通过释放装置释放出微气泡，微气泡与污染物相结合，形成微气泡—污染物共聚体，从而浮于气浮池表面而去除。 ②厌氧EGSB反应器 膨胀颗粒污泥床（EGSB）是在UASB反应器的基础上改良而成的一种厌氧生物反应器。能克服UASB反应器中的短流、混合效果差及污泥流失等不足，同时使颗粒污泥床充分膨胀，加强污水和微生物之间的接触。由于这种独特的技术优势，使EGSB适用于多种有机污水的处理，且能获得较高的负荷率，所产生的气体也更多。 ③多级AO反应池（MANO反应池） 多级AO生物处理工艺是由多级缺氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统，具有良好的去除CODcr、NH3-N、SS等污染物的能力。 多级AO池结构为混凝土水池，内部分隔，分为缺氧段和好氧段，在两段中分别是缺氧菌和好氧菌，利用缺氧菌和好氧菌的交替作用来处理污水中的污染物。 缺氧反应段通过异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），并利用缺氧微生物的作用使水中难降解的大分子有机物转化为较易生化的小分子有机物，提高污水的可生化性，同时还可以使水中的硝酸盐和亚硝酸盐进行反硝化，将NO3-、NO2-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理达到废水脱氮的目的。 好氧生物处理是保证废水处理达标排放的关键，好氧生物处理主要有各种类型的活性污泥法、SBR法、氧化沟法和生物接触氧化法等。传统的活性污泥法运行历史比较悠久，取得了较为丰富的经验，其工艺通过调节运行工况，可以使系统较快的适应进水水质水量的波动。 生物接触氧化法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。接触氧化法是向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。池内设置生物立体填料，其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。 ④二沉池 利用重力作用对多级AO反应器后的混合液进行泥水分离，上清液达标排放，活性污泥回流回生化反应器中。 ⑤污泥处理 处理污水产生的污泥含水率高，流动性较大，运输不方便，使用污泥脱水机对污泥进行脱水，脱水后的污泥外运处置。 因此，污水站扩建完成后，污水站有足够的余量处理本项目建成后全厂废水，污水站污染物处理范围涵盖本项目废水污染物种类，污水站废水排放能够稳定达标，本项目建成后全厂废水排入污水站是可行的。 根据现有项目检测结果，山东唯可鲜食品科技有限公司废水排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、宁阳清源水务有限公司污水处理厂进水水质标准以及《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），公司采取的废水处理措施属于可行技术。 表4-7 本项目污水站进出水水质设计指标 处理单元; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP; 全盐量. 调节池+气浮池; 进水; 6~9; 2500; 1500; 150; 1000; 200; 8; 800. 出水; 7~9; 2375; 1425; 150; 400; 200; 8; 960. 去除率; /; 5%; 5%; 0; 60%; 0; 0; -20%. 厌氧+多级AO; 进水; 7~9; 2375; 1425; 150; 400; 200; 8; 960. 出水; 7~9; 356; 142; 30; 400; 30; 3.6; 960. 去除率; /; 85%; 90%; 80%; 0; 85%; 55%; 0. 二次沉淀池; 进水; 7~9; 356; 142; 30; 400; 30; 3.6; 960. 出水; 7~9; 340; 135; 30; 120; 30; 3.6; 960. 去除率; /; 5%; 5%; 0; 70%; 0; 0; 0. 排放标准; 6-9; ≤450; ≤200; ≤35; ≤180; ≤45; ≤4; ≤1600. 图4-1 污水处理站工艺流程图 本项目承诺在本项目建成投产前，本公司将完成扩建污水站项目建设并投入使用，并按照要求设置在线监测装置，防止废水排放超出污水处理站处理能力。 （2）本项目依托宁阳清源水务有限公司污水处理厂可行性分析 本项目建成后，废水经污水站处理达标后排入宁阳清源水务有限公司。宁阳清源水务有限公司污水处理厂位于宁阳环城科技产业园南侧，2022年9月5日通过提标改造及扩容项目环评审批，预计建成后处理规模扩大为一期4.5万吨/日，二期工程建设规模为2.5万吨/日，两期工程独立进水和运行，共用一个排污口，共用城区污水收集管网，采用“预处理＋微孔曝气A2/O 生物池＋中间提升泵房+絮凝沉淀+深度砂滤+消毒”工艺。具体处理工艺见图4-2。 图4-2 宁阳清源水务有限公司污水处理厂工艺流程图 表4-8 宁阳清源水务进出水水质要求一览表单位 mg/L 项目; pH （无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水水质; 6.5～9.5; 450; 200; 180; 35; 4. 出水水质; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5. 2024年1月到2024年11月在线监测数据见下表。 表4-9 宁阳清源水务2022年9月-2023年8月在线监测数据一览表 项目; COD 浓度（mg/L）; 氨氮浓度（mg/L）. 2024年1月; 18.9; 0.1. 2024年2月; 21; 0.2. 2024年3月; 16.9; 0.1. 2024年4月; 19.4; 0.2. 2024年5月; 17.8; 0.1. 2024年6月; 15.5; 0.1. 2024年7月; 13.1; 0.1. 2024年8月; 11.5; 0.1. 2024年9月; 15.7; 0.2. 2024年10月; 13.5; 0.1. 2024年11月; 17.6; 0.1. 执行标准; 30; 5（8）. 由在线监测结果可知，宁阳清源水务有限公司出水水质基本能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。宁阳清源水务有限公司设计处理规模为7.0万m3/d，目前实际处理废水平均4.56万m3/d，尚有余量接纳本项目建成后全厂废水（413m3/d）。 因此，本项目污水排入宁阳清源水务有限公司是可行的。废水经过宁阳清源水务有限公司处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，最终尾水排入宁阳沟，对宁阳沟水体的水质影响可以接受。 综上，本项目建成后进入扩建后的污水处理站处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、宁阳清源水务有限公司污水处理厂进水水质标准以及《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023），经市政管网排入宁阳清源水务有限公司污水处理厂深度处理。 根据前文分析，本项目建成后，新增废水类排放量为124020m3/a，根据现有检测数据，总量污染物排入污水管网浓度为COD82mg/L、氨氮4.26mg/L，则本项目新增废水污染物排放总量（排入污水管网）为COD10.17t/a、氨氮0.53t/a；经污水厂处理后排入外环境浓度为COD30mg/L，氨氮 1.5mg/L，排放量为 COD3.72t/a、氨氮 0.19t/a，纳入宁阳清源水务有限公司总量指标中。 综上，项目废水处理措施是可行的，废水能够达标排放，对周边水体环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要为新增生产设备运行过程中产生的噪声以及扩建污水站涉及的水泵、风机等噪声。新增产噪设备设施全部设置在密闭车间及污水站房内，对机械设备产生的噪声，采用减振、隔音、合理布局等措施，达到控制噪声的目的，新增设备噪声源强调查情况详见下表。 表4-10 项目设备主要噪声源强调查清单 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控 制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界 声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损 失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离（m）. 1; 生产车间; 高压均质机; 85; 基础减振、厂房隔声; 10; 65; 08:00-22:00; 20; 51.6; 1. 2; 杯式榨汁机; 90; 10; 70; 20. 3; 灌装机; 80; 10; 60; 20. 4; 理瓶机; 75; 10; 55; 20. 1; 污水站; 水泵; 95; 基础减振、隔声; 5; 81; 08:00-22:00; 20; 64.0; 1. 风机; 95; 5; 81; 20. 本项目营运期应采取噪声污染防治措施减轻对周边环境的影响，具体措施如下： （1）源头控制。选用低噪声的设备和机械，并有减振底座。对主要生产设备的传动装置做好润滑，加强设备的维护保养，使设备处在最佳工作状态，避免因不正常运行所导致的噪声。 （2）平面合理布局：车间内设备布置应尽量靠近车间中央，生产车间封闭生产，污水站水泵、风机设置在密闭构筑物内，必要时设置隔声罩等措施。 （3）加强管理，调整设备运营时间，尽量减少高噪声设备同时运转，防止发生噪声叠加。 （4）生产设备全部布置在室内，利用墙体阻隔加大噪声衰减。 2、厂界达标情况分析 （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，其数学表达式如下： - 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct，1 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct 某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R 房间常数，m2； Q 方向性因子，无量纲值。 - 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i ③计算室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④ 将室外声级 Loct， 2 （T） 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： Lw oct=Loct,2T+10lgS 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct （r） 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct （r0） 参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m；r0 参考位置距声源的距离，m； Loct 各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out，j ，在T时间内该声源工作时间为tout，j ，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 （2）预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间、构筑物距离各厂界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示。 表4-11 本项目各厂界噪声贡献值计算一览表 设备名称; 车间与各厂界距离（m）与经距离衰减后贡献值（dB）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间（本项目设备）; 180; 20; 15; 15. 污水站（本项目设备）; 20; 90; 260; 10. 本项目贡献值; 38.0; 28.3; 28.3; 44.1. 现状检测值; 55.4; 57.7; 54.6; 56.9. 噪声预测结果; 55.5; 57.7; 54.6; 57.1. 噪声标准; 昼间65dB（A）. 根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-12 项目噪声监测计划表 序号; 监测 点位; 监测 指标; 监测 频次; 监测 时段; 执行标准. 1; 厂界四周外1m; 等效 声级; 1次/季; 昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值. 四、固体废物 1、产生量核算 参照现有项目运行情况，本项目建成后，生产过程中新增固体废物为生产杂质、过滤残渣、废滤膜、生活垃圾、废包装、污水站污泥。参照现有项目固体废物产生量，本项目新增固体废物产生量如下。 （1）一般固废 ①过滤残渣 本项目生产过程中过滤环节会有少量过滤残渣产生，参照现有项目生产情况，本项目新增过滤残渣产生量约为300t/a，属于一般固体废物，委托宁阳彤鑫服务中心收集后外售处置。 ②废包装 本项目所使用的原辅材料以及产品包装会产生一定量的废弃包装材料，参照现有项目生产情况，本项目新增废包装产生量约为2.0t/a，属于一般固体废物，委托资源回收单位分类回收处置。 ③废滤膜 本项目建成后，纯水设备使用时长增加，滤膜更换频率需要相应增加，过程中会产生废滤膜，参照现有项目生产情况，本项目新增废滤膜产生量约为0.1t/a，属于一般固体废物，产生后委托厂家回收再生使用。 ④污泥 本项目建成后，污水站处理废水量增加，导致沉淀池及格栅等设施有新增污泥产生，参照现有项目产生情况，本项目新增污泥产生量约为8t/a，属于一般固体废物，委托污泥处置单位填埋处置。 ⑤生产杂质 本项目原料果蔬在前处理工段会有生产杂质产生，参照现有项目产生情况，本项目新增生产杂质产生量约为350t/a，属于一般固体废物，委托宁阳彤鑫服务中心收集后外售处置。 ⑥生活垃圾 本项目新增劳动定员，运行过程中会有生活垃圾新增产生，参照现有项目生产情况，本项目新增生活垃圾产生量约为10t/a，产生后由环卫部门清运。 综上，本项目固体废物产生情况详见下表。 表4-13 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生源; 固废性质; 产生量（t/a）; 固废代码; 主要成分; 性状; 危险特性; 处置方式. 1; 废包装; 原料存放; 一般固废; 2.0; 900-003-S17; 塑料、纸箱; 固态; /; 委托处置单位处置. 2; 过滤残渣; 过滤; 一般固废; 300; 152-001-S13; 果蔬纤维; 固态; /; 委托处置单位处置. 3; 废滤膜; 纯水制备; 一般固废; 0.1; 900-009-S59; RO膜; 固态; /; 厂家回收. 4; 污泥; 废水处理; 一般固废; 8; 900-099-S59; 果肉纤维、泥土、pH; 固态; /; 委托处置单位处置. 5; 生产杂质; 前处理; 一般固废; 350; 900-099-S59; 坏果（蔬）、树枝叶等; 固态; /; 委托处置单位处置. 6; 生活垃圾; 职工生活; /; 10; /; 塑料、纸屑; 固态; /; 环卫清运. 2、固体废物管理要求 本项目利用现有固废暂存区存放固体废物，现有固废暂存区面积约10m2，存放余量约为5t，本项目生活垃圾在垃圾存放点存放，污泥在污水站干化后直接清运，废滤膜由厂家回收，本项目固废间存放固体废物为废包装、过滤残渣以及生产杂质，固废产生量约为652t/a（2.17t/d），建成后每日定期清理生产过程产生的杂质及过滤残渣，现有固废间能够满足本项目固体废物存放要求，本项目固体废物具体管理要求如下： 项目一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求进行规范化处理处置；项目一般固体废物贮存及转运按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）要求进行存储及转运。落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等；贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，及时清运，减少恶臭影响。 根据现场调查，现有项目固废存放区域均已按照要求设置防腐防渗，有足够余量满足本项目固体废物存放要求，综上分析，项目运营期内严格落实本次评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应规定，对周围环境影响不大。 五、地下水、土壤 （1）污染源、类型及途径 本项目对地下水和土壤可能产生影响的环节主要为生产车间、污水管网、化粪池、污水站及危化品仓库等物料渗漏对周围地下水和土壤造成污染。 （2）防控措施 ①源头控制措施 对项目生产车间、污水管网、化粪池、污水站及危化品仓库等区域进行定期巡查，建立隐患排查治理制度。企业应建立从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制；建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员，制定检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态，杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象及泄漏事故的发生，针对生产车间、污水管网、污水站、化粪池及危化品仓库要进行严格的防渗处理，从源头上防止污染土壤和地下水。根据现场调查，现有项目已按要求设置源头控制措施。 ②分区防控措施 本项目对地下水和土壤的影响分析及防控措施详见下表。 表4-14 项目对地下水和土壤的影响分析及防控措施 类别; 地下水; 土壤. 污染源; 生产车间、污水管网、化粪池、污水站及危化品仓库. 污染物类型; 非持久性污染物; 非持久性污染物. 污染途径; 事故状态下入渗; 事故状态下入渗. 主要污染物; COD、氨氮、pH. 源头控制措施; 生产过程中应做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。. 防控措施; 重点防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。. 化粪池、危化品仓库、污水站、污水管网; ①化粪池、危化品仓库采用刚性防渗结构处理；满足不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。②危废间防渗要求需满足渗透系数为1.0×10-12cm/s的黏土层的防渗性能. 一般防渗区; 仓库、办公区、锅炉房、一般固废存放区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 简单防渗区; 厂内绿化区之外的其他区域、道路; 一般硬化。. 跟踪监测要求; 无要求。. 本项目严格按照上述分区防控要求采取相应防渗措施，并达到相应标准要求后投产，项目建成后对周围土壤和地下水产生影响很小。 本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 六、生态环境影响 本项目属于扩建项目，位于山东省泰安市宁阳环城科技产业园内，在现有厂区内建设，不新增园区外占地，用地范围内无生态环境保护目标，厂区内种植灌木、花草，增加绿化面积，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体，起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别的目的是确定风险类型，包括火灾、爆炸和泄漏三种类型；风险识别的内容包括物质风险识别和生产设施识别。 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的环境风险物质主要为清洗剂，主要成分为氢氧化钠、硝酸，现有项目涉及燃料天然气，主要成分为甲烷，硝酸属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列物质，硝酸临界量为7.5t，甲烷临界量为10t。本项目建成前后厂内环境风险物质最大储量不变，硝酸（18%浓度）最大储量为0.52t，折纯量约0.0936t，天然气管线内天然气最大在线量为0.1t/a，环境风险物质最大储量与临界量比值Q=0.0936/7.5+0.1/10=0.02248＜1，全厂环境风险潜势为I。 （2）生产过程潜在的危险性识别 本项目原辅材料存在可燃物质如包装物等，遇火或高温的情况下可能会起火，在突发性的事故状态下，一旦发生火灾，将会对环境造成不利影响；本项目原辅料中液态辅料以及化学品氢氧化钠、稀硝酸，生产过程产生的工艺废水在生产运营过程中可能发生泄漏，一旦发生泄漏，将会对环境产生不利影响；本项目废水输送过程中污水管线破裂或污水站发生故障，可能会导致污水未经处理直接排入外部环境，造成环境污染。 根据本项目的生产特征，本项目环境风险类型为：火灾、泄漏。 2、风险事故影响分析 （1）对环境空气及人群健康的影响 项目液态原辅材料泄漏事故的主要影响是对环境的危害，火灾事故会造成人员伤害及环境危害。本项目建成后应注意借鉴相关企业生产实践经验，严控事故发生，尽可能的减小事故排放源强，缩短排放源的排放时间，加强本项目事故应急处理，并落实好相应的安全防范措施。 （2）对水环境的影响 本项目主要考虑液态原辅材料泄漏情形，在生产车间设置围堰，在危化品仓库设置防渗托盘，并采取了较完备的地面硬化及防腐防渗措施，在厂区内配备了应急堵漏及收集物资，泄漏物质可及时有效的收集处理，下渗至土壤的可能性极小，因此物质泄漏对浅层地下水的影响较小，另外当地浅层地下水与深层地下水之间水力联系较薄弱，因此泄漏事故对深层地下水基本无影响；本项目污水输送管线埋地设置，使用符合国家标准的耐腐蚀管材，污水输送过程中发生管线破裂的可能性较小，公司污水站内设置约700m3调节池一座，用于废水的临时存放，污水站发生故障时可临时将废水存放于调节池内，防止废水未经处理直接排放。 3、风险防范措施 （1）运输事故防范措施 运输过程中的风险主要为起火燃烧、泄漏风险，运输车辆应配备相应类别和数量的消防器材及泄漏应急设施。中途停留时应远离火种、热源、高温区。运输途中一旦发生事故，负责运输的人员应采取应急措施的同时，迅速报告公安机关有关部门和环保有关部门，疏散群众，防止事态扩大，并协助前来救援的公安、交通、消防人员抢救伤者和物资，将损失降至最小。 （2）储存过程中的风险防范 原辅材料特别是酸碱液等清洗剂应储存于阴凉通风处，远离火种、热源、氧化剂等，常温以不超过30℃为宜。防止阳光直射。保持容器密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。储存时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。厂区配备相应数量的消防器材，储存区应备有泄漏应急处理池和合适的收容设备，以便发生事故时及时收集，防止污染附近水域。 （3）使用过程安全防范措施 对可能产生静电危险的物品采取工业静电防范措施，危险区内安装的电气设备应按照相应的区域等级采取防爆，所有的电气设备均应接地。应加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识，防止事故发生；应当加强现场管理，定期巡查、检修，加强安全技能培训，实现安全生产；要有充分的应急措施，主要是针对突发事件如停电、火灾和自然灾害等发生时人群的疏散问题。一旦发生意外，应立即采取应急预案，确保人群有处理突发事件的能力。 （4）污水处置装置故障防范措施 为防止污水输送及处置过程中废水泄露事故，项目采用符合国家要求的耐腐蚀管材铺设污水管线，定期检修，确保污水输送管线安全；公司污水站内设置约700m3调节池一座，污水站发生故障时可临时将废水存放于调节池内，事故状态下立即停产，污水站维修调试正常运行后方可重新生产，确保生产废水不会直接溢流到外部环境。 4、应急预案 项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减小事故危害： ①配备生产性卫生设施（防震、消声、防爆等），并配备个人防护用品。 ②组织好现场管理应急措施 组织制定项目预防灾难性事故的管理制度和技术措施，明确应急处理要求；组织训练本单位的灾害性事故的救援队伍，配备必要的防护器材和设备；明确项目应急处理现场指挥机构及相关系统，明确责任范围，确保指挥到位和畅通；保证通讯，及时上报和联系；物资部门要确保自救的需要。 ③社会救援应急预案，建立事故应急通报网络 建立包括消防部门、环保部门、公安部门及卫生部门参加的网络系统，一旦发生事故，及时通知上述部门，协作采取应急防护措施，协同将事故发生后对环境造成的危害控制和减小。 ④组织好现场善后计划 善后计划包括对事故处理的现场进行清理、恢复生产。同时对事故现场做进一步的安全检查，以防止污染扩大和事故的进一步引发。并分析事故原因，总结教训，改进措施，写出事故报告给相关主管部门 5、应急监测方案 为全面掌握污染可能涉及区域的总体变化情况，根据相关监测规范要求，按照应急事件可能形成状态，设定主要监测点位，可根据实际情况进行调整。 6、风险小结 项目运行过程中存在火灾、泄漏风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，项目环境风险为可接受水平。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 超高压果蔬汁品质提高关键技术研究及产业化项目. 建设地点; （山东）省; （泰安）市; （/）区; （宁阳县）县; 高新技术产业开发区文庙东路1918号现有厂区. 地理坐标; 经度; 东经116°47′3.105″; 纬度; 北纬35°44′38.391″. 主要危险物质及分布; 危化品仓库、危废间、生产车间、仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目原辅材料存在可燃物质如包装物等，遇火或高温的情况下可能会起火，在突发性的事故状态下，一旦发生火灾，将会对环境造成不利影响；本项目原辅料中液态辅料以及化学品氢氧化钠、稀硝酸，生产过程产生的工艺废水在生产运营过程中可能发生泄漏，一旦发生泄漏，将会对环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; （1）运输事故防范措施 运输过程中的风险主要为起火燃烧、泄漏风险，运输车辆应配备相应类别和数量的消防器材及泄漏应急设施。中途停留时应远离火种、热源、高温区。运输途中一旦发生事故，负责运输的人员应采取应急措施的同时，迅速报告公安机关有关部门和环保有关部门，疏散群众，防止事态扩大，并协助前来救援的公安、交通、消防人员抢救伤者和物资，将损失降至最小。 （2）储存过程中的风险防范 原辅材料特别是酸碱液等清洗剂应储存于阴凉通风处，远离火种、热源、氧化剂等，常温以不超过30℃为宜。防止阳光直射。保持容器密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。储存时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。厂区配备相应数量的消防器材，储存区应备有泄漏应急处理池和合适的收容设备，以便发生事故时及时收集，防止污染附近水域。 （3）使用过程安全防范措施 对可能产生静电危险的物品采取工业静电防范措施，危险区内安装的电气设备应按照相应的区域等级采取防爆，所有的电气设备均应接地。应加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识，防止事故发生；应当加强现场管理，定期巡查、检修，加强安全技能培训，实现安全生产；要有充分的应急措施，主要是针对突发事件如停电、火灾和自然灾害等发生时人群的疏散问题。一旦发生意外，应立即采取应急预案，确保人群有处理突发事件的能力。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目风险潜势为I，风险等级为简单分析，环境敏感目标为项目周边的村庄。项目未构成重大危险源，最大可信事故为火灾、泄露。项目风险水平可接受。在认真落实各项风险防范措施、风险应急预案后，项目环境风险可防可控，风险水平可接受。. 八、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 - 三本账汇总表 根据现有工程环评及验收资料，结合本次环评分析内容，扩建项目建成后全厂污染物排放三本账汇总如下： 表4-16 项目建成后全厂污染物排放“三本账”一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量（固体废物产生量）; 现有工程 许可排放量; 在建工程 排放量（固体废物产生量）; 本项目 排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.0014; 0.014; 0.0126; 0; /; 0.014; +0.0126. 二氧化硫; 0.0015; 0.057; 0.0042; 0; /; 0.0057; +0.0042. 氮氧化物; 0.0150; 0.094; 0.079; 0; /; 0.094; +0.079. 氨; /; /; /; 0.063; /; 0.063; +0.063. 硫化氢; /; /; /; 0.002; /; 0.002; +0.002. 废水（监测数据核算量）; 废水; 97963.1; /; 41961.7; 124020; /; 263944.8; +165981.7. COD; 8.03; /; 3.44; 10.17; /; 21.64; +13.61. NH3-N; 0.42; /; 0.18; 0.53; /; 1.13; +0.71. 一般工业 固体废物; 生产杂质; 400; /; 300; 350; /; 1050; +650. 废包装; 2.5; /; 1.7; 2.0; /; 6.2; +3.7. 过滤残渣; 300; /; 100; 300; /; 700; +400. 废滤膜; 0.3; /; 0.2; 0.1; /; 0.6; +0.3. 污泥; 10; /; 4.0; 8; /; 22; +12. 生活垃圾; 25; /; 5; 10; /; 40; +15. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 及时清理、厂区绿化、喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水等 | COD、BOD5、悬浮物、总氮、总磷、氨氮、动植物油、pH、色度、全盐量 | 经扩建后污水站处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准、宁阳清源水务有限公司进水水质要求、《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023） |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 降噪、减振、隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及电磁辐射 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废收集后资源化、无害化利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及生态影响 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）对职工进行安全和环保教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险。 2）加强设备等的日常巡视与管理维护，记录各种设备的运行情况，备齐易损件的备件，发现问题及时处理。 3）火灾事故的防范措施： ①严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度 ②严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 ③厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 ④操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 ⑤加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 ⑥各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 ⑦对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 ⑧发生火灾事故应立即上报企业负责人，切断火源，隔离现场，疏散周围群众。需要紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和方法及时撤退。通过消防灭火，采用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度。 4）制定风险应急预案，一旦发现风险事故，应立即关掉总阀门，疏散周围人群，组织人员排查原因。 （1）主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环保标识详见下表 表5-1 环保标识一览表 排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物临时贮存区. 提示标志图形. 警告标志图形. |
| 其他环境 管理要求 | （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-2 项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 治理措施; 验收指标; 验收标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 降噪、减振、隔声、距离衰减等; 昼间≤65dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 固体废物; 生产过程; 废包装; 委托处置单位处置; 全部合理处置; 资源化、无害化、减量化. 过滤残渣; 委托处置单位处置. 废滤膜; 厂家回收. 污泥; 委托处置单位处置. 生产杂质; 委托处置单位处置. 生活垃圾; 环卫清运. 废气; 厂界; 臭气浓度; 及时清理、厂区绿化、喷洒除臭剂; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准. 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 废水; 厂区废水排放口; COD; 经扩建后污水站处理达标后排入市政污水管网; 450; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准以及宁阳清源水务有限公司进水水质要求、《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2023）表2. BOD5; 200. 悬浮物; 180. 总氮; 45. 总磷（以P计）; 4. 氨氮; 35. 动植物油; 100. pH（无量纲）; 6.5-9.5. 色度（倍）; 64. 全盐量; 1600. （4）排污许可管理 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《环境保护部关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类别，应在建设完成后实际排污前按照要求变更排污许可。 （6）其他要求 ①严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位。 ②积极配合环保部门的监督、监测管理，健全厂内环境管理体制。 ③加强厂区及周围的绿化，降低对区域生态环境的影响。 ④废水厂界排口设置污水计量装置。 ⑤本项目建成前应完成污水站扩建工作并同步完成验收。 ⑥严格落实环保设施安全生产主体责任，定期开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。 ⑦污染物排放口、暂存场所，应严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定执行。 |

- 六、结论

本项目建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表          单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0014 | 0.014 | 0.0126 | 0 | / | 0.014 | +0.0126 |
|  | 二氧化硫 | 0.0015 | 0.057 | 0.0042 | 0 | / | 0.0057 | +0.0042 |
|  | 氮氧化物 | 0.0150 | 0.094 | 0.079 | 0 | / | 0.094 | +0.079 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.063 | / | 0.063 | +0.063 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 废水（监测数据核算量） | 废水 | 97963.1 | / | 41961.7 | 124020 | / | 263944.8 | +165981.7 |
|  | COD | 8.03 | / | 3.44 | 10.17 | / | 21.64 | +13.61 |
|  | NH3-N | 0.42 | / | 0.18 | 0.53 | / | 1.13 | +0.71 |
| 一般工业 固体废物 | 生产杂质 | 400 | / | 300 | 350 | / | 1050 | +650 |
|  | 废包装 | 2.5 | / | 1.7 | 2.0 | / | 6.2 | +3.7 |
|  | 过滤残渣 | 300 | / | 100 | 300 | / | 700 | +400 |
|  | 废滤膜 | 0.3 | / | 0.2 | 0.1 | / | 0.6 | +0.3 |
|  | 污泥 | 10 | / | 4.0 | 8 | / | 22 | +12 |
|  | 生活垃圾 | 25 | / | 5 | 10 | / | 40 | +15 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①